Konkurso sąlygų 2 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL DURŲ GAMYBOS LINIJOS

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso	skelbime,	paskelbtame	Europos	Sąjungos	struktūrinės	paramos	svetainėje

https://esinvesticijos.lt 2025 m. liepos ___ d.

- konkurso sąlygose;

- pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių/ paslaugų/ darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Durų gamybos linija | 1 | Kompl. |  |  |
|  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: ________________________________

Siūlomos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jų savybės yra:

| Nr. | Funkciniai ir techniniai rodikliai | Minimalios rodiklių reikšmės | Siūloma rodiklių reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medienos lukšto vieno peilio giljotina |  |  |
| 1.1. | Darbinis plotis | Ne mažiau kaip 3050 mm |  |
| 1.2. | Maksimalus darbinis aukštis | Ne mažiau kaip 40 mm |  |
| 1.3. | Hidraulinis ruošinių prispaudimas | Būtina |  |
| 1.4. | Instaliuota galia | Ne mažiau kaip 4kW |  |
| 1.5. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 1.6. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 1.7. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 1.8. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 1.9. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 2. | Medienos lukšto suklijavimo staklės |  |  |
| 2.1 | Minimalus klijuojamo medienos lukšto storis | Ne daugiau kaip 0,5 mm |  |
| 2.2. | Maksimalus klijuojamo medienos lukšto storis | Ne mažiau kaip 1,5 mm |  |
| 2.3. | Minimalus medienos lukšto juostos plotis | Ne daugiau kaip 46 mm |  |
| 2.4. | Minimalus medienos lukšto ilgis | Ne daugiau kaip 360 mm |  |
| 2.5. | Reguliuojamas darbinis greitis | Būtina |  |
| 2.6. | Maksimalus darbinis greitis | Ne mažiau kaip 28 m/min |  |
| 2.7. | Klijų šildymo zonos ilgis | Ne mažiau kaip 950 mm |  |
| 2.8. | Klijavimo tipas „kantas į kantą“ | Būtina |  |
| 2.9. | Automatinis transporterio tepimas | Būtina |  |
| 2.10. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 2.11. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 2.12. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 2.13. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 2.14. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 3. | Obliavimo – lyginimo staklės |  |  |
| 3.1. | Maksimalus obliavimo - lyginimo plotis | Ne mažiau kaip 520 mm |  |
| 3.2. | Darbinio stalo ilgis | Ne mažiau kaip 3000 mm |  |
| 3.3. | Variklio galia | Ne mažiau kaip 4 kW |  |
| 3.4. | Dulkių nutraukimo gaubtas | Būtina |  |
| 3.5. | Variklio terminės apkrovos saugiklis | Būtina |  |
| 3.6. | Spiralinis obliavimo velenas su keičiamas peiliukais | Būtina |  |
| 3.7. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 3.8. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 3.9. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 3.10. | Garantija | 12 mėn. |  |
| 3.11. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 4. | Reismusavimo – lyginimo staklės |  |  |
| 4.1. | Maksimalus reismusavimo aukštis | Ne mažiau kaip 245 mm |  |
| 4.2. | Maksimalus obliavimo - reismusavimo plotis | Ne mažiau kaip 520 mm |  |
| 4.3. | Maksimalus padavimo greitis | Ne mažiau kaip 16 m/min |  |
| 4.4. | Variklio galia | Ne mažiau kaip 5 kW |  |
| 4.5. | Elektroninis reismusavimo stalo pakėlimas | Būtina |  |
| 4.6. | Dulkių nutraukimo gaubtas | Būtina |  |
| 4.7. | Variklio terminės apkrovos saugiklis | Būtina |  |
| 4.8. | Spiralinis obliavimo velenas su keičiamas peiliukais | Būtina |  |
| 4.9. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 4.10. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 4.11. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 4.12. | Garantija | 12 mėn. |  |
| 4.13. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 5. | Vertikalios frezavimo staklės su pastūma |  |  |
| 5.1. | Frezavimo padėtis | Vertikali |  |
| 5.2. | Frezavimo kampo reguliavimas nuo -5°iki 45 | Būtina |  |
| 5.3. | Minimalios apsukos | Ne daugiau kaip 1600 aps/ min. |  |
| 5.4. | Maksimalios apsukos | Ne mažiau kaip 9000 aps/ min. |  |
| 5.5. | Variklio galia | Ne mažiau kaip 7 kW |  |
| 5.6. | Maksimalus variklio veleno naudingas aukštis | Ne mažiau 170 mm |  |
| 5.7. | Variklio terminės apkrovos saugiklis | Būtina |  |
| 5.8. | Elektroninis variklio aukščio reguliavimas | Būtina |  |
| 5.9. | Elektroninis variklio kampo reguliavimas | Būtina |  |
| 5.10. | Elektroninis šoninės liniuotės padėties reguliavimas | Būtina |  |
| 5.11. | Motorizuota pavara ruošinių tiekimui | Būtina |  |
| 5.12. | Maksimalus motorizuotos pavaros greitis | Ne mažiau kaip 17 m/min |  |
| 5.13. | Apdirbimo programų išsaugojimas staklių atmintyje | Būtina |  |
| 5.14. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 5.15. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 5.16. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 5.17. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 5.18. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 6. | Vertikalios frezavimo staklės su keičiamu velenu |  |  |
| 6.1. | Frezavimo padėtis | Vertikali |  |
| 6.2. | Frezavimo kampo reguliavimas nuo -45°iki 45 | Būtina |  |
| 6.3. | Minimalios apsukos | Ne daugiau kaip 1600 aps/ min. |  |
| 6.4. | Maksimalios apsukos | Ne mažiau kaip 9000 aps/ min. |  |
| 6.5. | Variklio galia | Ne mažiau kaip 5 kW |  |
| 6.6. | Maksimalus variklio veleno naudingas aukštis | Ne mažiau kaip 170 mm |  |
| 6.7. | Variklio terminės apkrovos saugiklis | Būtina |  |
| 6.8. | Elektroninis variklio aukščio reguliavimas | Būtina |  |
| 6.9. | Elektroninis variklio kampo reguliavimas | Būtina |  |
| 6.10. | Elektroninis šoninės liniuotės padėties reguliavimas | Būtina |  |
| 6.11. | MK5 tipo keičiamas velenas | Būtina |  |
| 6.12. | Darbinio stalo ilgis | Ne mažiau kaip 2400 mm |  |
| 6.13. | Apdirbimo programų išsaugojimas staklių atmintyje | Būtina |  |
| 6.14. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 6.15. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 6.16. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 6.17. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 6.18. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 7. | Diskinės pjovimo staklės |  |  |
| 7.1. | Pjovimo stalo ilgis | Ne mažiau kaip 3150 mm |  |
| 7.2. | Maksimalus pjaunamas aukštis | Ne mažiau kaip 115 mm |  |
| 7.3. | Maksimalus diskinio pjūklo diametras | Ne mažiau kaip 340 mm |  |
| 7.4. | Dešininės išlyginimo atramos eiga | Ne mažiau kaip 1250 mm |  |
| 7.5. | Maksimalios apsukos | Ne mažiau kaip 4500 aps/ min. |  |
| 7.6. | Pagrindinio variklio galia | Ne mažiau kaip 4 kW |  |
| 7.7. | Skersavimo liniuotės greitas fiksavimas ties 10/15/22,5/30 ir 45 laipsniais | Būtina |  |
| 7.8. | Variklio terminės apkrovos saugiklis | Būtina |  |
| 7.9. | Elektroninis variklio aukščio reguliavimas | Būtina |  |
| 7.10. | Elektroninis variklio kampo reguliavimas | Būtina |  |
| 7.11. | Elektroninis šoninės liniuotės padėties reguliavimas | Būtina |  |
| 7.12. | Pneumatinis ruošinio prispaudėjas per pjaunamą ilgį | Būtina |  |
| 7.13. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 7.14. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 7.15. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 7.16. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 7.17. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 8. | Vakuuminis presas |  |  |
| 8.1. | Darbinio stalo ilgis | Ne mažiau kaip 3000 mm |  |
| 8.2. | Darbinio stalo plotis | Ne mažiau kaip 1300 mm |  |
| 8.3. | Šildymo galia | Ne mažiau kaip 4 kW |  |
| 8.4. | Vakuuminės pompos našumas | Ne mažiau kaip 25 m3/h |  |
| 8.5. | Membranos maksimalus išsitempimo laipsnis | Ne mažiau kaip 650 % |  |
| 8.6. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 8.7. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 8.8. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 8.9. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 8.10. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 9. | Klijų tepimo – faneravimo – presavimo linija |  |  |
| 9.1. | Pakėlimo liftas ruošinių tiekimui į liniją | Būtina |  |
| 9.2. | Pakėlimo lifto plotis | Ne mažiau kaip 1300 mm |  |
| 9.3. | Pakėlimo lifto ilgis | Ne mažiau kaip 2500 mm |  |
| 9.4. | Pakėlimo lifto keliamoji galia | Ne mažiau kaip 3 t |  |
| 9.5. | Automatinis lifto aukščio padėties nustatymas | Būtina |  |
| 9.6. | Ruošinių dulkių nuvalymo mazgas | Būtina |  |
| 9.7. | Maksimalus ruošinių dulkių nuvalymo mazgo darbinis plotis | Ne mažiau kaip 1250 m |  |
| 9.8. | Maksimalus ruošinių dulkių nuvalymo mazgo darbinis aukštis | Ne mažiau kaip 70 mm |  |
| 9.9. | Ruošinių dulkių nuvalymo mazgo šepečių kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 9.10. | Ruošinių dulkių nuvalymo mazgo greitis | Ne mažiau kaip 16 m/ min. |  |
| 9.11. | Klijų užnešimo mazgas | Būtina |  |
| 9.12. | Maksimalus klijų užnešimo mazgo darbinis plotis | Ne mažiau kaip 1250 mm |  |
| 9.13. | Klijų užnešimo mazgo velenų kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 9.14. | Klijų užnešimo mazgo greitis | Ne mažiau kaip 16 m/ min. |  |
| 9.15. | Automatinis klijų mazgo ritinėlių valymas | Būtina |  |
| 9.16. | Maksimalus klijų užnešimo mazgo darbinis aukštis | Ne mažiau kaip 70 mm |  |
| 9.17. | Klijų užnešimo mazgo ritinėlio diametras | Ne mažiau kaip 190 mm |  |
| 9.18. | Diskinis ruošinių su klijais transportavimo konvejeris | Būtina |  |
| 9.19. | Diskinio ruošinių su klijais transportavimo konvejerio dydis | Ne mažiau kaip 1300x3000 mm |  |
| 9.20. | Diskinio ruošinių su klijais transportavimo konvejerio greitis | Ne mažiau kaip 16 m/ min. |  |
| 9.21. | Dekorų uždėjimo zona su ritininiu konvejeriu | Būtina |  |
| 9.22. | Dekorų uždėjimo zonos su ritininiu konvejeriu dydis | Ne mažiau kaip 1300x3000 mm |  |
| 9.23. | Praeinamo tipo hidraulinis presas | Būtina |  |
| 9.24. | Praeinamo tipo hidraulinio preso dydis | Ne mažiau kaip 1300x3000 mm |  |
| 9.25. | Praeinamo tipo hidraulinio preso spaudimo galia | Ne mažiau kaip 95T |  |
| 9.26. | Praeinamo tipo hidraulinio preso cilindrų kiekis | Ne mažiau kaip 8 vnt. |  |
| 9.27. | Praeinamo tipo hidraulinio preso presavimo plokščių tipas | Vientisos |  |
| 9.28. | Praeinamo tipo hidraulinio preso presavimo plokščių susispaudimo greitis | Ne mažiau kaip 2,5cm/s |  |
| 9.29. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 9.30. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 9.31. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 9.32. | Garantija | 12 mėn. |  |
| 9.33. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 10. | 5-ių ašių programuojamas apdirbimo centras (CNC) |  |  |
| 10.1. | Darbinio stalo ilgis X | Ne mažiau kaip 5500 mm |  |
| 10.2. | Darbinio stalo plotis Y | Ne mažiau kaip 1500 mm |  |
| 10.3. | Maks. apdirbamos detalės aukštis naudojant vakuuminius padelius | Ne mažiau kaip 240 mm |  |
| 10.4. | Oro kondicionavimo įrenginys elektros spintai | Būtina |  |
| 10.5. | Mobilus staklių valdymo terminalas | Būtina |  |
| 10.6. | Saugumo įranga turi būti su spaudimui jautriu „bamperiu“. | Būtina |  |
| 10.7. | Skersinės konsolės | Ne mažiau kaip 8 vnt. |  |
| 10.8. | Nuolatinis skersinių konsolių ir vakuuminių padukų padėties stebėjimas perstatymo metu X ir Y ašyje. | Būtina |  |
| 10.9. | Bėgeliai detalių palaikymui, skirti sunkių ar ilgų detalių lengvesniam uždėjimui | Ne mažiau kaip 4 vnt., ne mažiau kaip 75kg keliamosios galios kiekvienam |  |
| 10.10. | Plokštės pozicionavimo atramos/stabdžiai | Būtina |  |
| 10.11. | Pozicionavimo atramų nulinės padėties davikliai | Būtina |  |
| 10.12. | Galimybė dirbti švytuokliniu principu kairė-dešinė. | Būtina |  |
| 10.13. | Vakuuminio siurblio našumas | Ne mažiau kaip 250 m3/h |  |
| 10.14. | Vakuuminiai padeliai, prijungiami be žarnų | Ne mažiau kaip 20 vnt. |  |
| 10.15. | Apdirbimo centro vektorinis greitis | Ne mažiau kaip 61 m/min |  |
| 10.16. | Drožlių, atraižų transportavimo konvejeris | Būtina |  |
| 10.17. | Pagrindinis sūklys (špindelis): 5-kių ašių, aušinamas skysčiu. | Būtina |  |
| 10.18. | Pagrindinio sūklio (špindelio) galia | Ne mažiau kaip 13 kW |  |
| 10.19. | C – ašis | Būtina. Posūkio kampas ne mažiau kaip +/- 365° |  |
| 10.20. | B arba A ašis | Būtina. Posūkio kampas ne mažiau kaip +/- 365° |  |
| 10.21. | Gręžimo blokas | Būtina. Ne mažiau kaip 10 vnt. vertikalių, ne mažiau kaip 6 vnt. horizontalių gręžimo sūklių (špindelių), ir ne mažiau kaip 1 vnt. pjovimo pjūklelis X ašyje. |  |
| 10.22. | Flanšas agregatų naudojimui ant 5-ašių sūklio (špindelio) | Būtina |  |
| 10.23. | Nuotolinio valdymo pultas su kabeliu | Būtina |  |
| 10.24. | Automatinis įrankių keitiklis staklių gale | Būtina, ne mažiau kaip 10 vietų |  |
| 10.25. | Automatinis įrankių keitiklis judantis X ašimi | Būtina, ne mažiau kaip 13 vietų |  |
| 10.26. | Teleservisas | Būtina |  |
| 10.27. | Progaminė iranga su optimizavimo, kreivalijinio apdirbimo funkcijomis | Būtina |  |
| 10.28. | Susidūrimų simuliacijos funkcija programinėje įrangoje | Būtina |  |
| 10.29. | Programinė įranga, leidžianti importuoti brėžinius iš kitos programinės įrangos su plėtiniais: *SLDPRT, *STP, *STL, *DWG. | Būtina |  |
| 10.30. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 10.31. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 10.32. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 10.33. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 10.34. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 11. | Rėmų surinkimo presas |  |  |
| 11.1. | Darbinio stalo ilgis | Ne mažiau kaip 3100 mm |  |
| 11.2. | Darbinio stalo plotis | Ne mažiau kaip 2000 mm |  |
| 11.3. | Skersiniai su atramomis ir hidrauliniais cilindrais | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |
| 11.4. | Hidraulinio siurblio galia | Ne mažiau kaip 0,75 kW |  |
| 11.5. | Ruošinių plokštuminis išlygintojas | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 11.6. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 11.7. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 11.8. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 11.9. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 11.10. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 12. | Šlifavimo staklės |  |  |
| 12.1. | Darbinių mazgų skaičius | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |
| 12.2. | Darbinio stalo plotis | Ne mažiau kaip 1300 mm |  |
| 12.3. | Pirmasis darbinis mazgas: skersinis su segmentiniais padeliais ir „Chevron“ arba lygiaverčiu diržu | Būtina |  |
| 12.4. | Segmentinio padelio plotis | Ne mažiau kaip 30 mm |  |
| 12.5. | Inverteris pirmojo mazgo greičio reguliavimui | Būtina |  |
| 12.6. | Antras darbinis mazgas: kombinuotas:kalibravimo velenas + segmentinių padelių padas | Būtina |  |
| 12.7. | Antrojo darbinio mazgo kalibravimo veleno diamertas | Ne mažiau Ø185 mm |  |
| 12.8. | Inverteris antrojo mazgo greičio reguliavimui | Būtina |  |
| 12.9. | Antrojo mazgo šlifavimo juostos ilgis | Ne mažiau kaip 2620 mm |  |
| 12.10. | Osciliacinis šlifavimo juostos valymo mazgas antrajam mazgui | Būtina |  |
| 12.11. | Trečiasis darbinis mazgas: Segmentinių padelių padas su „Chevron“ arba lygiaverčiu diržu | Būtina |  |
| 12.12. | Inverteris trečiojo mazgo greičio reguliavimui | Būtina |  |
| 12.13. | Trečiojo mazgo šlifavimo juostos ilgis | Ne mažiau kaip 2620 mm |  |
| 12.14. | Osciliacinis šlifavimo juostos valymo mazgas tračiajam mazgui | Būtina |  |
| 12.15. | “Scotch brite” arba lygiavertis ritinėlis-šepetys medžio porų atidarymui | Būtina |  |
| 12.16. | “Scotch brite” arba lygiavertis ritinėlio-šepečio diametras | Ne mažiau kaip Ø200 mm |  |
| 12.17. | Detalės kampų prašveitimo išsaugojimo sistema | Būtina |  |
| 12.18. | Vakuuminis tiekimo konvejeris | Būtina |  |
| 12.19. | Lietimui jautrus valdymo ekranas | Būtina |  |
| 12.20. | Darbinių programų išsaugojimo funkcija | Būtina |  |
| 12.21. | Segmentinių padelių veikimo reguliavimas X ašyje | Būtina |  |
| 12.22. | Segmentinių padelių veikimo reguliavimas Y ašyje | Būtina |  |
| 12.23. | Diskiniai stabdžiai avariniam variklių stabdymui | Būtina |  |
| 12.24. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 12.25. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 12.26. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 12.27. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 12.28. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 13. | Dažymo kamera su oro paruošimo mazgu ir džiovinimo kamera |  |  |
| 13.1. | Apšiltinta dažymo kamera su paruošto oro padavimu | Ne mažiau kaip 1vnt. |  |
| 13.2. | Neapšiltinta dažymo kamera gruntavimui | Ne mažiau kaip 1vnt. |  |
| 13.3. | Dažymo kameros gylis | Ne mažiau kaip 4500 mm |  |
| 13.4. | Dažymo kameros plotis | Ne mažiau kaip 4500 mm |  |
| 13.5. | Džiovinimo kameros gylis | Ne mažiau kaip 6300 mm |  |
| 13.6. | Džiovinimo kameros plotis | Ne mažiau kaip 6700 mm |  |
| 13.7. | Tiekiamo oro kiekis visai sistemai | Ne mažiau kaip 26 000 m3/h |  |
| 13.8. | Dvigubų slankiojančių durų kiekis | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |
| 13.9. | Dvigubų atveriamų durų su antipanikine rankena kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 13.10. | Elektros sistemos atsparumo klasė | Ne žemesnė kaip IP55 |  |
| 13.11. | Lubų šviestuvai ATEX II3GD – LED arba lygiaverčiai | Būtina |  |
| 13.12. | Sienų konstrukcija dažymo ir džiovinimo kameroms iš metalinio karkaso ir segmentinių apšiltintų skydų | Būtina |  |
| 13.13. | Sienų konstrukcija gruntavimo kamerai iš metalinio karkaso ir metalinių lakštų | Būtina |  |
| 13.14. | Filtro užsikišimo daviklis | Būtina |  |
| 13.15. | Tiekiamo oro filtravimo klasė G4 | Būtina |  |
| 13.16 | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 13.17. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 13.18. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 13.19. | Garantija | 12 mėn. |  |
| 13.20. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 14. | Programuojamas apdirbimo centras su kantavimo funkcija (CNC) |  |  |
| 14.1. | Darbinio stalo ilgis X | Ne mažiau kaip 4100 mm |  |
| 14.2. | Darbinio stalo plotis Y | Ne mažiau kaip 1800 mm |  |
| 14.3. | Maks. apdirbamos detalės aukštis naudojant vakuuminius padelius | Ne mažiau kaip 240 mm |  |
| 14.4. | Apdirbimo centro vektorinis greitis | Ne mažiau kaip 61 m/min |  |
| 14.5. | Oro kondicionavimo įrenginys elektros spintai | Būtina |  |
| 14.6. | Saugumo įranga turi būti su spaudimui jautriu „bamperiu“. | Būtina |  |
| 14.7. | Nenutrūkstamos galios šaltinis (UPS) | Būtina |  |
| 14.8. | Skersinės konsolės | Ne mažiau kaip 6 vnt. |  |
| 14.9. | Nuolatinis skersinių konsolių ir vakuuminių padukų padėties stebėjimas perstatymo metu X ir Y ašyje. | Būtina |  |
| 14.10. | Vakuumo lygio valdymas skirtingų darbinių fazių metu. Žemas vakuumo lygis ruošinių užkrovimo metus. Aukštas vakuumo lygis ruošinių apdirbimo metu. | Būtina |  |
| 14.11. | Plokštės pozicionavimo atramos/stabdžiai | Būtina |  |
| 14.12. | Pozicionavimo atramų nulinės padėties davikliai | Būtina |  |
| 14.13. | Bėgeliai detalių palaikymui, skirti sunkių ar ilgų detalių lengvesniam uždėjimui | Ne mažiau kaip 4 vnt., ne mažiau kaip 75kg keliamosios galios kiekvienam |  |
| 14.14. | Vakuuminio siurblio našumas | Ne mažiau kaip 250 m3/h |  |
| 14.15. | Vakuuminiai padeliai, prijungiami be žarnų | Ne mažiau kaip 20 vnt. |  |
| 14.16. | Drožlių, atraižų transportavimo konvejeris | Būtina |  |
| 14.17. | Pagrindinis sūklys (špindelis): 5-ių ašių, aušinamas skysčiu. | Būtina |  |
| 14.18. | Pagrindinio sūklio (špindelio) galia | Ne mažiau kaip 13 kW |  |
| 14.19. | C – ašis | Būtina. Posūkio kampas ne mažiau kaip +/- 365° |  |
| 14.20. | B arba A ašis | Būtina. Posūkio kampas ne mažiau kaip +/- 365° |  |
| 14.21. | Flanšas agregatų naudojimui ant 5-ašių veleno(špindelio) | Būtina |  |
| 14.22. | Gręžimo blokas | Būtina. Ne mažiau kaip kaip 10 vnt. vertikalių, ne mažiau kaip 6 vnt. horizontalių gręžimo sūklių (špindelių), ir ne mažiau kaip 1 vnt. pjovimo pjūklelis X ašyje. |  |
| 14.23. | Automatinis įrankių keitiklis judantis Y ašyje | Būtina, ne mažiau kaip 6 vietų. |  |
| 14.24. | Automatinis įrankių keitiklis staklių gale | Būtina, ne mažiau kaip 10 vietų. |  |
| 14.25. | Klijų užnešimo eiliškumas: pirma ant ruošinio | Būtina |  |
| 14.26. | Naudojamų klijų-lydalų tipas PUR ir EVA arba lygiavertis | Būtina |  |
| 14.27. | Kantavimo agregatų automatinė valymo stotelė | Būtina |  |
| 14.28. | Kanto galų nufrezavimo agregatas | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 14.29. | Kanto išilginio frezavimo, kanto drožtuko ir klijų drožtuko kombinuotas agregatas | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 14.30. | Nuotolinio valdymo pultas su kabeliu | Būtina |  |
| 14.31. | Teleservisas | Būtina |  |
| 14.32. | Progaminė iranga su optimizavimo, kreivalijinio apdirbimo funkcijomis | Būtina |  |
| 14.33. | Susidūrimų simuliacijos funkcija programinėje įrangoje | Būtina |  |
| 14.34. | Programinė įranga, leidžianti importuoti brėžinius iš kitos programinės įrangos su plėtiniais: *SLDPRT, *STP, *STL, *DWG. | Būtina |  |
| 14.35. | Ofiso programinė įranga | Būtina |  |
| 14.36. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 14.37. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 14.38. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 14.39. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 14.40. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 15. | Programuojamas pjovimo centras (CNC) |  |  |
| 15.1. | Diskinio pjūklo projekcija | Ne mažiau kaip 70 mm |  |
| 15.2. | Pjovimo linijos plotis | Ne mažiau kaip 3 600 mm |  |
| 15.3. | Pagrindinio variklio galia | Ne mažiau kaip 7 kW |  |
| 15.4. | Griebtuvų kiekis | Ne mažiau kaip 8 vnt. |  |
| 15.5. | Automatinio užkrovimo liftas | Būtina |  |
| 15.6. | Padėklinės plokštės atpažinimo funkcija užkrovimo lifte | Būtina |  |
| 15.7. | Griovelių pjovimo funkcija (naudojant pagrindinį pjūklą) | Būtina |  |
| 15.8. | Papildoma pjovimo paleidimo juosta-trosas montuojamas po pjovimo stalu | Būtina |  |
| 15.9. | Pjovimo stalų kiekis | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |
| 15.10. | Antro pjovimo stalo perstūmimo išilgai pjovimo linijai galimybė | Būtina |  |
| 15.11. | Pjovimo kortų optimizavimo programa | Būtina |  |
| 15.12. | Beįrankinis diskinio pjūklo ir priešpjūklio keitimas | Būtina |  |
| 15.13. | Šoninio ruošinių išlygintojo konstrukcija montuojamas ant pjūklo mazgo | Būtina |  |
| 15.14. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 15.15. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 15.16. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 15.17. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 15.18. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 16. | Daugiapjūklės pjovimo staklės |  |  |
| 16.1. | Diskinio pjūklo diametras | Ne mažiau kaip 320 mm |  |
| 16.2. | Minimalus tarpas tarp pjovimo diskų | Ne mažiau kaip 30 mm |  |
| 16.3. | Maksimalus pjaunamo ruošinio storis | Ne mažiau kaip 100 mm |  |
| 16.4. | Maksimalus pjaunamo ruošinio plotis | Ne mažiau kaip 650 mm |  |
| 16.5. | Pagrindinio variklio galia | Ne mažiau kaip 15 kW |  |
| 16.6. | Motorizuotų ritinėlių kiekis | Ne mažiau kaip 5 vnt. |  |
| 16.7. | Įleidimo stalas su gravitaciniais ritinėliais | Būtina |  |
| 16.8. | Išleidimo stalas su gravitaciniais ritinėliais | Būtina |  |
| 16.9. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 16.10. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 16.11. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 16.12. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 16.13. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 17. | Skersinio pjovimo staklės |  |  |
| 17.1. | Diskinio pjūklo diametras | Ne mažiau kaip 400 mm |  |
| 17.2. | Maksimalios diskinio pjūklo apsukos | Ne mažiau kaip 2600 aps./min |  |
| 17.3. | Maksimalus pjaunamo ruošinio storis, kai plotis 220mm. | Ne mažiau kaip 80 mm |  |
| 17.4. | Maksimalus pjaunamo ruošinio plotis, kai storis 50mm. | Ne mažiau kaip 250 mm |  |
| 17.5. | Pagrindinio variklio galia | Ne mažiau kaip 3 kW |  |
| 17.6. | Įleidimo stalo su gravitaciniais ritinėliais ilgis | Ne mažiau kaip 4 m |  |
| 17.7. | Išleidimo stalo su gravitaciniais ritinėliais ilgis | Ne mažiau kaip 4 m |  |
| 17.8. | Reguliuojama pjaunamo ruošinio ilgio atrama - stopas | Būtina |  |
| 17.9. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 17.10. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 17.11. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 17.12. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 17.13. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 18. | Skydų klijavimo presas (karuselė) |  |  |
| 18.1. | Maksimalus ruošinio ilgis | Ne mažiau kaip 3000 mm |  |
| 18.2. | Maksimalus ruošinio plotis | Ne mažiau kaip 1250 mm |  |
| 18.3. | Presavimo pozicijų kiekis | Ne mažiau kaip 6 vnt. |  |
| 18.4. | Suspaudimų cilindrų kiekis presavimo pozicijoje | Ne mažiau kaip 8 vnt. |  |
| 18.5. | Hidrauliniai presavimo cilindrai | Būtina |  |
| 18.6. | Maksimalus presavimo slėgis | Ne mažiau kaip 120 bar |  |
| 18.7. | Pneumatinė skydų lyginimo/tiesinimo atrama | Būtina |  |
| 18.8. | Skydų iki 25 mm rankinės lyginimo atramos | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 18.9. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 18.10. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 18.11. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 18.12. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 18.13. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 19. | Keturpusės frezavimo staklės |  |  |
| 19.1. | Bendras frezavimo mazgų kiekis | Ne mažiau kaip 6 vnt. |  |
| 19.2. | Apatinių frezavimo mazgų kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 19.3. | Viršutinių frezavimo mazgų kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 19.4. | Kairinių frezavimo mazgų kiekis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 19.5. | Dešininių frezavimo mazgų kiekis | Ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 19.6. | Minimalus apdirbamo ruošinio plotis | Ne daugiau kaip 30 mm |  |
| 19.7. | Maksimalus apdirbamo ruošinio plotis | Ne mažiau kaip 250 mm |  |
| 19.8. | Minimalus apdirbamo ruošinio aukštis | Ne daugiau kaip 9 mm |  |
| 19.9. | Maksimalus apdirbamo ruošinio aukštis | Ne mažiau kaip 175 mm |  |
| 19.10. | Trumpiausiais apdirbamas ruošinys | Ne daugiau kaip 550 mm |  |
| 19.11. | Tiekimo greičio reguliavimas su inverteriu | Būtina |  |
| 19.12. | Maksimalus staklių greitis | Ne mažiau kaip 28 m/min |  |
| 19.13. | Kiekvieno frezavimo mazgo variklio galia | Ne mažiau kaip 7,5 kW |  |
| 19.14. | Varomojo ritinėlio diametras | Ne mažiau kaip 125 mm |  |
| 19.15. | Frezavimo mazgų velenų diametras | Ne mažiau kaip 40 mm |  |
| 19.16. | Dokumentacija, vartotojo vadovas | Būtina |  |
| 19.17. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 19.18. | Transportavimas, mokymai | Būtina |  |
| 19.19. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 19.20. | CE ženklinimas | Būtina |  |

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Teikiamas dokumentas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos – tiekėjas turi užtikrinti, jog originalių ar joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 5 metus po įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jungtinės veiklos sutartis (jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| 2. | Įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą (jei pasiūlymą pasirašo ir pateikia ne tiekėjo įmonės vadovas) |  |
| 3. | Deklaracija, kiti dokumentai |  |
| 4. | Kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai |  |

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad siūloma durų gamybos linija atitinka Konkurso sąlygas ir Techninę specifikaciją.

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas	Vardas Pavardė