## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TRANSPORTO PRIEMONĖMS

- Lentelė

|  |  | TECHNINIAI REIKALAVIMAI | Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės (įrašyti konkrečius techninius rodiklius arba pažymėti apie atitiktį reikalavimui Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Žemagrindis (angl. low floor) vienaukštis elektra varomas autobusas M2/M3 klasė, kėbulo kodas CE arba CV. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [siūlomas modelis, klasė, kėbulo kodas ir išmatavimai] |
|  |  | Pritaikytas eksploatuoti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +45ºC) temperatūros sąlygomis. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti temperatūrą, kurios ribose pritaikytas eksploatuoti autobusas] |
|  |  | Sertifikuotas pagal 2018 m gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą. Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti dokumentų. CE/CV sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento pateikimas yra sutarties vykdymo metu, pateikiant autobusus. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Turi atitikti vienai iš pasirinktų siūlomų autobusų klasių – A, I arba II klasei keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“ (Tiekėjas negali siūlyti III ir B klasės transporto priemonių). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti klasę] |
|  |  | Transporto priemonė turi būti turi būti žemagrindė, kurioje ne mažiau kaip 35 procentai ploto skirta keleiviams stovėti; šis plotas turi būti tarp ašių, be laiptų ir iš jo galima prieiti bent prie vienų tarnybinių durų. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 2 | Kiekis | 50 vnt. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 3 | Amžius, registracija ir dokumentacija | Naujos transporto priemonės, ne ankstesnės nei 2025 metų pirmos registracijos. Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti dokumentų. Pristatant autobusus (sutarties vykdymo metu) bus reikalaujama pateikti šiuos dokumentus:: - kiekvieno perduodamo autobuso Lietuvos Respublikoje galiojančią privalomosios techninės apžiūros kortelę, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 10 (dešimt) mėnesių nuo Autobusų perdavimo Pirkėjui dienos. - kiekvieno perduodamo autobuso techninės priežiūros ir smulkaus remonto technologijų vadovą (1 egz.), kuriuo vadovaujantis galima būtų transporto priemonės smulkios techninės priežiūros darbus (lietuvių ir/ar anglų kalba); - kiekvieno perduodamo autobuso eksploatacijos instrukcija vairuotojui lietuvių kalba (popierine forma). - kiekvieno perduodamo autobuso atsarginių dalių katalogą (NPO pažymi, jog atsarginės dalys bus perkamos atskirais pirkimais ir nėra šio Pirkimo objektas) - elektroninėse laikmenose bendrąsias autobusų elektrinių, pneumatinių, mechaninių sistemų ir komponentų schemas, atskirų mazgų schemas, mazgų schemas su detaliais aprašymais, reguliuojamų ir valdomų parametrų vertėmis, schemas, kad būtų galima kontroliuoti, remontuoti ir kvalifikuotai prižiūrėti visą autobusą ir jo komponentus (2 egzemplioriai visų schemų) - elektroninėse laikmenose išsamią autobusų techninės ir programinės įrangos, kuri yra neatskiriama autobuso sudedamoji dalis, dokumentaciją, įskaitant įrangos techninius parametrus, lietuvių arba anglų kalbomis (2 egzemplioriai). - elektroninėse laikmenose autobusų programinės įrangos, kuri yra neatskiriama autobuso sudedamoji dalis, konfigūracijos failus, kurie leistų visiškai perjungti / perkonfigūruoti įrangą (2 egzemplioriai). - ne mažiau kaip 3 (trys) licencijas, kurios suteikia teisę naudotojui naudotis autobusuose įdiegta programine įranga, kuri yra neatskiriama autobuso sudedamoji dalis, ir visomis jos funkcijomis; | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 4 | Vietų skaičius | 16 sėdimų vietų (neskaitant vairuotojo) ir ne mažiau kaip 1 vieta turi būti skirta neįgaliesiems ir (arba) specialiųjų poreikių turintiems asmenims su neįgaliųjų vežimėliais (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita neįgaliųjų vežimėliams tvirtinti skirta įranga). Privalo būti įrengtas ir vaikiško vėžimėlio tvirtinimas. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti sėdimų vietų skaičių ir neįgaliesiems ir (arba) specialiųjų poreikių turintiems asmenims su neįgaliųjų vežimėliais skirtų vietų skaičių] |
|  |  | Žemagrindėje zonoje turi būti ne mažiau 2 atlenkiamų pagalbinių sėdynių, kurios turi būti užlenktos jei autobuse važiuoja asmuo neįgaliojo vežimėlyje. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti atlenkiamų pagalbinių sėdynių skaičių] |
|  |  | Turi būti įrengtos pirmenybinės sėdimos vietos (specialiosios sėdynės – padidintos, atitinkamai paženklintos) ir įlipimo įtaisas, atitinkančios JT EEK taisyklės Nr. 107 reikalavimus, riboto judumo keleiviams; šios sėdimos vietos privalo būti pasiekiamos iš nužemintos grindų zonos be papildomų laiptelių; atlenkiamos sėdynės nėra laikomos pirmenybinėmis sėdynėmis; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 22 (be vairuotojo). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti sėdimų ir stovimų vietų skaičių] |
| 5 | Kuro rūšis ir variklis | Visų transporto priemonių kuro rūšis – elektra. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Elektra transporto priemonei tiekiama iš įkraunamų traukos akumuliatorių (baterijų). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Traukos variklio konstrukcija turi būti tokia, kad užtikrintų jo veikimą 1 punkte nurodytomis temperatūros sąlygomis; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Pavaros konstrukcijoje privalo būti numatyta rekuperacinė arba regeneracinė stabdymo sistema; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti stabdymo sistema rekuperacinė ar regeneracinė] |
|  |  | Autobusų elektros pavaroje ir pagalbiniuose keitikliuose turi būti įrengta stebėjimo diagnostikos sistema (būtina gedimų atmintis); Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 6 | Traukos akumuliatorių sistema, įkrovimo sistema | Traukos akumuliatorių tipą, skaičių ir technines charakteristikas parenka elektra varomų autobusų gamintojas; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti Traukos akumuliatorių tipą, skaičių, gamintoją, modelį] |
|  |  | Traukos akumuliatoriams turės būti suteiktas ne mažesnis kaip 7 metų garantinis laikotarpis su ne mažesniu nei 70% akumuliatoriaus sveikatos būklę (ang. State of Health - SoH). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą, garantijos patvirtinimą, deklaraciją ar kitą lygiavertį dokumentą. Gamintojo garantinį raštą reikės pateikti pristatant autobusus kiekvienam autobusui. | [nurodyti garantijos terminą] |
|  |  | Traukos akumuliatorius neturi turėti įkrovos atminties efekto ir turi būti įkraunamas esant bet kokiam akumuliatoriaus įkrovos lygiui. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Turi būti įrengtas CCS (ang. Combined Charging System) Combo Type 2 tipo įkrovimo lizdas, leidžiantis įkrauti traukos akumuliatorius, arba lygiaverčio tipo greitojo DC įkrovimo lizdą; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti įkrovimo lizdo tipą] |
|  |  | Traukos akumuliatoriuje turi būti įrengta stebėjimo diagnostikos sistema (įkrovimo ciklų skaičius, akumuliatoriaus parametrai ir gedimai turi būti saugomi atmintyje ir visada prieinami Pirkėjui. Traukos akumuliatoriuje turi būti įrengta ankstyvojo įspėjimo apie akumuliatoriaus temperatūrą sistema. Duomenys apie traukos akumuliatoriaus dalių temperatūrą turi būti rodomi vairuotojui, kaupiami ir saugomi atmintyje. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Prietaisų skydelyje turės būti traukos akumuliatorių įkrovimo būsenos indikatorius, rodantis numatomą atstumą kilometrais, kurį autobusas gali įveikti; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 6 | Transporto priemonių apipavidalinimas | Mėlyna spalva – spalvos kodas pagal NCS – S 3060-R90B (arba atitinkama spalva pagal lygiavertę sistemą) Vėliavos spalvų juosta: geltonos (spalvos kodas pagal NCS – S 0580-Y10R (arba atitinkama spalva pagal lygiavertę sistemą)) ir raudonos (spalvos kodas pagal NCS – S 0085-Y90R (arba atitinkama spalva pagal lygiavertę sistemą)) spalvų. Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti jokių įrodymų. Sutarties vykdymo metu bus prašoma pateikti spalvų naudojimą patvirtinančius įrodymus. Apipavidalinimo maketo pavyzdžiai konsultaciniais tikslais pateikiami priede Nr. 1. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 7 | Salonas | Keleivių laipinimo vieta be laiptelio (žemagrindė). Žemagrindė autobuso dalis laipinimui turi būti tarp ašių. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Durys (taikoma visoms durims) Automatinės durys. Durys turi atitikti minimalius reikalavimus – turi būti ne siauresnės kaip 900 mm, ties rankenomis (jeigu jos įrengtos) turi būti ne siauresnės nei 800 mm. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [durų plotis mm] |
|  |  | Kai atidaromos bet kurios durys, turi būti įjungiama stabdžių sistema, užtikrinanti, kad transporto priemonė negalėtų pajudėti, kai bent vienos durys yra atidarytos. Jei transporto priemonė juda, durų atidarymas turi būti automatiškai blokuojamas. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Turi būti įrengtas išorinis keleivių įlipimo ir (arba) išlipimo durų apšvietimas ir lydintys garsiniai signalai (prie durų keleivių salone, durims užsidarant/atsidarant), kurie įsijungia, kai transporto priemonė sustoja ir durys atsidaro/užsidaro; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Autobusas privalo turėti durų rakinimo galimybę transporto priemonės parkavimo metu. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje, užtikrinantys kiekvienų durų atidarymą/uždarymą atskiru mygtuku (jei yra daugiau nei dvi atskiros durys). Visas vairuotojo valdomas įlipimo ir išlipimo duris turi būti galima valdyti vairuotojui sėdint savo sėdynėje; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Turi būti įrengta keleivių apsauga nuo prispaudimo (durys turi atsidaryti, jei uždarymo metu tarp durų yra kliūtis). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Turi būti įrengti išoriniai avariniai durų atidarymo įtaisai. Visų durų avarinis atidarymas turi būti apsaugotas nuo savaiminio arba netyčinio paspaudimo. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Durų stiklai turi užimti ne mažiau 50 proc. durų ploto. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti stiklų plotą duryse procentais] |
|  |  | Trapas/įvažiavimo rampa Turi būti įrengtas trapas; trapo paviršius turi būti ne siauresnis kaip 800 mm. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti trapo plotį] |
|  |  | Autobusas ar jo dalis, kurioje neįgaliųjų vežimėlių naudotojai įlaipinami / išlaipinami, turi būti žemagrindė (nužeminta grindų zona be papildomų laiptelių); Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Trapas turi išlaikyti ne mažesnę kaip 300 kg apkrovą; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti kg skaičių] |
|  |  | Neįgaliųjų su vežimėliais / specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas / įvažiavimas ir išlaipinimas/išvažiavimas turi būti numatytas per šonines (ne galines, jei tokios yra) duris su pritaikytais vairuotojo informavimo apie įlaipinimą/įvažiavimą ir išlaipinimą/išvažiavimą mygtukais su specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonėje prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos). Aktyvavus vieną iš mygtukų, keleivis informuojamas spec. signalu. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | STOP mygtukai Transporto priemonėse prie asmenims pritaikytų vietų, durų ir specialiųjų sėdynių skirtų asmenims turi būti ne mažiau 6 veikiančių STOP mygtukų su indikaciniu ekranu priekyje (po STOP mygtuko paspaudimo užsidega užrašas „STOP“) ir garsiniu signalu vairuotojui. Mygtukai turi vairuotojui pranešti, kad mygtukas aktyvuotas (vairuotojas turi gauti audiovizualinį signalą ir asmenims įlipti / išlipti turi skirti daugiau laiko nei įprastai arba suteikti specialiąją pagalbą, pvz., pastatyti pandusą ar kt.). Visus mygtukus turi būti įmanoma valdyti plaštaka. Vienu arba keliais įsižiebiančiais ženklais ir garsais asmuo turi būti informuotas apie tai, kad mygtukas aktyvuotas. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Apšvietimas LED arba lygiavertis salono apšvietimas su galimybe naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti apšvietimo būdą: LED ar kitas (tiksliai nurodyti lygiavertiškumą ir pateikti jo įrodymus)] |
|  |  | Salono apšvietimas dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas galimas, esant išjungtam varikliui. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Atskiras vairuotojo darbo vietos (kabinos) apšvietimas, valdomas atskirtu jungikliu; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Autobuso šoniniai langai privalo būti tamsinti, šviesos pralaidumas nuo 20 iki 50%. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Priekinių žibintų ilgosios ir trumposios šviesos turi būti LED (arba lygiavertės) technologijos. Halogeninės, kaitriosios, naudojamos nesertifikuotos LED lemputės nebus laikomos lygiaverte technologija. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti apšvietimo būdą: LED ar kitas (tiksliai nurodyti lygiavertiškumą ir pateikti jo įrodymus)] |
|  |  | Pritaikymas neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims Pirmą kartą Lietuvos Respublikoje registruojamos transporto priemonės turi atitikti 2022 m. rugsėjo 19 d. LR Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-439 patvirtinto „Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų apraše“ nustatytus reikalavimus. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 8 | Būtina įranga | 1 ) Garsiakalbiai ir garso stiprintuvas: Ne mažiau 3 vnt. garsiakalbių sumontuotų salone vidiniam garsui (stotelių ar kitiems garsiniams pranešimams). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Ne mažiau 1 vnt. garsiakalbis sumontuotas išoriniam garsui (maršruto Nr. ar kitiems garsiniams pranešimams). Montuojama autobuso dešinėje pusėje, kad garsas būtų girdimas zonoje ties autobuso durimis. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Ne mažiau 1 vnt. garso stiprintuvo, prie kurio jungiami garsiakalbiai. Stiprintuvas turi turėti žemo lygio (angl. low-level) garso įvestį atskirais kanalais vidiniams ir išoriniams garsams. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | - Infrastruktūra el. bilieto sistemai, garsiakalbiams, kasos aparatui ir kitai techninės specifikacijos įrangai prijungti: Transporto priemonėse turi būti instaliuoti laidai el. bilieto veikimui: el. skaitytuvams, borto kompiuteriui, el. bilieto įrangos valdikliui; garsiakalbiams, kasos aparatui ir kitai įrangai, nurodytai šioje techninėje specifikacijoje, pagal pridedamą schemą (žr. žemiau 1 pav.). NPO pažymi, jog el. bilieto sistema nėra įsigyjama šiuo Pirkimu, ją tieks VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“. Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti įrodymų. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | - Informacinės švieslentės: Transporto priemonėje privalo būti sumontuotos maršruto LED ar lygiavertės elektroninės švieslentės, kuriose informacija pateikiama oranžinės spalvos raidėmis ir skaičiais: Montavimo vieta (kiekis); Aukščio pikselių kiekis; Pločio pikselių kiekis; Atstumas tarp pikselių. Išorėje priekyje (1 vnt.); Ne mažiau 15; Ne mažiau 120; 0,7-1,35 cm. Išorėje šone (1 vnt.); Ne mažiau 15; Ne mažiau 64; 0,9-1,35 cm. Išorėje gale (1 vnt.); Ne mažiau 15; Ne mažiau 32; 0,9-1,35 cm. Viduje (1 vnt.); Ne mažiau 15; Ne mažiau 120; 0,35-0,7 cm. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti švieslenčių būdą: LED ar kitas (tiksliai nurodyti lygiavertiškumą ir pateikti jo įrodymus); nurodyti švieslenčių gamintoją, modelį] |
|  |  | Švieslentėse turi būti automatinis informacijos pasikeitimas keičiantis signalui iš autobuse sumontuotos tvarkaraščių vykdymo (el. bilieto) įrangos. Švieslentės turi palaikyti RS485 protokolą, kad galėtų komunikuoti su el. bilieto sistema. (Siūlydamas lygiaverčius komunikacijos su Ridango el. bilieto sistema sprendimus, tiekėjas privalo padengti integracijos kaštus). Taip pat turi būti numatyti galimybė (perjungimas) švieslentes naudoti autonomiškai - tai yra nepriklausomai nuo el. bilieto sistemos veikimo. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | - Privaloma į autobusą integruota vaizdo ir garso įrašymo įranga: Ne mažiau 4 kameros – filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų (turi matytis visas transporto priemonės salonas ir bilietų pardavimo vieta be aklųjų zonų (keleivių sėdynių ir turėklų užstojimas nėra laikomas akla zona)); Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Kameros: - Ne mažiau nei 2 megapikselių matrica; - Ne blogesnis nei H.265 kodavimas; - Signalas perduodamas iš kamerų į NVR (įrašymo įrenginį) per CAT5/6 UTP ar lygiaverčius kabelius (negali būtų naudojamas analoginis signalo perdavimas); - Bent viena priekyje montuojama kamera turi mikrofoną, Turi būti galimybė sukonfiguruoti garso įrašymą tik suveikus pavojaus signalui; - Kameros filmuojančios ne blogesne nei 1080p raiška, 24 kadrai per sekundę; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti kameros gamintoją, modelį] [nurodyti pikselių skaičių] [nurodyti kodavimą] [nurodyti kabelių duomenis] [nurodyti raišką] |
|  |  | NVR (įrašymo įrenginys): - Kameros jungiamos per RJ45 jungtį (pagal VšĮ Klaipėdos keleivinis transportas“ reikalavimus); - Turi galimybę prie NVR jungtis nuotoliniu būdu, naudojant 4G modemą (VšĮ Klaipėdos keleivinis transportas“ prijungs savo 4G modemą); - NVR visą vaizdo medžiagą koduoja ne blogiau kaip H.265; - Įrašoma ne blogiau nei 1080p raiška, 24 kadrai per sekundę; - Vidinė atmintis be judančių dalių. Talpos turi pakakti 200 valandų įrašams iš visų autobuse esančių kamerų įrašant ne mažiau 4096 kbps duomenų srautu. - Kamerų įrašų duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip 14 dienų ne blogesne nei 1080p raiška, 24 kadrai per sekundę. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti NVR gamintoją, modelį] [nurodyti jungtis] [nurodyti modemą] [nurodyti kodavimą] [nurodyti raišką] [nurodyti vidinę atmintį] [nurodyti saugojimo terminą] |
|  |  | Saugumo reikalavimai: Kamerų ir NVR (įrašymo įrenginio) gamintojas turi atitikti ISO/IEC 27001 standartą arba lygiavertį. Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. Atitiktis bus vertinama sutarties įgyvendinimo metu. | [nurodyti standartą] |
|  |  | Kameros ir NVR (įrašymo įrenginys) turi atitikti bent vieną iš šių kibernetinio saugumo sertifikatų: SySS, NDAA, Secure by Default, CNPP trust passport arba lygiavertį. Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. Atitiktis bus vertinama sutarties įgyvendinimo metu. | [nurodyti sertifikatą] |
|  |  | - Kasos aparatas: Numatyti vietą kasos aparatui, kuris bus montuojamas vairuotojo darbo vietoje (kasos aparato NPO šiuo pirkimu neįsigyja). Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 9 | Oro kondicionavimo (šildymo/vėdinimo) sistema | Transporto priemonės keleivių salone turi būti užtikrinamas vėdinimas arba šildymas reaguojant į aplinkos oro sąlygas. Transporto priemonėse privalo būti sumontuota kondicionavimo ir šildymo sistema. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Vadovaujantis LR Susisiekimo ministro patvirtintomis „Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėmis“, transporto priemonės keleivių salone, kuriuo keleiviai vežami vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, salono temperatūra žiemos laikotarpiu turi būti nuo 5 iki 15 °C, o vasaros laikotarpiu – nuo 18 iki 28 °C. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Sistemos šaldymo galingumas (angl. cooling capacity): ne mažiau nei 10 kW Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti galingumą kW] |
|  |  | Transporto priemonėse įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono oro kondicionavimo (šildymo ir šaldymo) sistemos turi būti su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Turi būti užtikrinta, kad, esant poreikiui, autobuso šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema veiktų naudojant tik elektros energiją, t. y. ji neturi priklausyti nuo jokio pagalbinio energijos šaltinio, išskyrus autobuse sumontuotus traukos akumuliatorius; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Transporto priemonėse taip pat turi būti galimybė užtikrinti šildymą naudojant šildymo sistemą, kuri naudoja išorinį kuro šaltinį (HVO). Šildymo sistemos parametrus (galią ir bako talpą) parenka autobusų gamintojas; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti šildymo sistemą ir naudojamą kuro šaltinį] |
|  |  | Autobuse turi būti užtikrinta galimybė nuotoliniu būdu, pvz. per įkrovimo stotelę arba interneto tinklu, įjungti šildymo sistemas (siekiant sušildyti autobuso salono temperatūrą prieš reisą). Ši funkcija gali naudoti gamintojo komunikacinį protokolą arba rinkos standartus (VDV 463, VDV 261 ar lygiavertį). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 10 | Grindys | Dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų arba sandarumo užtikrinimui naudojamos spec. hermetizavimo medžiagos; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Keleivių įlaipinimo/išlaipinimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 11 | Ašys | Bent galinė ašis turi būti su orine (pneumatine) pakaba. Pakaba turi reguliuotis automatiškai pagal apkrovą; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 12 | Ratai / padangos | Padangos turi būti naujos, nerestauruotos, bekamerinės ir atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 54 ir Nr. 117 reikalavimus; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Padangos turi būti tinkamos visiems metų laikams (M+S) ir pažymėtos (3PMSF ženklu) ; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Padangos turi būti abiejų ašių ratams vienodos. Padangų apkrovos indeksas ir greičio indeksas turi atitikti miesto autobusų padangoms keliamus reikalavimus; Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Atsarginis ratas – gali būti sumontuotas ant spec. laikiklio arba pateikiamas atskirai; Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Ratų paveržimo raktai – ne mažiau nei veržliaraktis; Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Ratų tvirtinimo veržlės apsaugotos nuo savaiminio ratų atsilaisvinimo Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 13 | Stabdžiai | Diskinio tipo stabdžiai; Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS arba lygiavertė sistema; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 14 | Greičio ribotuvas | Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas. Greitis apribotas ties reikšme intervale nuo 80 iki 100 km/h įskaitytinai. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 15 | Vilkimo įtaisas | Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje, transporto priemonės priekyje arba priekyje ir gale; Vilkimo įtaiso kilpa gali būti nuimama, bet turi būti pateikta komplekte su kiekviena transporto priemone; Vilkimo įtaisas arba kilpos tvirtinimo vieta turi būti uždengta gaubtu ar dangteliu. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 16 | Vairavimo sistema | Vairas turi būti kairėje pusėje. Vairo padėtis – reguliuojama pagal gylį ir aukštį; Sistema turi turėti elektrinį vairo stiprintuvą. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 17 | Kėbulas | Transporto priemonės kėbulas arba karkasas turi būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų arba medžiagos turi būti apdorotos antikorozine danga. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbulo apsaugą ne mažiau nei visą numatytą garantinį laikotarpį; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Ratų arkos (kupolai) turi būti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparios korozijai ir druskų poveikiui; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Ratų arkų kraštai turi būti su šereliais (ar atitinkamomis apsaugos priemonėmis), apsaugančiomis išorinius kėbulo paviršius nuo ratų nešvarumų. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 18 | Stiklai | Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti dvigubi (išimtis gali būti taikoma orlaidėms); Stiklai turi būti tonuoti (šviesos pralaidumas nuo 20 iki 50% įskaitytinai) ir klijuoti prie kėbulo. Priekinio lango stiklas turi būti šildomas oru. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 19 | Vairuotojo darbo vieta | Jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais (piktogramomis) ir/arba užrašais lietuvių ir/arba anglų kalbomis; Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos; Turi būti rodomas faktinis traukos akumuliatorių įkrovos lygis; Vairuotojo sėdynė su amortizavimo sistema, reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo (privalo reguliuotis priklausomai nuo vairuotojo ūgio bei svorio); Vairuotojui įrengtas tritaškis saugos diržas; Vairuotojo darbo vietoje įrengta apsauga nuo saulės spindulių; Vairuotojo darbo vieta turi būti atskirta kabina nuo keleivių salono - kabina turi izoliuota vairuotojo darbo vietą nuo keleivių salono; Įrengta vairuotojo saugos oro pagalvė; Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas elektra atidaromas langas (orlaidė); Vairuotojo darbo vietoje turi būti kablys ar stacionari pritvirtinta pakaba drabužiams pasikabinti; Vairuotojo darbo vietoje turi būti garso grotuvas (radio, media garso šaltiniui) su garsiakalbiu darbo vietoje; Laikrodis; Darbinė įtampa papildomai įrangai pajungti 12–24 V DC; Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas 12V lizdas ir nemažiau kaip 2 USB C (mažiausiai 2A) lizdai papildomos įrangos pajungimui. Įrengti jungikliai, skirti akumuliatorių išjungimui; Turi būti sumontuotas antialkoholinis variklio (autobuso judėjimą blokuojantis) užraktas (alkoholio matuokliu, sujungtu su variklio paleidimo mechanizmu ir galinčiu užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį įpučiamame / iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 20 | Keleivių sėdynės | Turi atitikti „Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“ reikalavimus; Keleivių sėdynės vienvietės , iš atskirų atlošo ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindo. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 21 | Apsaugos įranga | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesni nei 6 kg ugnies gesintuvai kiekvienai transporto priemonei; Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas kiekvienai transporto priemonei; Ne mažiau nei dvi ratų atsparos kiekvienai transporto priemonei; Ne mažiau nei du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai; Avariniai išėjimai pažymėti ir prie jų pritvirtinti plaktukai stiklo išdaužymui. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 22 | Galinio matymo veidrodžiai arba kameros / Išorinio matymo veidrodžiai | Viduje sumontuotas galinio matymo veidrodis (-džiai) - turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų. Salono viduje esantys ekranai (monitoriai) ar konstrukcijos neturi užstoti vaizdo, t. y. vairuotojas turi matyti keleivių stovėjimo vietas prie visų durų. Kaip alternatyva veidrodžiams gali būti įrengtos kameros su tiesiogine vaizdo transliacija į ekraną įrengtą vairuotojui gerai matomoje vietoje; Išorėje turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti elektra šildomi ir reguliuojami iš vairuotojo kabinos. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 23 | Kita įranga ir standartai | Transporto priemonėje įmontuotame sistemų kompiuteryje turi būti įrašomi ir saugomi techniniai duomenys apie transporto priemonės veikimą,: nuvažiuotas atstumas, vidutinis ir maksimalus greitis, energijos sąnaudos, važiavimo laikas; faktinį elektros energijos suvartojimą registruojanti įranga, kuri turi išskirti energijos sąnaudas, sunaudojamas vėdinimo, šildymo ir kondicionavimo sistemos; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Duomenų perdavimui ir komunikacijai: transporto priemonės išorėje turi būti sumontuotos GSM, GPS antenos. Šiukšlių dėžės, įrengtos vairuotojo darbo vietoje ir prie kiekvieno keleivių įėjimo durų; Vėliavų laikikliai kairės ir dešinės pusės viršutinėje priekinėje dalyje. Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. NPO, pristačius autobusus patikrins, ar pridėta nurodyta įranga. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Autobusas privalo užtikrinti - Automatinę transporto priemonės unikalaus skaitmeninio parašo komunikaciją į įkrovimo stotelę (MAC/VIN) (ang. AutoCharge) arba lygiaverčius standartus, - ISO 15118 arba VDV 463 arba ekvivalentų transporto priemonės ir įkrovimo stotelės komunikacijos standartą Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Autobusuose turi būti sumontuota įranga, nurodyta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2019/2144 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su jų bendrąja sauga ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 ir (ES) 2015/166 Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. NPO, pristačius autobusus, patikrins, ar pridėta nurodyta įranga. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 24 | Garantija ir techninis aptarnavimas | Garantinis laikotarpis: - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos; - garantija, visai transporto priemonei, įskaitant elektroninę įrangą ne mažiau kaip 24 mėnesių. Ši garantija gali būti netaikoma greitai nusidėvinčioms dalims (padangoms, filtrams, tarpinėms, valytuvams, stabdžių kaladėlėms, skysčiams); - traukos akumuliatoriams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 7 metų garantija su ne mažesniu nei 500 000 km ridos apribojimu, garantija užtikrina, kad akumuliatorių talpumas sumažės ne daugiau kaip 30 % per nurodytą garantinį laikotarpį; - kėbului (rėmai, suvirinimo siūlės, ratų arkos, sėdynių rėmas, turėklai ir kt.) nuo kiauryminių prarūdijimų, įtrūkimų ar deformacijų – ne mažiau kaip 10 metų garantija; Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. Pristatant autobusus turės būti pateiktas gamintojo garantinis raštas. Pardavėjas, garantiniu laikotarpiu privalo atlikti transporto priemonių privalomąją techninį aptarnavimą ir remontą, ar suteikti kitas su transporto priemonių privalomąja technine priežiūra ir remontu susijusias paslaugas ne vėliau nei 72 valandas transporto priemonės pristatymo į autoservisą dienos. Esant sudėtingam gedimui ir Užsakovui sutikus, laikotarpis šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei 30 dienų. Pardavėjas privalo užtikrinti transporto priemonės gamintojo numatytą aptarnavimą ir remontą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise. Garantiniu laikotarpiu įvykus gedimui dėl kurio transporto priemonė negali važiuoti, ir kuris turi būti šalinamas Pardavėjo sąskaita, Pardavėjas privalo organizuoti arba apmokėti transporto priemonių transportavimą į servisą, arba (jeigu gedimas gali būti pašalintas ne autoservise) savo jėgomis ir sąskaita organizuoti ir atlikti gedimo pašalinimą. | [nurodyti siūlomą garantijos terminą] |

1 pav.

Principinė įrangos instaliacijos schema (priklausomai nuo autobuso modelio įrangos išdėstymas gali skirtis ir turi būti suderintas su užsakovu per 30 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo):

- Turi būti sumontuojamos 24V, iki 10A dvi srovės grandinės (el. bilieto sistemos valdikliui ir vairuotojo planšetei) su įvadiniais saugikliais;

- Kaweflex laidas – 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 3*2* 0,25 mm2 storio gyslos, (awg24);

- M1 laido gyslų storis ne mažiau nei 0,75 mm2;

- Visų kabelių abiejuose galuose turi būti palikta ne mažiau nei 1 m. rezervo;

- Ant stogo turi būti pritvirtinta GPS/GSM antena ir laidai atvesti iki pagrindinio valdymo bloko - OBC (angl. On-Board Computer).