# Techninė specifikacija fermentacijos linijai / Technical Specification for a Fermentation Line

Turinys/Content

1. Apimtis ir projektavimas / Scope and design	1

2. Linijos specifikacija / Line specifications	3

2.1. 200L darbinio tūrio bioreaktorius / 200L working volume Bioreactor	3

2.2. 10.000L darbinio tūrio Bioreaktorius / 10.000L working volume Bioreactor	18

2.3. 2000 L darbinio tūrio Maitinimo talpa / 2000 L working volume Feed tank	34

2.4. Vamzdynai, tarpusavio sujungimai ir jungtys / Piping,  Interconnections and ports	48

2.5. 2000 L darbinio tūrio Medijos talpa / 2000 L working volume Media Tank	49

2.6. CIP sistema / CIP System	56

2.7. pH kontrolės sistema / pH Control System	57

2.8. Putų kontrolės sistema / Foam Control System	59

2.9. Procesų valdymo sistema / Process Control System	61

2.10. Darbai / Works	62

2.11. Dokumentacija / Documentation	70

# Apimtis ir projektavimas / Scope and design

Dokumentas parengtas anglų ir lietuvių kalbomis, esant neatitikimams, anglų kalba laikoma pagrindine. Šis dokumentas apibrėžia išsamias technines specifikacijas pramoninei fermentacijos linijai, skirtai mikroorganizmų fermentacijos procesams (Linija/Sistema). Sistema apima fermentatorius, kurių darbiniai tūriai yra nemažesni nei 200 L ir 10 000 L, 2000 L darbinio tūrio maitinimo talpą, 2000 L terpės talpą, CIP sistemą, pH kontrolės sistemą, antiputojimo sistemą ir pilnai automatizuotą valdymo sistemą. Visa įranga turi būti projektuojama ir gaminama laikantis ES direktyvų, higienos, sterilumo ir saugos reikalavimų.

Pramoninė fermentacijos linija turi būti suprojektuota taip, kad užtikrintų visišką proceso lankstumą, higieną ir tikslų parametrų valdymą, siekiant palaikyti įvairių mikroorganizmų padermių auginimą. Mikroorganizmų kaitai reikalingas aukštas sterilumo lygis – kiekvienas komponentas, nuo fermentatorių iki padavimo talpos, vožtuvų ir vamzdynų, kurie kontaktuoja su bakterine biomase, oro įvadai ir išvadai, turi būti suprojektuoti taip, kad būtų pilnai plaunami ir sterilizuojami integruotomis CIP (plovimas vietoje) ir SIP (sterilizavimas vietoje) sistemomis. Tai sumažina užteršimo riziką ir užtikrina proceso atkuriamumą. UAB „Nando“ (Nando / Užsakovas) reikalauja kartu su Sistemos dokumentacija Sistemos pristatymo metu pateikti atitikties CE deklaraciją.

Linija privalo būti įdiegta su pilnai automatizuota valdymo sistema, turinčia kaskadinį reguliavimą ištirpusiam deguoniui (DO), valdyti pH, temperatūrą, putų kontrolę ir slėgį, siekiant užtikrinti optimalias augimo sąlygas viso fermentacijos ciklo metu. Automatinė sistema privalo turėti galimybę kurti receptūras, naudoti sąlyginį programavimą, vykdyti kaskadinį valdymą, kad būtų įmanomas parametrų keitimas fermentacijos eigoje

Automatikos valdymo sistemos funkcionalumas privalo apimti:

- Sąlyginį programavimą – leidžia automatiškai pereiti tarp proceso fazių pagal iš anksto apibrėžtas sąlygas ar trigerius, pvz.: perėjimas iš batch į fed-batch remiantis DO šuoliu arba laiko riba.

- Receptūrų kūrimą – iš anksto nustatytos pH, DO, temperatūros, maišyklės greičio, maitinimo grafikų vertės, pritaikomi profiliai skirtingoms padermėms ar produktams, perėjimai pagal laiką ar sąlygas.

- Kaskadinį valdymą – hierarchinis valdymas, kai vienas valdiklis nustato kitam valdikliui kontrolės vertes (pvz.: DO kontrolė naudojant oro srautą ir maišymą).

- Parametrų min ir max reikšmių funkciją – parametrų ir paklaidų ribų nustatymas.

- PID konfigūracijos prieigą proceso metu – galimybė dinamiškai derinti reguliavimo signalus fermentacijos metu.

- Kontrolinius sąrašus ar saugos patikras – loginės sąlygos, kurios turi būti įvykdytos prieš pereinant į kitą proceso etapą.

- Fed-batch profiliavimą – programuojamos maistinių medžiagų tiekimo strategijos laike.

- CIP/SIP proceso konfigūravimą ir valdymą – vožtuvų sekų valdymas valymo medžiagoms ir garui, slėgio, temperatūros srauto valdymas, receptūriniai plovimo ciklai (pvz.: skalavimas, šarmai, rūgštis, skalavimas; patikros žingsniai, pvz.: temperatūros laikymo trukmė sterilizacijai).

- Galimybę prijungti ir programuoti išorinę įrangą – palaikomi OPC UA, Modbus ar Ethernet IP protokolai.

- Užraktų interlock sistemas – saugos funkcijos, kurios blokuoja pavojingus ar netinkamus veiksmus jei neįvykdomos tam tikros sąlygos (pvz.: sustabdyti maitinimą jei pH nukrypsta arba DO per žemas).

Automatinė Sistema privalo palaikyti aseptinį inokuliavimą, terpės perpilimą ir maitinimo padavimą su realaus laiko stebėsena ir automatine reakcija į procesų nukrypimus. Moduliai leidžia lengvai prisitaikyti prie skirtingų fermentacijos protokolų ir profilių, todėl sistema tinka tiek moksliniams, tiek pramoniniams mikroorganizmų bioprocesams.

The document is in English and Lithuanian, and in case of inconsistencies, English is the primary language. This document outlines the detailed technical specifications for an industrial fermentation line designed for microbial fermentation processes (The line /System). The system includes fermenters of 200L and 10,000L working volume capacities, a 2000L working volume feed tank, Media Tank 2000L, CIP system, pH control system, anti foam system and full automation control system. All equipment must be designed and manufactured in compliance with EU directives, as well as hygiene, sterility, and safety requirements.

The industrial fermentation line should be engineered for complete process flexibility, hygiene, and precision control to support the cultivation of a wide variety of microbial strains. The change in microorganisms requires a high level of sterility functionality, each of the components, from fermenters to the feed tank, valves and pipelines which contact with the biomass, air inlet and air outlet, should be designed to be fully cleanable and sterilizable using integrated CIP (Clean-In-Place) and SIP (Sterilize-In-Place) systems, minimizing contamination risks and ensuring reproducibility. UAB “Nando” (Nando/ Client) requires to provide CE conformity declaration with System documentation upon the delivery of the System.

The Line must be integrated with a fully automated control system with cascade regulation for dissolved oxygen (DO), pH, temperature, foam and pressure ensuring optimal growth conditions throughout the fermentation cycle.  The automatic system must have the ability to create recipes, conditional programming, cascade control in order to be able to perform parameter shifts in the fermentation process.

The automation control system functionality must include:

- Conditioning programming -  enables automatic transitions between process phases based on defined triggers or conditions (if/or functions) (e.g. shift from batch to fed-batch based on DO spike or time threshold);

- Recipe creation - pre-set values for pH, DO, temperature, stirrer speed, feed schedules. Custom profiles for different strains/products. Timeline or condition-based transitions;

- Cascade control - hierarchical form of P&ID control where one controller would set the setpoint for another controller (e.g. DO control with airflow and mixing actuators);

- Parameter Min/Max value function - setting boundaries to parameters with deadbands;

- P&ID configuration access during process control - dynamic tuning of control loops during the fermentation run;

- Checklist/Safety checking - logic-based conditions that must be met before progressing to the next phase;

- Fed-Batch Profiling - programmed nutrient feed strategies over time;

- CIP/SIP process configuration and control - valve sequencing for cleaning agents and steam. Pressure, temperature, and flow control. Recipe-based cleaning cycles (e.g. rinse → caustic → acid → rinse). Verification steps (e.g. temperature hold time for sterilization);

- Ability to connect and program external equipment - OPC UA, Modbus, or Ethernet/IP protocols.

- Interlock systems - fail-safes that prevent dangerous or damaging actions unless specific conditions are met (e.g. stop feed if pH is out of range or DO drops too low).

The automation control system must support aseptic inoculation, media transfer and feed addition, with real-time monitoring and automated responses for process deviations. The modular design must allows adaptation to different fermentation protocols and profiles, making it suitable for both research and industrial-scale microbial bioprocesses.

# Linijos specifikacija / Line specifications

## 2.1. 200L darbinio tūrio bioreaktorius / 200L working volume Bioreactor

| Reikalavimas/ Requirement | Aprašymas/ Description | Gamintojo komentarai/ Manufacturer Comments |
| --- | --- | --- |
| Tipas Type | Vertikali cilindrinė talpa, laikoma ant 3–4 vamzdinių kojų su vibracijos slopinimo pagalvėlėmis. Įrengta svėrimo elementais (load cells) nuolatiniam svorio matavimui Cylindrical vertical vessel supported on 3-4 tubular legs with vibration isolation pads. Equipped with load cells for continuous weight measurement. |  |
| Darbinis tūris Working Volume | 30–200L (reguliuojamas tūris, leidžiantis pritaikyti sistemą skirtingoms reikmėms) 30-200L (adjustable working volume for flexibility in applications). |  |
| Aukščio ir skersmens santykis (H/D) Aspect Ratio (H/D) | Cilindrinė talpa, bendras aukščio ir skersmens santykis – 3:1 Cylindrical with a total ratio of 3:1 (Height to Diameter ratio). |  |
| Skidas Skid | Skidas apjungia visas komunalinių sistemų linijas, skirtas tarpusavio jungtims arba prijungimui prie pagrindinio skido. Užtikrina struktūrinį palaikymą ir sistemos integraciją. The skid consolidates all piping for utilities and is designed for interconnections or connections to the main skid. It provides structural support and system integration. |  |
| Sterilizacija Sterilization | Pilnai sterilizuojama talpa per apvalkalą (jacket) ir tiesioginį garo įvadą į talpą. Pilnai sterilizuojamos įleidimo ir išleidimo linijos, užtikrinant sanitariją tarp gamybos ciklų. Fully sterilizable vessel through jacket and direct steam inlet to the tank. Fully sterilizable inlet and outlet lines, ensuring sanitation between production cycles. |  |
| SIP SIP | SIP apima: Bioreaktoriaus talpą (sterilizuojamą per apvalkalą ir tiesioginį garą). *Papildymo linijas (išskyrus pH, terpės, inokuliavimo – jos sterilizuojamos išoriškai). Perkėlimo / tarpusavio sujungimo linijas. Oro įėjimo/išėjimo linijas su ne didesniu nei 0,22 µm sterilizuojamais filtrais nerūdijančio plieno korpusuose (įėjimui ir išėjimui). Vožtuvus ir papildymo jungtis, sterilizuojamus vietoje; suprojektuotus aseptiniam sujungimui po autoklavavimo. Visa sistema pilnai integruota į valdymo sistemą su programuojamomis receptūromis (laikas, slėgis, temperatūra) ir patikra per jutiklius. *Tam tikros proceso linijos ir komponentai bus sterilizuojami išoriškai ir jungiami prie bioreaktoriaus aseptinėmis sąlygomis.Tiekėjas privalo užtikrinti, kad konstrukcija leidžia aseptiškai integruoti šiuos elementus. The SIP loop includes: Bioreactor vessel (jacket and direct steam sterilizable); *Addition lines (excluding pH, media, inoculum; those are externally sterilized); Transfer/interconnection lines; Air in/out lines with not more than 0.22 µm sterilizable filters in stainless steel housings (inlet and exhaust); Valves and addition ports sterilized in-place; designed for aseptic connection post-autoclaving Fully integrated into the control system with programmable recipes (time, pressure, temperature) and verification via sensors. *Some process lines and components will be sterilized externally and connected to the bioreactor under sterile conditions. The supplier must ensure that the design allows for aseptic integration of these elements. |  |
| CIP integruota sistema CIP Integrated System | Integruotas išcentrinis siurblys valymo ir skalavimo tirpalų cirkuliacijai per talpą ir skido vamzdynus. Visi susiję vožtuvai, instrumentai ir pavaros įrengti ant skido ir automatizuoti. Vamzdynai suprojektuoti taip, kad būtų pašalintos aklosios zonos ir užtikrintas pilnas vidinių paviršių valymas. Instrumentacija apima: Slėgio, temperatūros ir srauto jutiklius Mažo ir didelio diapazono arba didelio diapazono laidumo jutiklius chemikalų koncentracijai ir skalavimo efektyvumui stebėti Sukamą valymo rutuliuką talpos viduje pilnam padengimui Programinė įranga leidžia nustatyti valymo receptūras su apibrėžtu laiku, temperatūra ir cheminių medžiagų koncentracija Valymo ciklai vykdomi automatiškai ir stebimi per HMI / SCADA CIP apima: Bioreaktoriaus talpą. Perkėlimo / tarpusavio sujungimo linijas. Oro į/iš vamzdynus su filtrų korpusais. Visus svarbius vožtuvų sujungimus, įskaitant sterilius perdavimo uostus aseptiniam pakartotiniam prijungimui. Integrated centrifugal pump for circulation of cleaning and rinsing solutions throughout the vessel and skid piping. All associated valves, instruments, and actuators are skid-mounted and automated. Piping designed to eliminate dead zones and ensure complete internal surface cleaning. Instrumentation includes: Pressure, temperature, and flow sensors High- and low-range or High range conductivity sensors to monitor chemical concentration and rinsing effectiveness Rotating spray ball installed in the vessel for full coverage. Software integration allows programmable cleaning recipes with defined times, temperatures, and chemical concentrations. Cleaning cycles are executed automatically and must be monitored via HMI/SCADA. CIP loop includes: Bioreactor vessel Interconnection/transfer lines Air in/out pipelines with filter housings All relevant valve connections, including sterile transfer ports for aseptic reconnection. |  |
| Aeracijos sistema Aeration system | Sistema su srauto reguliatoriumi (MFC) tiksliam dujų srauto valdymui. Aeracijos vamzdis baigiasi žiediniu skirstytuvu tolygiam dujų pasiskirstymui. Maksimalus srauto greitis: 2 VVM prie 0,5 barg atgalinio slėgio (tūris per tūrį per minutę). Ne didesnis nei 0,22 µm PTFE filtras su nerūdijančio plieno korpusu sterilizuotam oro įleidimui. System equipped with a Mass Flow Controller (MFC) for precise gas flow control. Aeration pipe ends with a ring sparger for uniform gas distribution. Max flow rate: 2 VVM at 0,5 barg of backpressure (Volume per volume per minute). Not more than 0.22 μm PTFE filter with stainless steel housing for sterile air inlet. |  |
| Temperatūros blokas Temperature Control Unit (TCU) | Temperatūros kontrolė vykdoma uždaru kontūru per talpos apvalkalą, kuriame cirkuliuoja technologinis vanduo. Sistema integruoja du šilumokaičius: Šildymo šilumokaitis, tiekiamas švariu garu. Aušinimo šilumokaitis, tiekiamas šaltu vandeniu. Sukurtas tiksliam ir automatizuotam bioreaktoriaus talpos temperatūros reguliavimui, su TCU siurbliu. Pilnai integruota į valdymo programinę įrangą (HMI/SCADA), leidžiančią stebėti parametrus realiu laiku ir juos reguliuoti. Užtikrina pastovias temperatūros sąlygas fermentacijos, sterilizacijos ir valymo (CIP/SIP) metu. Perjungimas tarp skirtingų aušinimo šaltinių atliekamas išorėje, kliento atsakomybė (Nando). Temperature control is carried out via a closed-loop circuit through the vessel jacket, filled with plant water. The system integrates two heat exchangers: Heating exchanger, supplied with clean steam Cooling exchanger, supplied with chilled water Designed for precise and automated temperature regulation of the bioreactor vessel. With a TCU pump. Fully integrated into the control software (HMI/SCADA), allowing real-time monitoring and parameter adjustment. Ensures stable temperature conditions during fermentation, sterilization, and cleaning processes (CIP/SIP). Exchange between different cooling services shall be done outside by customer (Nando) |  |
| Išmetamos dujos Exhaust gas | Išmetimo anga ir išmetimo linija sujungta su vandeniu aušinamu kondensatoriumi, skirtu išmetamųjų dujų kondensavimui ir kontrolei. Ne didesnis nei 0,22 µm membraninis filtras išmetamoms dujoms, įmontuotas į šildomą filtro korpusą, užtikrinant sterilų išmetimą. Vent port and exhaust line coupled with a water-cooled condenser to condense and control the exhaust gases. Not more than 0.22 μm exhaust gas membrane filter housed in a heated filter housing to ensure sterile exhaust. |  |
| Putų kontrolė Foam Control | Sterilus prijungimas prie buteliuko su antiputų priemone, valdoma peristaltiniu siurbliu, siekiant palaikyti optimalų putų lygį fermentacijos metu. Sterile connection for a bottle with antifoam, controlled via a peristaltic pump to maintain optimal foam levels during fermentation. |  |
| Instrumentai ir jutikliai Instrumentation and sensors | Putų lygis: jutiklis, pagrįstas laidumu. Slėgis: ±0,2 bar. Temperatūra: ±0,1 °C. pH sensorius: diapazonas 0–14, tikslumas ±0,01. Ištirpęs deguonis (DO): 0–100 %, tikslumas ±1 %. Lygis / tūris: svėrimo elementai arba nenutrūkstamas lygio jutiklis talpos turiniui stebėti. Foam Level: Conductivity-based sensor. Pressure sensor: ±0.2 bar. Temperature sensor: ±0.1°C. pH sensor: Range 0–14, Accuracy: ±0.01. Dissolved Oxygen sensor (DO): 0–100%, Accuracy: ±1%. Level/Volume: Load cells or continuous level sensor to monitor vessel contents. |  |
| Svėrimo elementai Load Cells | Svorio matavimo sistema, skirta nuolatinei svorio registracijai. Tikslumo klasė: C1 (±0.05% nuo pilnos skalės). Svarstyklės pagamintos iš nerūdijančio plieno. Rezoliucija: 1500 padalų (1500d). Minimalus patikros intervalas (vmin): ≥ Maksimali talpa / 1500. Load Cells Kit for continuous weight registration. Load Cells Kit for continuous weight registration. Accuracy Class: C1 (±0.05% of full scale). Load cells made of stainless steel. Resolution: 1500 divisions (1500d). Minimum Verification Interval (vmin): ≥ Max Capacity / 1500. |  |
| Dangtis Lid | Plokščio viršaus konstrukcija, užtikrinanti lengvą prieigą ir priežiūrą. Galimybė pakelti dangtį. Flat top design for easy access and maintenance. Lid lift possibility. |  |
| Dugnas Bottom | Klöpper tipo, torosferinė arba lygiaverčio dugno konstrukcija, užtikrinanti mechaninį atsparumą ir lengvą ištuštinimą. Klöpper bottom, Torispherical bottom or equal design for structural integrity and ease of draining. |  |
| Jungtys Ports | Talpos dangtis Ventiliacijos anga Slėgio indikatorius / siųstuvas Putų jutiklis Įvadas rankiniam terpės komponentų tiekimui Purškimo rutuliukai (1–2 vnt.) CIP šarminis CIP rūgštinis Vanduo Garų / oro įvadas per viršutinį perdangą (gali būti viršuje) Slėgio išleidimas (apsauginis vožtuvas, sprogstamoji membrana, gali būti viršuje) Rezervinis terpės įvadas Inokuliacija pH (rūgštis ir šarmas) Antiputų priemonė Viršutinė šoninė dalis Spargeris (oro / garo įvadas) Tri clamp jungtis Vertikalus apžvalgos stiklas – elipsinis Apvalkalo išvadas Apatinė šoninė dalis Apvalkalo įvadas su temperatūros indikatoriumi / siųstuvu Mėginių ėmimo vožtuvas Analitiniai jutikliai (temperatūra, pH, DO, rezervinis) Apatinės jungtys Maišytuvas Derliaus išleidimo vožtuvas Tri-Clamp jungtis Svėrimo elementai Vessel lid: Vent Pressure indicator/transmitter Foam sensor Inlet for manual supply of media materials Spray balls (1-2 pcs) for: CIP acid and CIP alkaline Water Steam/air inlet through overlay (can be located at the top) Pressure relief (Safety valve, bursting disc, can be located at the top) Reserve media inlet Inoculum pH (acid and alkaline) Antifoam Top Side: Sparger (air inlet/steam) Tri - Clamp connector Vertical sight glass – Elliptical Jacket Outlet Button Side: Jacket Inlet with Temperature indicator/transmitter Sampling valve Analytical probes (Temperature, pH, DO, and reserve) Bottom Ports: Agitator Harvesting valve Tri- Clamp Connector Load cells |  |
| Maišymo sistema Agitation system | Apatinėje arba viršutinėje dalyje sumontuotas maišytuvas su dvigubais mechaniniais sandarikliais ir automatine kondensato susidarymo bei tepimo sistema. 3 Rushtono tipo mentės, reguliuojamo aukščio ir išimamos priežiūrai bei proceso lankstumui. Velenas sujungtas su maišymo varikliu, užtikrinančiu greičio diapazoną nuo 40 iki 750 aps./min. Suprojektuotas darbui esant 5,5 m/s ašmenų galiniam greičiui (Tip Speed), kai maišyklės skersmens ir indo skersmens santykis d/D = 0,35. Maišymo sistema turi būti su dažnio keitikliu (VFD), leidžiančiu tiksliai ir lanksčiai reguliuoti maišymo greitį visame nurodytame intervale. VFD turi būti pilnai integruotas į valdymo sistemą ir pasiekiamas per HMI realaus laiko reguliavimui ir stebėsenai. Bottom-mounted, or top-mounted stirrer with double mechanical seals and an automatic condensate generation and lubrication system. 3 x Rushton turbines, adjustable in height and removable for maintenance and flexibility. A shaft connected to an agitation motor that delivers a speed range of 40-750 rpm. The system is designed for a tip speed of 5.5 m/s with an impeller-to-vessel diameter ratio (d/D) of 0.35. The agitation system should be equipped with a Variable Frequency Drive (VFD) to allow precise and flexible control of the agitation speed across the specified range. The VFD should be fully integrated into the control system and accessible via the HMI for real-time adjustment and monitoring. |  |
| Apvalkalas Jacket | Izoliuotas, cilindrinis su visiškai uždaru termoreguliaciniu kontūru. Danga: nerūdijantis plienas, hermetiškai privirintas prie apvalkalo, užtikrinant vientisumą ir ilgaamžiškumą. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4307 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 304L (UNS S30403) specifikaciją. Insulated, cylindrical jacketed design with a completely closed thermoregulation circuit. Coating: Stainless steel hermetically welded on the jacket for seamless integration and durability. Stainless steel must be EN 1.4307 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 304L (UNS S30403). |  |
| Apvalkalo izoliacija Jacket Insulation | Rockwool arba Armaflex HT izoliacinė medžiaga, skirta tiksliam temperatūros palaikymui. Rockwool/Armaflex HT for thermal insulation of the jacket to maintain precise temperature control. |  |
| Kreipančiosios Baffles | 4 privirinti kreipikliai 90° kampu, montuojami vidinėje talpos sienelėje, siekiant pagerinti maišymą ir skysčių dinamiką proceso metu. 3-4 welded baffles (90°) mounted on the internal vessel wall for improved mixing and fluid dynamics during operation. |  |
| Medžiagos, kontaktuojančios su produktu Material parts in contact with the product | AISI 316L nerūdijantis plienas, paviršiaus šiurkštumas Ra ≤ 0,8 μm, mechaniškai poliruotas pagal higienos standartus. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4404 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 316L (UNS S31603) specifikaciją. AISI 316L stainless steel, with a roughness of Ra≤0.8 μm, mechanical polished for hygienic standards. Stainless steel must be EN 1.4404 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 316L (UNS S31603) specification. |  |
| Medžiagos, nekontaktuojančios su produktu Material other parts | Visos dalys, neturinčios kontakto su produktu, turi būti pagamintos iš AISI 304L nerūdijančio plieno, išorinis paviršiaus šiurkštumas Ra < 1,2 μm. Užtikrinant ilgaamžiškumą ir lengvą valymą. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4307 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 304L (UNS S30403) specifikaciją. All parts not in contact with the product are made of AISI 304L stainless steel, with Ra < 1.2 μm (External finishing), ensuring durability and ease of cleaning. Stainless steel must be EN 1.4307 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 304L (UNS S30403). |  |
| Sujungimai ir komunalinių sistemų vamzdynai Interconnections and utility piping | Kontaktas su biomasėmis: AISI 316L nerūdijantis plienas, paviršiaus šiurkštumas Ra ≤ 0,8 μm, mechaniškai poliruotas, su orbitiniu arba be siūliniu suvirinimu sterilumui užtikrinti. Nekontaktuojančios dalys: AISI 304L nerūdijantis plienas, Ra < 1,2 μm (išorinis apdirbimas), su orbitiniu arba besiūliu suvirinimu. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4404 (AISI 316L / UNS S31603) ir EN 1.4307 (AISI 304L / UNS S30403). Contact with biomass: AISI 316L stainless steel, roughness Ra≤0.8 μm, mechanical polished, with orbital welding or seamless welding for sterile connections. Not in contact: 304L stainless steel, Ra < 1.2 μm (External finishing), with orbital or seamless welding for connections. Stainless steel must be EN 1.4404 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 316L (UNS S31603) specification. Stainless steel must be EN 1.4307 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 304L (UNS S30403). |  |
| Apžvalgos stiklas Sight glass | Pagamintas iš borosilikatinio stiklo, atsparus slėgio ir temperatūros pokyčiams, užtikrinantis gerą matomumą ir patikimumą. Made of borosilicate glass to ensure visibility and durability under pressure and temperature changes. |  |
| Platforma Platform and Supports | Pagamintos iš AISI 304L nerūdijančio plieno, užtikrinant konstrukcinį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Made of AISI 304L stainless steel for structural support and durability. |  |
| Trpinės Gaskets | Pagamintos iš FDA patvirtintų medžiagų – PTFE, EPDM arba silikonas. Sukurtos sandariam sujungimui ir higieniškai aplinkai. FDA-approved materials: PTFE/EPDM/Silicone, designed for tight sealing and sanitary applications. |  |
| Projektavimo slėgio diapazonas Designed for a pressure range | Darbinis slėgis nuo –1 iki 3 arba 4 barg. Testuota pagal PED (Slėginės įrangos direktyvą). Designed for a pressure range between -1 and 3 or 4 barg, tested in accordance with PED (Pressure Equipment Directive). |  |
| Apvalkalo slėgio diapazonas Designed for a jacket pressure range | Apvalkalo slėgis nuo –1 iki 4 arba 6 barg. Testuota pagal PED. Designed for jacket pressure range between -1 and 4 or 6 barg, tested in compliance with PED. |  |
| Temperatūros diapazonas Designed for a temperature range | Darbinė temperatūra: nuo 0 iki 150 °C. Temperature range: 0 to 150°C |  |
| Apvalkalo temperatūros diapazonas Designed for a jacket temperature range | Temperatūra: nuo 0 iki 150 °C. Temperature range: 0 to 150°C |  |
| Spargerio tipas Sparger type | Toro-Ring tipo arba lygiaverčio, pagamintas iš AISI 316L nerūdijančio plieno, skirtas optimaliam dujų paskirstymui ir aeracijai. Toro-Ring, or equally, made of AISI 316L stainless steel for optimal gas distribution and aeration. |  |
| Peristaltiniai siurbliai Peristaltic pumps | Peristaltinis siurblys: pH rūgščiai pH šarmui Antiputintojo priemonei Peristaltic pump for: pH acid pH alkaline Antifoam |  |
| HMI ir PLC integracija HMI and PLC Integration | Sistema turi būti su sklandžia HMI (žmogaus ir mašinos sąsajos) ir PLC (programuojamo loginio valdiklio) integracija, užtikrinančia patikimą valdymą, realaus laiko stebėseną, duomenų registravimą ir naudotojo sąveiką su visais proceso parametrais. The system must include seamless integration between the Human-Machine Interface (HMI) and the Programmable Logic Controller (PLC) to ensure reliable control, real-time monitoring, data logging, and user interaction with all process parameters. |  |
| PLC (Programuojamas loginis valdiklis) PLC (Programmable Logic Controller) | PLC sistema reikalinga bioreaktoriaus valdymui, jungianti visus jutiklius, pavaras ir procesų valdymo įrenginius. Valdiklio tipas Pramoninis loginis valdiklis, atitinkantis rinkos standartus, pvz., Siemens S7, Rockwell Automation (Allen Bradley) arba lygiavertis, galintis valdyti sudėtingus procesus ir vykdyti duomenų registravimą. Valdymo I/O Skaitmeniniai ir analoginiai įėjimai/išėjimai, skirti valdyti ir stebėti įrenginius, tokius kaip siurbliai, varikliai, jutikliai ir pavaros. Skirti įėjimai temperatūros, slėgio, pH, DO (ištirpusio deguonies) ir putų lygio jutikliams. Išėjimai peristaltiniams siurbliams, maišytuvams, dujų srautui, garams ir sterilizacijos ciklams valdyti. Ryšio protokolai Ethernet/IP, Modbus TCP, Profibus ar kiti lygiaverčiai protokolai sklandžiai integracijai su esamomis automatikos sistemomis. Nuotolinis ryšis leidžia stebėti, diagnozuoti ir valdyti procesą iš centrinio valdymo kambario arba SCADA sistemos. An advanced - control PLC system is required for controlling the bioreactor, interfacing with all sensors, actuators, and process control devices. Controller Type: Industry-standard programmable logic controller, such as Siemens S7, Rockwell Automation (Allen Bradley), or equivalent, capable of handling complex processes and data logging. Control I/O: Digital and analog I/O for controlling and monitoring devices such as pumps, motors, sensors, and actuators. Dedicated inputs for temperature, pressure, pH, DO (Dissolved Oxygen), and foam level sensors. Outputs for controlling peristaltic pumps, agitators, gas flow, steam, and sterilization cycles. Communication Protocols: Ethernet/IP, Modbus TCP, Profibus, or similar communication protocols for seamless integration with existing automation systems. Remote communication to enable monitoring, diagnostics, and control from a central control room or SCADA system. |  |
| PLC funkcionalumas PLC Features | Receptūrų valdymas: galimybė saugoti ir vykdyti kelias fermentacijos receptūras, leidžiančias operatoriams pasirinkti parametrus kiekvienai partijai: temperatūrą, maišymo greitį, aeracijos normas, pH kontrolę. Signalizacijos ir saugos sistemos – aliarmų integracija esant nukrypimams (pvz., temperatūros ar slėgio pokyčiams, žemam DO), automatinio stabdymo ir saugos protokolai. Duomenų registravimas ir ataskaitos – galimybė saugoti istorinius duomenis apie kritinius parametrus, tokius kaip temperatūra, slėgis, pH, DO, maišymo greitis. Integracija su SCADA: PLC valdiklis turi turėti galimybę integruotis su SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistema. Tiekėjas privalo pateikti visus reikiamus signalus ir ryšio sąsajas šiai integracijai užtikrinti. Taip pat HMI turi palaikyti nuotolinę prieigą tiek stebėjimui, tiek valdymui. Recipe Management: Ability to store and execute multiple fermentation recipes, allowing operators to select parameters for each batch, including temperature, agitation speed, aeration rates, and pH control. Alarming and Safety Systems: Integration of alarm systems for abnormal conditions (e.g., temperature deviation, pressure abnormalities, low DO levels), with automatic shutdowns and system safety protocols. Data Logging and Reporting: Capability to store historical data on critical parameters such as temperature, pressure, pH, DO, agitation speed, etc. Integration with SCADA: The PLC must have the capability to integrate with the SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system. The supplier must provide all necessary signals and communication interfaces to enable this integration. Additionally, the HMI must support remote access for both monitoring and control purposes. |  |
| HMI funkcijos HMI Functions | Realaus laiko stebėsena – HMI turi rodyti visų procesų parametrų realaus laiko reikšmes: temperatūrą, slėgį, DO, pH, putų lygį, maišymo greitį. Procesų parametrų valdymas – operatorius turi turėti galimybę keisti ir valdyti kritinius parametrus: temperatūros nustatymus, pH lygį, maišymo greitį, aeracijos normas. Receptūrų pasirinkimas ir partijos valdymas – galimybė pasirinkti receptūrą, koreguoti parametrus ir inicijuoti, sustabdyti ar pauzuoti procesą iš HMI. Sąlyginis programavimas – leidžia automatiškai pereiti tarp procesų fazių pagal iš anksto nustatytas sąlygas (pvz., perėjimas iš batch į fed-batch pagal DO šuolį ar laiko ribą). Aliarmų ir įvykių pranešimai – vizualiniai ir garsiniai įspėjimai apie ribas viršijančias sąlygas (pvz., per aukštą slėgį, temperatūrą, per mažą deguonies lygį). Istoriniai duomenys ir tendencijos – galimybė peržiūrėti istorinių duomenų grafikus (temperatūra, pH, DO ir kt.) dabartinei arba buvusioms partijoms. Vartotojų prieigos lygiai – kelių lygių prieigos sistema su slaptažodžiais (pvz., Operatorius, Vadovas, Administratorius), užtikrinanti saugų ir valdomą naudojimąsi sistema. Sistemos diagnostika – realaus laiko diagnostika, rodanti prijungtų įrenginių veikimo būseną (pvz., maišytuvo, siurblių, jutiklių) ir priežiūros informaciją. Real-Time Monitoring: Display real-time values for all process parameters, such as temperature, pressure, DO, pH, foam level, and agitation speed. Control of Process Parameters: The operator should be able to adjust and control critical parameters like temperature setpoints, pH levels, agitation speed, and aeration rates directly from the HMI. Recipe Selection and Batch Control: Operators should be able to select fermentation recipes, adjust parameters as necessary, and initiate, pause, or stop the process from the HMI. Conditioning programming - enables automatic transitions between process phases based on defined triggers or conditions (if/or functions) (e.g. shift from batch to fed-batch based on DO spike or time threshold) Alarm and Event Notification: Visual and audible alarm notifications for out-of-range conditions (e.g., overpressure, high temperature, low oxygen levels). Historical Data and Trends: The HMI should allow the operator to view historical data trends (temperature, pH, DO, etc.) for the current or previous batches. User Access Levels: Multi-tier user access with password protection (e.g., Operator, Supervisor, Administrator) to ensure secure and controlled system access. System Diagnostics: Real-time diagnostics for the system, showing operational status of all connected devices (e.g., agitator, pumps, sensors), and troubleshooting information for maintenance. |  |
| Sujungiamumas Connectivity | Nuotolinė prieiga – HMI turi palaikyti nuotolinę prieigą stebėjimui ir trikčių šalinimui per saugų VPN ar debesies paslaugas. Integracija su SCADA: HMI turi būti suderinama su SCADA sistema, siekiant centralizuoto stebėjimo ir duomenų kaupimo. Turi būti pateikti visi reikalingi signalai, ryšio sąsajos ir dokumentacija, reikalinga integracijai. Taip pat turi būti užtikrinta nuotolinė HMI prieiga stebėjimui ir valdymui. Remote Access: HMI should support remote access for monitoring and troubleshooting purposes, either through secure VPN connections or cloud-based services. Integration with SCADA: The HMI must be compatible with a SCADA system for centralized monitoring and data logging. All necessary signals, communication interfaces, and documentation must be provided to enable integration. Remote access to the HMI for monitoring and control must be supported. |  |
| Sauga ir atitiktis Safety and Compliance | Saugos funkcijos – HMI turi būti įrengtas avarinio stabdymo mygtukas, leidžiantis nedelsiant nutraukti procesą kritiniu atveju. Safety Features: Emergency stop button on the HMI, enabling immediate shutdown of the process in the event of an emergency. |  |

## 2.2. 10.000L darbinio tūrio Bioreaktorius / 10.000L working volume Bioreactor

| Reikalavimas/ Requirement | Aprašymas/ Description | Gamintojo komentarai/ Manufacturer Comments |
| --- | --- | --- |
| Tipas Type | Vertikali cilindrinė talpa, laikoma ant 3–4 vamzdinių kojų su vibracijos slopinimo pagalvėlėmis. Įrengta svėrimo elementais (load cells) nuolatiniam svorio matavimui Cylindrical vertical vessel supported on 3-4 tubular legs with vibration isolation pads. Equipped with load cells for continuous weight measurement. |  |
| Aptarnavimo platforma Service Platform | Turi būti įrengta fiksuota nerūdijančio plieno platforma, užtikrinanti saugią ir patogią prieigą prie 10 000 l darbinio tūrio bioreaktoriaus viršaus, skirta priežiūrai, mėginių ėmimui ir apžiūrai. Platforma turi turėti neslystantį pagrindą, turėklus, prieigos laiptus ir atitikti pramoninius saugos standartus. Pagaminta iš AISI 304L nerūdijančio plieno, tinkamo naudoti higienos reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. A fixed stainless steel platform shall be provided to allow safe and easy access to the top of the 10,000L working volume bioreactor for maintenance, sampling, and inspection. The platform shall include non-slip flooring, handrails, access stairs, and comply with industrial safety standards. Made of AISI 304L stainless steel, suitable for hygienic environments. |  |
| Darbinis tūris Working Volume | 3000–10000L (reguliuojamas tūris, leidžiantis pritaikyti sistemą skirtingoms reikmėms) 3000-10000L (adjustable working volume for flexibility in applications). |  |
| Aukščio ir skersmens santykis (H/D) Aspect Ratio (H/D) | Cilindrinė talpa, bendras aukščio ir skersmens santykis – 3:1 Bendras reaktoriaus aukštis, įskaitant visą pagalbinę įrangą – variklį, vamzdynus, filtrą ir jo kondensatorių ir aptarnavimą – neturi viršyti 9 metrų. Cylindrical with a total ratio of 3:1 (Height to Diameter ratio). The total height of the reactor, including all auxiliary equipment – motor, piping, filter, and its condenser, and maintenance – must not exceed 9 meters. |  |
| Skidas Skid | Skidas apjungia visas komunalinių sistemų linijas, skirtas tarpusavio jungtims arba prijungimui prie pagrindinio skido. Užtikrina struktūrinį palaikymą ir sistemos integraciją. The skid consolidates all piping for utilities and is designed for interconnections or connections to the main skid. It provides structural support and system integration. |  |
| Sterilizacija Sterilization | Talpa turi būti pilnai sterilizuojama per apvalkalą ir tiesioginio garo įvadą į talpos vidų. Pilnai sterilizuojamos įeinančios ir išeinančios linijos, užtikrinančios sanitariją tarp gamybos ciklų, išskyrus terpę, rūgštį, šarmą ir vandenį. Fully sterilizable vessel through jacket and direct steam inlet to the tank. Fully sterilizable inlet and outlet lines, ensuring sanitation between production cycles. Except media, acid, alkaline and water. |  |
| SIP SIP | Bioreaktoriaus talpą (sterilizuojamą per apvalkalą ir tiesioginiu garu) Papildymo linijas (išskyrus media, rūgštis, šarmas, vanduo) Perdavimo / tarpusavio sujungimo linijas Oro įėjimo / išėjimo linijas su ne didesnis nei 0,22 µm sterilizuojamais filtrais nerūdijančio plieno korpusuose (įėjimas ir išėjimas) Vožtuvus ir papildymo jungtis, sterilizuojamas vietoje Pilna integracija į valdymo sistemą su programuojamomis receptūromis (laikas, slėgis, temperatūra) ir patikra per jutiklius The automated SIP loop includes: Bioreactor vessel (jacket and direct steam sterilizable); Addition lines (excluding media, acid, alkaline, water ); Transfer/interconnection lines; Air in/out lines with not more than 0.22 µm sterilizable filters in stainless steel housings (inlet and exhaust); Valves and addition ports sterilized in-place; Fully integrated into the control system with programmable recipes (time, pressure, temperature) and verification via sensors. |  |
| CIP integruota sistema CIP Integrated System | Integruota CIP sistema Integruotas išcentrinis siurblys valymo ir skalavimo tirpalų cirkuliacijai per talpą ir skido vamzdynus. Visi susiję vožtuvai, instrumentai ir pavaros yra sumontuoti ant skido ir automatizuoti. Vamzdynai suprojektuoti taip, kad būtų pašalintos aklosios zonos ir užtikrintas visiškas vidinių paviršių valymas. Instrumentacija apima: Slėgio, temperatūros ir srauto jutiklius. Aukšto ir žemo diapazono laidumo jutiklius cheminės koncentracijos ir skalavimo efektyvumo stebėsenai. Į talpą įmontuotas besisukantis purškimo rutuliukas užtikrina visapusišką padengimą, įskaitant išsiskleidžiančias antgalių purkštukų galvutes, kurios prasiplečia valymo metu ir susitraukia po ciklo. Programinės įrangos integracija leidžia nustatyti valymo receptūras su apibrėžtais laikais, temperatūra ir cheminių medžiagų koncentracijomis. Valymo ciklai vykdomi automatiškai ir stebimi per HMI / SCADA. CIP apima: Bioreaktoriaus talpą. Papildymo linijas (antiputintojas, inokuliantas) Perdavimo / sujungimo linijas. Oro įėjimo / išėjimo vamzdynus su filtrų korpusais. Visus susijusius vožtuvų sujungimus, įskaitant sterilius perdavimo uostus aseptiniam pakartotiniam prijungimui. Integrated centrifugal pump for circulation of cleaning and rinsing solutions throughout the vessel and skid piping. All associated valves, instruments, and actuators are skid-mounted and automated. Piping designed to eliminate dead zones and ensure complete internal surface cleaning. Instrumentation includes: Pressure, temperature, and flow sensors High- and low-range or High range conductivity sensors to monitor chemical concentration and rinsing effectiveness Rotating spray ball installed in the vessel for full coverage, including retractable nozzles that extend during cleaning and retract post-cycle. Software integration allows programmable cleaning recipes with defined times, temperatures, and chemical concentrations. Cleaning cycles are executed automatically and must be monitored via HMI/SCADA. CIP loop includes: Bioreactor vessel Addition lines (antifoam, inoculum) Interconnection/transfer lines Air in/out pipelines with filter housings All relevant valve connections, including sterile transfer ports for aseptic reconnection |  |
| Aeracijos sistema Aeration system | Sistema su srauto reguliatoriumi (MFC) tiksliam dujų srauto valdymui. Aeracijos vamzdis baigiasi žiediniu skirstytuvu tolygiam dujų pasiskirstymui. Maksimalus srauto greitis: 1 VVM prie 0,5 barg atgalinio slėgio (tūris per tūrį per minutę). Ne didesnis nei 0,22 µm PTFE filtras su nerūdijančio plieno korpusu sterilizuotam oro įleidimui. System equipped with a Mass Flow Controller (MFC) for precise gas flow control. Aeration pipe ends with a ring sparger for uniform gas distribution. Max flow rate: 1 VVM at 0,5 barg of backpressure (Volume per volume per minute). Not more than 0.22 μm PTFE filter with stainless steel housing for sterile air inlet. |  |
| Temperatūros blokas Temperature Control Unit (TCU) | Temperatūros kontrolė vykdoma uždaru kontūru per talpos apvalkalą, kuriame cirkuliuoja technologinis vanduo. Sistema integruoja du šilumokaičius: Šildymo šilumokaitis, tiekiamas švariu garu. Aušinimo šilumokaitis, tiekiamas šaltu vandeniu. Sukurtas tiksliam ir automatizuotam bioreaktoriaus talpos temperatūros reguliavimui, su TCU siurbliu. Pilnai integruota į valdymo programinę įrangą (HMI/SCADA), leidžiančią stebėti parametrus realiu laiku ir juos reguliuoti. Užtikrina pastovias temperatūros sąlygas fermentacijos, sterilizacijos ir valymo (CIP/SIP) metu. Perjungimas tarp skirtingų aušinimo šaltinių atliekamas išorėje, kliento atsakomybė (Nando). Temperature control is carried out via a closed-loop circuit through the vessel jacket, filled with plant water. The system integrates two heat exchangers: Heating exchanger, supplied with clean steam Cooling exchanger, supplied with chilled water Designed for precise and automated temperature regulation of the bioreactor vessel. With a TCU pump. Fully integrated into the control software (HMI/SCADA), allowing real-time monitoring and parameter adjustment. Ensures stable temperature conditions during fermentation, sterilization, and cleaning processes (CIP/SIP). Exchange between different cooling services shall be done outside by customer (Nando) |  |
| Išmetamos dujos Exhaust gas | Išmetimo anga ir išmetimo linija sujungta su vandeniu aušinamu kondensatoriumi, skirtu išmetamųjų dujų kondensavimui ir kontrolei. Ne didesnis nei 0,22 µm membraninis filtras išmetamoms dujoms, įmontuotas į šildomą filtro korpusą, užtikrinant sterilų išmetimą. Vent port and exhaust line coupled with a water-cooled condenser to condense and control the exhaust gases. Not more than 0.22 μm exhaust gas membrane filter housed in a heated filter housing to ensure sterile exhaust. |  |
| Putų kontrolė Foam Control | Sterili jungtis slėginiam indui su putų slopinimo kontrole impulsiniu įjungimo/išjungimo režimu, skirta palaikyti optimalų putų lygį fermentacijos metu. Sterile connection for a pressurized vessel with antifoam control via on/off pulse to maintain optimal foam levels during fermentation. |  |
| Instrumentai ir jutikliai Instrumentation and sensors | Putų lygis: jutiklis, pagrįstas laidumu. Slėgis: ±0,2 bar. Temperatūra: ±0,1 °C. pH: diapazonas 0–14, tikslumas ±0,01. Ištirpęs deguonis (DO): 0–100 %, tikslumas ±1 %. Lygis / tūris: svėrimo elementai arba nenutrūkstamas lygio jutiklis talpos turiniui stebėti. Foam Level: Conductivity-based sensor. Pressure sensor: ±0.2 bar. Temperature sensor: ±0.1°C. pH sensor: Range 0–14, Accuracy: ±0.01. Dissolved Oxygen sensor (DO): 0–100%, Accuracy: ±1%. Level/Volume: Load cells or continuous level sensor to monitor vessel contents. |  |
| Svėrimo elementai Load Cells | Svėrimo elementų rinkinys nuolatiniam svorio registravimui. Tikslumo klasės C3 nerūdijančio plieno svėrimo elementai. Tikslumas: ±0,02 % nuo visos skalės. Skiriamoji geba: 3000 padalų (3000d). Mažiausias patikros intervalas (vmin): ≥ Maksimali talpa / 3000. Pritaikymas: tinkami procesų svėrimo taikymams, kuriuose reikalingas vidutinio ar aukšto tikslumo lygis, pvz., bioreaktoriaus talpos stebėjimas ar skysčių dozavimas. Load Cells Kit for continuous weight registration. Precision Class C3 load cells made of stainless steel. Accuracy: ±0.02% of full scale. Resolution: 3000 divisions (3000d). Minimum Verification Interval (vmin): ≥ Max Capacity / 3000. Application: Suitable for process weighing applications requiring medium-to-high accuracy, such as bioreactor vessel monitoring and liquid dosing. |  |
| Dangtis Lid | Plokščio viršaus arba Klopper konstrukcija, užtikrinanti lengvą prieigą ir priežiūrą. Galimybė pakelti dangtį. Flat top or Klopper design for easy access and maintenance. Lid lift possibility. |  |
| Dugnas Bottom | Klöpper tipo arba torosferinė dugno konstrukcija, užtikrinanti mechaninį atsparumą ir lengvą ištuštinimą. Klöpper bottom or Torispherical bottom design for structural integrity and ease of draining. |  |
| Jungtys Ports | Talpos dangtis: Ventiliacijos anga. Slėgio indikatorius / siųstuvas. Apžvalgos stiklas su apšvietimu. Putų jutiklis. Dangčio anga (manhole). Purškimo rutuliukai (3 vnt.). CIP rūgštinis įvadas. CIP šarminis įvadas. Vandens įvadas. Garų / oro įvadas per viršutinį perdangą (gali būti viršuje). Slėgio išleidimas (apsauginis vožtuvas, sprogstamoji membrana, gali būti viršuje). Rezervinis terpės įvadas. Inokuliacija. pH (rūgštis ir šarmas). Antiputų priemonės įvadas. Viršutinė šoninė dalis: Spargeris (oro / garo įvadas). Tri - clamp jungtis. Vertikalus elipsinis arna apvalus apžvalgos stiklas. Apvalkalo išvadas. Vidurinė šoninė dalis: Analitinė pH zonda. Ištraukiami purkštukai (2 vnt.). Apatinė šoninė dalis: Apvalkalo įvadas su temperatūros indikatoriumi / siųstuvu. Mėginių ėmimo vožtuvas. Analitiniai jutikliai (temperatūra, pH, DO ir rezervinis). Apatinės jungtys: Maišytuvas. Derliaus išleidimo vožtuvas. Tri-Clamp jungtis. Svėrimo elementai. Vessel lid: Vent Pressure indicator/transmitter Sight glass with light Foam sensor Manhole Spray balls (3-4 pcs): CIP acid CIP alkaline Water Steam/air inlet through overlay (can be located at the top) Pressure relief (Safety valve, bursting disc, can be located at the top) Reserve media inlet Inoculum pH (acid and alkaline) Antifoam Top Side: Sparger (air inlet/steam) Tri-Clamp connector Vertical sight glass – Elliptical or round Jacket Outlet Middle Side: Analytical probe pH Retractable nozzles (2 pcs) Button Side: Jacket Inlet with Temperature indicator/transmitter Sampling valve Analytical probes (Temperature, pH, DO, and reserve) Bottom Ports: Agitator Harvesting valve Tri - ClampK Connector Load cells |  |
| Maišymo sistema Agitation system | Apatinėje arba viršutinėje dalyje sumontuotas maišytuvas su dvigubais mechaniniais sandarikliais ir automatine kondensato susidarymo bei tepimo sistema. 3–5 Rushtono tipo mentės (pagal gamintojo praktiką), reguliuojamo aukščio ir išimamos priežiūrai bei proceso lankstumui. Velenas sujungtas su maišymo varikliu, užtikrinančiu greičio diapazoną nuo 50 iki 300 aps./min. Suprojektuota darbui esant 5,5 m/s ašmenų galiniam greičiui (Tip Speed), kai maišyklės skersmens ir indo skersmens santykis d/D = 0,35. Maišymo sistema turi būti su dažnio keitikliu (VFD), leidžiančiu tiksliai ir lanksčiai reguliuoti maišymo greitį visame nurodytame intervale. VFD turi būti pilnai integruotas į valdymo sistemą ir pasiekiamas per HMI realaus laiko reguliavimui ir stebėsenai. Bottom-mounted or top-mounted stirrer with double mechanical seals and an automatic condensate generation and lubrication system. 3-5 based on Manufacturer practice Rushton turbines, adjustable in height and removable for maintenance and flexibility. A shaft connected to an agitation motor that delivers a speed range of 50-300 rpm. The system is designed for a tip speed of 5.5 m/s with an impeller-to-vessel diameter ratio (d/D) of 0.35. Agitation system should be equipped with a Variable Frequency Drive (VFD) to allow precise and flexible control of the agitation speed across the specified range. The VFD should be fully integrated into the control system and accessible via the HMI for real-time adjustment and monitoring. |  |
| Apvalkalas Jacket | Izoliuotas, cilindrinis su visiškai uždaru termoreguliaciniu kontūru. Danga: nerūdijantis plienas, hermetiškai privirintas prie apvalkalo, užtikrinant vientisumą ir ilgaamžiškumą. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4307 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 304L (UNS S30403) specifikaciją. Insulated, cylindrical jacketed design with a completely closed thermoregulation circuit. Coating: Stainless steel hermetically welded on the jacket for seamless integration and durability. Stainless steel must be EN 1.4307 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 304L (UNS S30403). |  |
| Apvalkalo izoliacija Jacket Insulation | Rockwool arba Armaflex HT izoliacinė medžiaga, skirta tiksliam temperatūros palaikymui. Rockwool/Armaflex HT for thermal insulation of the jacket to maintain precise temperature control. |  |
| Kreipančiosios Baffles | 4 privirinti kreipikliai 90° kampu, montuojami vidinėje talpos sienelėje, siekiant pagerinti maišymą ir skysčių dinamiką proceso metu. 4 welded baffles (90°) mounted on the internal vessel wall for improved mixing and fluid dynamics during operation. |  |
| Medžiagos, kontaktuojančios su produktu Material parts in contact with the product | AISI 316L nerūdijantis plienas, paviršiaus šiurkštumas Ra ≤ 0,8 μm, mechaniškai poliruotas pagal higienos standartus. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4404 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 316L (UNS S31603) specifikaciją. AISI 316L stainless steel, with a roughness of Ra≤0.8 μm, mechanical polished for hygienic standards. Stainless steel must be EN 1.4404 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 316L (UNS S31603) specification. |  |
| Medžiagos, nekontaktuojančios su produktu Material other parts | Visos dalys, neturinčios kontakto su produktu, turi būti pagamintos iš AISI 304L nerūdijančio plieno, išorinis paviršiaus šiurkštumas Ra < 1,2 μm. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4307 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 304L (UNS S30403) specifikaciją. All parts not in contact with the product are made of AISI 304L stainless steel, with Ra < 1.2 μm (External finishing), ensuring durability and ease of cleaning. Stainless steel must be EN 1.4307 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 304L (UNS S30403). |  |
| Sujungimai ir komunalinių sistemų vamzdynai Interconnections and utility piping | Kontaktas su biomasėmis: AISI 316L nerūdijantis plienas, paviršiaus šiurkštumas Ra ≤ 0,8 μm, mechaniškai poliruotas, su orbitiniu suvirinimu sterilumui užtikrinti. Nekontaktuojančios dalys: AISI 304L nerūdijantis plienas, Ra < 1,2 μm (išorinis apdirbimas), su orbitiniu arba mechaniškai poliruotų suvirinimu. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4404 (AISI 316L / UNS S31603) ir EN 1.4307 (AISI 304L / UNS S30403). Contact with biomass: AISI 316L stainless steel, roughness Ra≤0.8 μm, mechanical polished, with orbital or seamless welding for sterile connections. Not in contact: 304L stainless steel, Ra < 1.2 μm (External finishing), with orbital or seamless welding for connections. Stainless steel must be EN 1.4404 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 316L (UNS S31603) specification. Stainless steel must be EN 1.4307 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 304L (UNS S30403). |  |
| Apžvalgos stiklas Sight glass | Pagamintas iš borosilikatinio stiklo, atsparus slėgio ir temperatūros pokyčiams, užtikrinantis gerą matomumą ir patikimumą. Made of borosilicate glass to ensure visibility and durability under pressure and temperature changes. |  |
| Trpinės Gaskets | Pagamintos iš FDA patvirtintų medžiagų – PTFE, EPDM arba silikonas. Sukurtos sandariam sujungimui ir higieniškai aplinkai. FDA-approved materials: PTFE/EPDM/Silicone, designed for tight sealing and sanitary applications. |  |
| Projektavimo slėgio diapazonas Designed for a pressure range | Darbinis slėgis nuo –1 iki 3-4 barg. Testuota pagal PED (Slėginės įrangos direktyvą). Designed for a pressure range between -1 and 3-4 barg, tested in accordance with PED (Pressure Equipment Directive). |  |
| Apvalkalo slėgio diapazonas Designed for a jacket pressure range | Apvalkalo slėgis nuo –1 iki 4-6 barg. Testuota pagal PED. Designed for jacket pressure range between -1 and 4-6 barg, also tested in compliance with PED. |  |
| Temperatūros diapazonas Designed for a temperature range | Darbinė temperatūra: nuo 0 iki 150 °C. Temperature range: 0 to 150°C |  |
| Apvalkalo temperatūros diapazonas Designed for a jacket temperature range | Temperatūra: nuo 0 iki 150 °C. Temperature range: 0 to 150°C |  |
| Spargerio tipas Sparger type | Toro-Ring tipo arba lygiaverčio, pagamintas iš AISI 316L nerūdijančio plieno, skirtas optimaliam dujų paskirstymui ir aeracijai. Toro-Ring, or equally, made of AISI 316L stainless steel for optimal gas distribution and aeration. |  |
| Peristaltiniai siurbliai Peristaltic pump | Peristaltiniai siurbliai nenaudojami – tiekimas vykdomas naudojant slėgio skirtumą (suslėgtą orą). No peristaltic pumps, supplied by differential pressure (compressed air). |  |
| Perdavimo linijos Transfer lines | Perdavimo linija naudojant suslėgtą orą: Iš 200 l fermentatoriaus į 10 000 l fermentatorių. Iš 2000 l maitinimo talpos į 10 000 l fermentatorių. Iš ne mažesnės kaip 500 l šarminės pH talpos į 10 000 l fermentatorių. Iš ne mažesnės kaip 500 l rūgštinės pH talpos į 10 000 l fermentatorių. Iš ne mažesnės kaip 100 l antiputų talpos į 10 000 l fermentatorių. Perdavimo linija naudojant siurblį (membraninis arba išcentrinis): Iš 2000 l terpės talpos į 10 000 l fermentatorių. Transfer line via compressed air: From 200L fermenter to 10,000L fermenter. From Feed tank 2000L to 10,000L fermenter. From not less than 500L pH Alkaline tank to 10,000L fermenter. From not less than 500L pH Acid tank to 10,000L fermenter. From Antifoam tank not less than 100L to 10,000L fermenter. Transfer line via pump (membrane or centrifugal): From Media Tank 2000L to 10,000L fermenter. |  |
| HMI ir PLC integracija HMI and PLC Integration | Sistema turi būti su sklandžia HMI (žmogaus ir mašinos sąsajos) ir PLC (programuojamo loginio valdiklio) integracija, užtikrinančia patikimą valdymą, realaus laiko stebėseną, duomenų registravimą ir naudotojo sąveiką su visais proceso parametrais. The system must include seamless integration between the Human-Machine Interface (HMI) and the Programmable Logic Controller (PLC) to ensure reliable control, real-time monitoring, data logging, and user interaction with all process parameters. |  |
| PLC (Programuojamas loginis valdiklis) PLC (Programmable Logic Controller) | An advanced control PLC sistema reikalinga bioreaktoriaus valdymui, jungianti visus jutiklius, pavaras ir procesų valdymo įrenginius. Valdiklio tipas Pramoninis loginis valdiklis, atitinkantis rinkos standartus, pvz., Siemens S7, Rockwell Automation (Allen Bradley) arba lygiavertis, galintis valdyti sudėtingus procesus ir vykdyti duomenų registravimą. Valdymo I/O Skaitmeniniai ir analoginiai įėjimai/išėjimai, skirti valdyti ir stebėti įrenginius, tokius kaip siurbliai, varikliai, jutikliai ir pavaros. Skirti įėjimai temperatūros, slėgio, pH, DO (ištirpusio deguonies) ir putų lygio jutikliams. Išėjimai peristaltiniams siurbliams, maišytuvams, dujų srautui, garams ir sterilizacijos ciklams valdyti. Ryšio protokolai Ethernet/IP, Modbus TCP, Profibus ar kiti lygiaverčiai protokolai sklandžiai integracijai su esamomis automatikos sistemomis. Nuotolinio ryšiu stebėti, diagnozuoti ir valdyti procesą iš centrinio valdymo kambario arba SCADA sistemos. A PLC system is required for controlling the bioreactor, interfacing with all sensors, actuators, and process control devices. Controller Type: Industry-standard programmable logic controller, such as Siemens S7, Rockwell Automation (Allen Bradley), or equivalent, capable of handling complex processes and data logging. Control I/O: Digital and analog I/O for controlling and monitoring devices such as pumps, motors, sensors, and actuators. Dedicated inputs for temperature, pressure, pH, DO (Dissolved Oxygen), and foam level sensors. Outputs for controlling peristaltic pumps, agitators, gas flow, steam, and sterilization cycles. Communication Protocols: Ethernet/IP, Modbus TCP, Profibus, or similar communication protocols for seamless integration with existing automation systems. Remote communication monitoring, diagnostics, and control from a central control room or SCADA system. |  |
| PLC funkcionalumas PLC Features | Receptūrų valdymas: galimybė saugoti ir vykdyti kelias fermentacijos receptūras, leidžiančias operatoriams pasirinkti parametrus kiekvienai partijai: temperatūrą, maišymo greitį, aeracijos normas, pH kontrolę. Signalizacijos ir saugos sistemos – aliarmų integracija esant nukrypimams (pvz., temperatūros ar slėgio pokyčiams, žemam DO), automatinio stabdymo ir saugos protokolai. Duomenų registravimas ir ataskaitos – galimybė saugoti istorinius duomenis apie kritinius parametrus, tokius kaip temperatūra, slėgis, pH, DO, maišymo greitis. Integracija su SCADA: PLC valdiklis turi turėti galimybę integruotis su SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistema. Tiekėjas privalo pateikti visus reikiamus signalus ir ryšio sąsajas šiai integracijai užtikrinti. Taip pat HMI turi palaikyti nuotolinę prieigą tiek stebėjimui, tiek valdymui. Recipe Management: Ability to store and execute multiple fermentation recipes, allowing operators to select parameters for each batch, including temperature, agitation speed, aeration rates, and pH control. Alarming and Safety Systems: Integration of alarm systems for abnormal conditions (e.g., temperature deviation, pressure abnormalities, low DO levels), with automatic shutdowns and system safety protocols. Data Logging and Reporting: Capability to store historical data on critical parameters such as temperature, pressure, pH, DO, agitation speed, etc. Integration with SCADA: The PLC must have the capability to integrate with the SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system. The supplier must provide all necessary signals and communication interfaces to enable this integration. Additionally, the HMI must support remote access for both monitoring and control purposes. |  |
| HMI funkcijos HMI Functions | Realaus laiko stebėsena – HMI turi rodyti visų procesų parametrų realaus laiko reikšmes: temperatūrą, slėgį, DO, pH, putų lygį, maišymo greitį. Procesų parametrų valdymas – operatorius turi turėti galimybę keisti ir valdyti kritinius parametrus: temperatūros nustatymus, pH lygį, maišymo greitį, aeracijos normas. Receptūrų pasirinkimas ir partijos valdymas – galimybė pasirinkti receptūrą, koreguoti parametrus ir inicijuoti, sustabdyti ar pauzuoti procesą iš HMI. Sąlyginis programavimas – leidžia automatiškai pereiti tarp procesų fazių pagal iš anksto nustatytas sąlygas (pvz., perėjimas iš batch į fed-batch pagal DO šuolį ar laiko ribą). Aliarmų ir įvykių pranešimai – vizualiniai ir garsiniai įspėjimai apie ribas viršijančias sąlygas (pvz., per aukštą slėgį, temperatūrą, per mažą deguonies lygį). Istoriniai duomenys ir tendencijos – galimybė peržiūrėti istorinių duomenų grafikus (temperatūra, pH, DO ir kt.) dabartinei arba buvusioms partijoms. Vartotojų prieigos lygiai – kelių lygių prieigos sistema su slaptažodžiais (pvz., Operatorius, Vadovas, Administratorius), užtikrinanti saugų ir valdomą naudojimąsi sistema. Sistemos diagnostika – realaus laiko diagnostika, rodanti prijungtų įrenginių veikimo būseną (pvz., maišytuvo, siurblių, jutiklių) ir priežiūros informaciją. Real-Time Monitoring - Display real-time values for all process parameters, such as temperature, pressure, DO, pH, foam level, and agitation speed. Control of Process Parameters - The operator should be able to adjust and control critical parameters like temperature setpoints, pH levels, agitation speed, and aeration rates directly from the HMI. Recipe Selection and Batch Control - Operators should be able to select fermentation recipes, adjust parameters as necessary, and initiate, pause, or stop the process from the HMI. Conditioning programming - enables automatic transitions between process phases based on defined triggers or conditions (if/or functions) (e.g. shift from batch to fed-batch based on DO spike or time threshold) Alarm and Event Notification - Visual and audible alarm notifications for out-of-range conditions (e.g., overpressure, high temperature, low oxygen levels). Historical Data and Trends - The HMI should allow the operator to view historical data trends (temperature, pH, DO, etc.) for the current or previous batches. User Access Levels - Multi-tier user access with password protection (e.g., Operator, Supervisor, Administrator) to ensure secure and controlled system access. System Diagnostics - Real-time diagnostics for the system, showing operational status of all connected devices (e.g., agitator, pumps, sensors), and troubleshooting information for maintenance. |  |
| Sujungiamumas Connectivity | Nuotolinė prieiga – HMI turi palaikyti nuotolinę prieigą stebėjimui ir trikčių šalinimui per saugų VPN ar debesijos paslaugas. Integracija su SCADA: HMI turi palaikyti integraciją su SCADA sistema, siekiant centralizuoto stebėjimo ir duomenų kaupimo. Turi būti pateikti visi reikalingi signalai, ryšio sąsajos ir dokumentacija, reikalinga integracijai. Taip pat turi būti užtikrinta nuotolinė HMI prieiga stebėjimui ir valdymui. Remote Access - HMI should support remote access for monitoring and troubleshooting purposes, either through secure VPN connections or cloud-based services. Integration with SCADA: The HMI must support integration with a SCADA system for centralized monitoring and data logging. All necessary signals, communication interfaces, and documentation must be provided to enable integration. Remote access to the HMI for monitoring and control must be supported. |  |
| Sauga ir atitiktis Safety and Compliance | Saugos funkcijos – HMI turi būti įrengtas avarinio stabdymo mygtukas, leidžiantis nedelsiant nutraukti procesą kritiniu atveju. Safety Features = Emergency stop button on the HMI, enabling immediate shutdown of the process in the event of an emergency. |  |

## 2.3. 2000 L darbinio tūrio Maitinimo talpa / 2000 L working volume Feed tank

| Reikalavimas/ Requirement | Aprašymas/ Description | Gamintojo komentarai/ Manufacturer Comments |
| --- | --- | --- |
| Tipas Type | Cilindrinis vertikalus indas, paremtas ant 3–4 vamzdinių kojų su vibracijas slopinančiais pado elementais Įrengtas svarstyklėmis su nuolatine svorio registracija Cylindrical vertical vessel supported on 3-4 tubular legs with vibration isolation pads. Equipped with load cells for continuous weight measurement. |  |
| Platforma Service Platform | Turi būti įrengta fiksuota nerūdijančiojo plieno platforma, leidžianti saugiai ir patogiai pasiekti 2000 L padavimo talpyklos viršų priežiūros ir inspektavimo tikslais. Platforma turi būti su neslystančia danga, turėklais, prieigos laiptais arba kopėčiomis ir atitikti pramoninius saugos standartus. Pagaminta iš AISI 304L nerūdijančiojo plieno, tinkama naudoti higieniškoje aplinkoje. Gali būti sujungta su 10 000 L platforma. A fixed stainless steel platform shall be provided to allow safe and easy access to the top of the 2000L Feed tank for maintenance, and inspection. The platform shall include non-slip flooring, handrails, access stairs or ladder, and comply with industrial safety standards. Made of AISI 304L stainless steel, suitable for hygienic environments. Can be connected with a 10,000L platform. |  |
| Darbinis tūris Working Volume | 500 L – 2000 L (reguliuojamas darbinis tūris, užtikrinantis lankstumą įvairiose taikymo srityse) 500L - 2000L (adjustable working volume for flexibility in applications). |  |
| Skidas Skid | Skidas apjungia visas komunalinių sistemų linijas, skirtas tarpusavio jungtims arba prijungimui prie pagrindinio skido. Užtikrina struktūrinį palaikymą ir sistemos integraciją. The skid consolidates all piping for utilities and is designed for interconnections or connections to the main skid. It provides structural support and system integration. |  |
| Sterilizacija Sterilization | Talpa turi būti pilnai sterilizuojama per apvalkalą ir tiesioginio garo įvadą į talpos vidų. Įleidimo ir išleidimo linijos taip pat turi būti pilnai sterilizuojamos, užtikrinant sanitariją tarp gamybos ciklų. Fully sterilizable vessel through jacket and direct steam inlet to the tank. Fully sterilizable inlet (air) and outlet line (harvesting), ensuring sanitation between production cycles. |  |
| SIP SIP | Automatinė SIP apima: Padavimo talpą (su apvalkalu ir tiesioginio garo sterilizacija); Perdavimo/sujungimo linijas; Oro įėjimo/išėjimo linijas su ne didesniu nei 0,22 µm sterilizuojamais filtrais nerūdijančio plieno korpuse (įėjimas ir išėjimas); Vožtuvus ir papildymo jungtis, sterilizuojamas vietoje; Pilnai integruota į valdymo sistemą su programuojamais receptais (laikas, slėgis, temperatūra) ir verifikavimu per jutiklius. The automated SIP loop includes: Feed vessel (jacket and direct steam sterilizable); Transfer/interconnection lines; Air in/out lines with not more than 0.22 µm sterilizable filters in stainless steel housings (inlet and exhaust); Valves and addition ports sterilized in-place; Fully integrated into the control system with programmable recipes (time, pressure, temperature) and verification via sensors. |  |
| CIP integruota sistema CIP Integrated System | Integruotas išcentrinis siurblys, skirtas valymo ir skalavimo tirpalų cirkuliacijai per talpą ir rėmo vamzdynus. Visi susiję vožtuvai, instrumentai ir pavaros yra sumontuoti ant rėmo ir automatizuoti. Vamzdynai suprojektuoti taip, kad būtų pašalintos negyvosios zonos ir užtikrintas visiškas vidinių paviršių išvalymas. Instrumentacija apima: Slėgio, temperatūros. Žemo ir aukšto diapazono laidumo jutikliai cheminės koncentracijos ir skalavimo efektyvumo stebėsenai Sukamasis purkštukas sumontuotas talpoje, kad užtikrintų pilną padengimą. Programinė įranga leidžia sukurti valymo receptus su nustatytais laiko, temperatūros ir cheminių medžiagų koncentracijos parametrais. Valymo ciklai atliekami automatiškai ir stebimi per HMI/SCADA. CIP kilpa apima: Maitinimo bako talpa Papildomos linijos Sujungimo/perdavimo linijos Oro tiekimo/išleidimo vamzdynai su filtrų korpusais Visi atitinkami vožtuvų sujungimai, įskaitant sterilius perdavimo jungtis aseptiniam prijungimui iš naujo. Integrated centrifugal pump for circulation of cleaning and rinsing solutions throughout the vessel and skid piping. All associated valves, instruments, and actuators are skid-mounted and automated. Piping designed to eliminate dead zones and ensure complete internal surface cleaning. Instrumentation includes: Pressure, temperature. High- and low-range conductivity sensors to monitor chemical concentration and rinsing effectiveness Rotating spray ball installed in the vessel for full coverage. Software integration allows programmable cleaning recipes with defined times, temperatures, and chemical concentrations. Cleaning cycles are executed automatically and must be monitored via HMI/SCADA. CIP loop includes: Feed tank vessel. Additional lines. Interconnection/transfer lines. Air in/out pipelines with filter housings. All relevant valve connections, including sterile transfer ports for aseptic reconnection. |  |
| Oro tiekimo sistema (duju modulis) Air in system for transfer (gas module) | Reikalingi vienos dujų linijos (oro) komponentai ir jos įvadas per „Overlay“ – žiniasklaidos tiekimui į 10 000 l bioreaktorių. Ne didesnis nei 0,22 μm PTFE filtras su nerūdijančio plieno korpusu, užtikrinantis sterilų oro tiekimą. Required components of 1 gas line (for air) and its entry via Overlay. For supply media to 10 000L bioreactor. Not more than 0.22 μm PTFE filter with stainless steel housing for sterile air inlet. |  |
| Temperatūros valdymo blokas (TCU) Temperature Control Unit (TCU) | Temperatūros kontrolė vykdoma uždaru kontūru per indo apvalkalą, užpildytą augalinės kilmės vandeniu. Sistema integruoja du šilumokaičius: Kaitinimo šilumokaitį, tiekiamą švariu garu. Aušinimo šilumokaitį, tiekiamą šaltu vandeniu. Su TCU siurbliu, skirta tiksliam ir automatizuotam Feed tanko indo temperatūros reguliavimui. Pilnai integruota į valdymo programinę įrangą (HMI/SCADA), leidžiančią stebėti ir reguliuoti parametrus realiuoju laiku. Užtikrina stabilias temperatūros sąlygas fermentacijos, sterilizacijos ir valymo (CIP/SIP) procesų metu. Temperature control is carried out via a closed-loop circuit through the vessel jacket, filled with plant water. The system integrates two heat exchangers: Heating exchanger, supplied with clean steam Cooling exchanger, supplied with chilled water Designed for precise and automated temperature regulation of the Feed tank. With a TCU pump. Fully integrated into the control software (HMI/SCADA), allowing real-time monitoring and parameter adjustment. Ensures stable temperature conditions during fermentation, sterilization, and cleaning processes (CIP/SIP). |  |
| Išmetamos dujos Exhaust gas | Išleidimo anga ir išmetimo linija sujungta su skirtu išmetamųjų dujų kondensavimui ir kontrolei. Ne didesnis nei 0,22 μm išmetamųjų dujų membraninis filtras užtikrinant sterilų išmetimą. Vent port and exhaust line and control the exhaust gases. Not more than 0.22 μm exhaust gas membrane filter housed to ensure sterile exhaust. |  |
| Instrumentai ir jutikliai Instrumentation and sensors | Slėgis: ±0,2 bar (slėgio stebėjimo tikslumas). Temperatūra: ±0,1 °C (tikslus temperatūros valdymas fermentacijos procesams). Lygis / tūris: svarstyklės arba nuolatinio lygio jutiklis talpos turiniui stebėti. Pressure sensor: ±0.2 bar (accuracy in pressure monitoring). Temperature sensor: ±0.1°C (precise temperature control for fermentation processes). Level/Volume: Load cells or continuous level sensor to monitor vessel contents. |  |
| Svarstyklės Load Cells | Svarstyklių rinkinys nuolatiniam svorio registravimui. Tikslumo klasė: C3, pagamintos iš nerūdijančio plieno. Tikslumas: ±0,02 % nuo viso skalės diapazono. Skiriamoji geba: 3000 padalų (3000d). Mažiausias tikrinimo intervalas (vmin): ≥ maksimali talpa / 3000. Pritaikymas: tinkamos technologiniam svėrimui, kai reikalingas vidutinio ar aukšto tikslumo lygis, pvz., bioreaktoriaus talpos stebėsenai ar skysčių dozavimui. Skysčio dozavimo profilis turi būti atliekamas naudojant srauto matuoklį arba peristaltinį siurblį. Arba: Radaras nuolatiniam lygio matavimui, kai masė kontroliuojama per masės srauto matuoklį tiekimo linijoje. Load Cells Kit for continuous weight registration. Precision Class C3 load cells made of stainless steel. Accuracy: ±0.02% of full scale. Resolution: 3000 divisions (3000d). Minimum Verification Interval (vmin): ≥ Max Capacity / 3000. Application: Suitable for process weighing applications requiring medium-to-high accuracy, such as bioreactor vessel monitoring and liquid dosing profile shall be performed by flow meter or peristaltic pump. Or: Radar for continuous level since mass is controlled by mass flow in the feeding line. |  |
| Dangtis Lid | Plokščias, Klöpper arba torosferinės formos viršus, užtikrinantis lengvą prieigą ir priežiūrą. Flat, Klöpper or Torispherical top design for easy access and maintenance. |  |
| Dugnas Bottom | Klöpper dugnas arba torosferinės formos dugnas, skirtas konstrukciniam tvirtumui ir patogiam išleidimui. Klöpper bottom or Torispherical bottom design for structural integrity and ease of draining. |  |
| Jungtys Ports | Talpos dangtis: Ventiliacija Slėgio indikatorius / siųstuvas Stebėjimo langelis su apšvietimu Liukas Purškimo rutuliukai (2 vnt.) CIP rūgštis CIP šarmas Vanduo Garo / oro įvadas per apdangalą (gali būti viršutinėje pusėje) Slėgio išleidimas (apsauginis vožtuvas, plyštamoji membrana – gali būti viršuje) Terpės įvadas Rezervas Viršutinė pusė: Apvalkalo išėjimas Apatinė pusė: Apvalkalo įvadas su temperatūros indikatoriumi / siųstuvu Mėginių ėmimo vožtuvas Temperatūros zondas Apatinės jungtys: Maišytuvas (magnetinis) Apatinis vožtuvas Svarstyklės Vessel lid: Vent Pressure indicator/transmitter Sight glass with light Manhole Spray balls (2 pcs) CIP acid CIP alkaline Water Steam/air inlet through overlay (can be located at the top side) Pressure relief (Safety valve, bursting disc, can be located at the top) Media inlet Reserve Top Side: Jacket Outlet Button Side: Jacket Inlet with Temperature indicator/transmitter Sampling valve Temperature probe Bottom Ports: Agitator (Magnetic/ mechanical) Bottom valve Load cells |  |
| Maišymo sistema Agitation system | Apačioje sumontuotas magnetinis maišytuvas Vienas „marine“ tipo sparnuočių maišiklis Velenas sujungtas su maišymo varikliu, kuris užtikrina greičio diapazoną nuo 20 iki 200 aps./min. Kai terpės klampa 1,5 mPa·s. Maišymo sistema turi būti aprūpinta dažnio keitikliu (VFD), leidžiančiu tiksliai ir lanksčiai valdyti maišymo greitį visame nurodytame diapazone. VFD turi būti pilnai integruotas į valdymo sistemą ir pasiekiamas per HMI realaus laiko reguliavimui ir stebėsenai. A bottom‐mounted magnetic stirrer. Single marine impeller A shaft connected to an agitation motor that delivers a speed range of 20 -200 rpm. When the viscosity of the medium is 1.5 mPa·s. Agitation system should be equipped with a Variable Frequency Drive (VFD) to allow precise and flexible control of the agitation speed across the specified range. The VFD should be fully integrated into the control system and accessible via the HMI for real-time adjustment and monitoring. |  |
| Apvalkalas Jacket | Izoliuotas, cilindrinis su visiškai uždaru termoreguliaciniu kontūru. Danga: nerūdijantis plienas, hermetiškai privirintas prie apvalkalo, užtikrinant vientisumą ir ilgaamžiškumą. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4307 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 304L (UNS S30403) specifikaciją. Insulated, cylindrical jacketed design with a completely closed thermoregulation circuit. Coating: Stainless steel hermetically welded on the jacket for seamless integration and durability. Stainless steel must be EN 1.4307 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 304L (UNS S30403). |  |
| Apvalkalo izoliacija Jacket Insulation | Rockwool arba Armaflex HT izoliacinė medžiaga, skirta tiksliam temperatūros palaikymui. Rockwool/Armaflex HT for thermal insulation of the jacket to maintain precise temperature control. |  |
| Medžiagos, kontaktuojančios su produktu Material parts in contact with the product | AISI 316L nerūdijantis plienas, paviršiaus šiurkštumas Ra ≤ 0,8 μm, mechaniškai poliruotas pagal higienos standartus. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4404 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 316L (UNS S31603) specifikaciją. AISI 316L stainless steel, with a roughness of Ra≤0.8 μm, mechanical polished for hygienic standards. Stainless steel must be EN 1.4404 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 316L (UNS S31603) specification. |  |
| Medžiagos, nekontaktuojančios su produktu Material other parts | Visos dalys, neturinčios kontakto su produktu, turi būti pagamintos iš AISI 304L nerūdijančio plieno, išorinis paviršiaus šiurkštumas Ra < 1,2 μm. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4307 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 304L (UNS S30403) specifikaciją. All parts not in contact with the product are made of AISI 304L stainless steel, with Ra < 1.2 μm (External finishing), ensuring durability and ease of cleaning. Stainless steel must be EN 1.4307 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 304L (UNS S30403). |  |
| Sujungimai ir komunalinių sistemų vamzdynai Interconnections and utility piping | Kontaktas su biomasėmis: AISI 316L nerūdijantis plienas, paviršiaus šiurkštumas Ra ≤ 0,8 μm, mechaniškai poliruotas, su orbitiniu suvirinimu sterilumui užtikrinti. Nekontaktuojančios dalys: AISI 304L nerūdijantis plienas, Ra < 1,2 μm (išorinis apdirbimas), su orbitiniu suvirinimu. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4404 (AISI 316L / UNS S31603) ir EN 1.4307 (AISI 304L / UNS S30403). Contact with biomass: AISI 316L stainless steel, roughness Ra≤0.8 μm, mechanical polished, with orbital or seamless welding for sterile connections. Not in contact: 304L stainless steel, Ra < 1.2 μm (External finishing), with orbital welding for sterile connections. Stainless steel must be EN 1.4404 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 316L (UNS S31603) specification. Stainless steel must be EN 1.4307 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 304L (UNS S30403). |  |
| Platforma Platform and Supports | Pagamintos iš AISI 304L nerūdijančio plieno, užtikrinančio konstrukcinį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Made of AISI 304L stainless steel for structural support and durability. |  |
| Apžvalgos stiklas Sight glass | Pagamintas iš borosilikatinio stiklo, atsparus slėgio ir temperatūros pokyčiams, užtikrinantis gerą matomumą ir patikimumą. Made of borosilicate glass to ensure visibility and durability under pressure and temperature changes. |  |
| Trpinės Gaskets | Pagamintos iš FDA patvirtintų medžiagų – PTFE, EPDM arba silikonas. Sukurtos sandariam sujungimui ir higieniškai aplinkai. FDA-approved materials: PTFE/EPDM/Silicone, designed for tight sealing and sanitary applications. |  |
| Projektavimo slėgio diapazonas Designed for a pressure range | Darbinis slėgis nuo –1 iki 3-4 barg. Testuota pagal PED (Slėginės įrangos direktyvą). Designed for a pressure range between -1 and 3-4 barg, tested in accordance with PED (Pressure Equipment Directive). |  |
| Apvalkalo slėgio diapazonas Designed for a jacket pressure range | Apvalkalo slėgis nuo –1 iki 4-6 barg. Testuota pagal PED. Designed for jacket pressure range between -1 and 4-6 barg, also tested in compliance with PED. |  |
| Temperatūros diapazonas Designed for a temperature range | Darbinė temperatūra: nuo 0 iki 150 °C. Temperature range: 0 to 150°C |  |
| Apvalkalo temperatūros diapazonas Designed for a jacket temperature range | Temperatūra: nuo 0 iki 150 °C. Temperature range: 0 to 150°C |  |
| Perdavimo linija Transfer lines | Perdavimo linija suslėgtu oru į: 10 000 l bioreaktorių Transfer line via compressed air to: 10,000L bioreactor |  |
| HMI ir PLC integracija HMI and PLC Integration | Sistema turi būti su sklandžia HMI (žmogaus ir mašinos sąsajos) ir PLC (programuojamo loginio valdiklio) integracija, užtikrinančia patikimą valdymą, realaus laiko stebėseną, duomenų registravimą ir naudotojo sąveiką su visais proceso parametrais. The system must include seamless integration between the Human-Machine Interface (HMI) and the Programmable Logic Controller (PLC) to ensure reliable control, real-time monitoring, data logging, and user interaction with all process parameters. |  |
| PLC (Programuojamas loginis valdiklis) PLC (Programmable Logic Controller) | PLC sistema reikalinga bioreaktoriaus valdymui, jungianti visus jutiklius, pavaras ir procesų valdymo įrenginius. Valdiklio tipas Pramoninis loginis valdiklis, atitinkantis rinkos standartus, pvz., Siemens S7, Rockwell Automation (Allen Bradley) arba lygiavertis, galintis valdyti sudėtingus procesus ir vykdyti duomenų registravimą. Valdymo I/O Skaitmeniniai ir analoginiai įėjimai/išėjimai, skirti valdyti ir stebėti įrenginius, tokius kaip siurbliai, varikliai, jutikliai ir pavaros. Skirti įėjimai temperatūros, slėgio, pH, DO (ištirpusio deguonies) ir putų lygio jutikliams. Išėjimai peristaltiniams siurbliams, maišytuvams, dujų srautui, garams ir sterilizacijos ciklams valdyti. Ryšio protokolai Ethernet/IP, Modbus TCP, Profibus ar kiti lygiaverčiai protokolai sklandžiai integracijai su esamomis automatikos sistemomis. Nuotolinio ryšiu leidžia stebėti, diagnozuoti ir valdyti procesą iš centrinio valdymo kambario arba SCADA sistemos. An advance control PLC system is required for controlling the bioreactor, interfacing with all sensors, actuators, and process control devices. Controller Type: Industry-standard programmable logic controller, such as Siemens S7, Rockwell Automation (Allen Bradley), or equivalent, capable of handling complex processes and data logging. Control I/O: Digital and analog I/O for controlling and monitoring devices such as pumps, motors, sensors, and actuators. Dedicated inputs for temperature, pressure, pH, DO (Dissolved Oxygen), and foam level sensors. Outputs for controlling peristaltic pumps, agitators, gas flow, steam, and sterilization cycles. Communication Protocols: Ethernet/IP, Modbus TCP, Profibus, or similar communication protocols for seamless integration with existing automation systems. Remote communication monitoring, diagnostics, and control from a central control room or SCADA system. |  |
| PLC funkcionalumas PLC Features | Receptūrų valdymas: galimybė saugoti ir vykdyti kelias fermentacijos receptūras, leidžiančias operatoriams pasirinkti parametrus kiekvienai partijai: temperatūrą, maišymo greitį, aeracijos normas, pH kontrolę. Signalizacijos ir saugos sistemos – aliarmų integracija esant nukrypimams (pvz., temperatūros ar slėgio pokyčiams, žemam DO), automatinio stabdymo ir saugos protokolai. Duomenų registravimas ir ataskaitos – galimybė saugoti istorinius duomenis apie kritinius parametrus, tokius kaip temperatūra, slėgis, pH, DO, maišymo greitis. Integracija su SCADA: PLC valdiklis turi turėti galimybę integruotis su SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistema. Tiekėjas privalo pateikti visus reikiamus signalus ir ryšio sąsajas šiai integracijai užtikrinti. Taip pat HMI turi palaikyti nuotolinę prieigą tiek stebėjimui, tiek valdymui. Recipe Management: Ability to store and execute multiple fermentation recipes, allowing operators to select parameters for each batch, including temperature, agitation speed, aeration rates, and pH control. Alarming and Safety Systems: Integration of alarm systems for abnormal conditions (e.g., temperature deviation, pressure abnormalities, low DO levels), with automatic shutdowns and system safety protocols. Data Logging and Reporting: Capability to store historical data on critical parameters such as temperature, pressure, pH, DO, agitation speed, etc. Integration with SCADA: The PLC must have the capability to integrate with the SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system. The supplier must provide all necessary signals and communication interfaces to enable this integration. Additionally, the HMI must support remote access for both monitoring and control purposes. |  |
| HMI Funkcijos HMI Functions | Realaus laiko stebėsena – HMI turi rodyti visų procesų parametrų realaus laiko reikšmes: temperatūrą, slėgį, DO, pH, putų lygį, maišymo greitį. Aliarmų ir įvykių pranešimai – vizualiniai ir garsiniai įspėjimai apie ribas viršijančias sąlygas (pvz., per aukštą slėgį, temperatūrą, per mažą deguonies lygį). Sistemos diagnostika – realaus laiko diagnostika, rodanti prijungtų įrenginių veikimo būseną (pvz., maišytuvo, siurblių, jutiklių) ir priežiūros informaciją. Real-Time Monitoring: Display real-time values for all process parameters, such as temperature, pressure, and agitation speed. Alarm and Event Notification: Visual and audible alarm notifications for out-of-range conditions. System Diagnostics: Real-time diagnostics for the system, showing operational status of all connected devices, and troubleshooting information for maintenance. |  |
| Sujungiamumas Connectivity | Nuotolinė prieiga – HMI turi palaikyti nuotolinę prieigą stebėjimui ir trikčių šalinimui per saugų VPN ar debesijos paslaugas. Remote Access: HMI should support remote access for monitoring and troubleshooting purposes, either through secure VPN connections or cloud-based services. Integration with SCADA: The HMI must support integration with a SCADA system for centralized monitoring and data logging. All necessary signals, communication interfaces, and documentation must be provided to enable integration. Remote access to the HMI for monitoring and control must be supported. |  |
| Sauga ir atitiktis Safety and Compliance | Saugos funkcijos – HMI turi būti įrengtas avarinio stabdymo mygtukas, leidžiantis nedelsiant nutraukti procesą kritiniu atveju. Safety Features: Emergency stop button on the HMI, enabling immediate shutdown of the process in the event of an emergency. |  |

## 2.4. Vamzdynai, tarpusavio sujungimai ir jungtys / Piping,  Interconnections and ports

| Reikalavimas/ Requirement | Aprašymas/ Description | Gamintojo komentarai/ Manufacturer Comments |
| --- | --- | --- |
| Vamzdynai / Tarpusavio sujungimai Piping / Interconnections | Tiekėjas privalo pateikti visus reikiamus technologinius sujungimus tarp aprašytų skidų (bioreaktoriaus, pagalbinių talpų, CIP sistemos), įskaitant tiek standžias, tiek lanksčias perdavimo linijas, reikalingas SIP, CIP, terpės perdavimo, derliaus nuėmimo ir išleidimo operacijoms. Visi vamzdynai ir sujungimo elementai, būtini pilnam ir saugiam sistemos veikimui, turi būti įtraukti, net jei jie aiškiai nepaminėti šioje specifikacijoje. Tiekėjas, kaip profesionalus įrangos gamintojas, atsako už tai, kad sistema būtų funkcionaliai pilna ir visiškai veikianti po jos sumontavimo. Ryšiai su gamyklos komunikacijomis (pvz., garas, vanduo, oras, elektra ir kt.) yra Nando atsakomybė, tačiau tiekėjas turi aiškiai apibrėžti ir pateikti reikiamus prijungimo taškus. The supplier shall provide all necessary process interconnections between the described skids (bioreactor, auxiliary tanks, CIP system), including both rigid and flexible transfer lines required for SIP, CIP, media transfer, harvesting, and drainage operations. All piping and connection elements required for full and safe operation of the system must be included, even if not explicitly listed in this specification. It is the supplier’s responsibility, as a professional equipment manufacturer, to ensure the system is functionally complete and fully operable upon installation. Utility connections to plant services (e.g., steam, water, air, electricity, etc.) will be the responsibility of Nando, but the supplier must clearly define and provide the required connection points. |  |
| Jungtys Ports | Turi būti pateikti visi reikalingi prievadai ir sujungimai, užtikrinantys visavertį fermentacijos linijos funkcionalumą, įskaitant ir tuos, kurie nėra konkrečiai paminėti šiame dokumente. Tai apima, bet neapsiriboja. All required ports and connections for the complete functionality of the fermentation line must be supplied, including any not specifically mentioned in this document. This includes, but is not limited to. |  |

## 2.5. 2000 L darbinio tūrio Medijos talpa / 2000 L working volume Media Tank

| Reikalavimas/ Requirement | Aprašymas/ Description | Gamintojo komentarai/ Manufacturer Comments |
| --- | --- | --- |
| Tipas Type | Vertikali cilindrinė talpa, paremta 3–4 vamzdinėmis kojomis su vibraciją slopinančiais paminkštinimais. Įrengta svarstyklėmis nuolatiniam svorio matavimui. Ne slėginė talpa. Cylindrical vertical vessel supported on 3-4 tubular legs with vibration isolation pads. Equipped with load cells for continuous weight measurement. Not pressure tank |  |
| Aptarnavimo platforma Service Platform | Fiksuota nerūdijančio plieno platforma turi būti pateikta saugiam ir patogiam priėjimui prie 2000 l terpės talpos viršaus priežiūros ir apžiūros tikslais. Platforma turi turėti neslystantį paviršių, turėklus, priėjimo laiptelius arba kopėčias ir atitikti pramoninius saugos standartus (pvz., EN ISO 14122). Pagaminta iš AISI 304L nerūdijančio plieno, tinkama higieniškoms aplinkoms. A fixed stainless steel platform shall be provided to allow safe and easy access to the top of the 2000L Media tank for maintenance, and inspection. The platform shall include non-slip flooring, handrails, access stairs or ladder, and comply with industrial safety standards (e.g., EN ISO 14122). Made of AISI 304L stainless steel, suitable for hygienic environments. |  |
| Darbinis tūris Working Volume | 500 l – 2000 l (reguliuojamas darbinis tūris, užtikrinantis lankstumą įvairiose taikymo srityse). 500L - 2000L (adjustable working volume for flexibility in applications). |  |
| Skidas / Platforma Skid/Platform | Skidas sujungia visus komunalinių paslaugų vamzdynus ir yra suprojektuotas sujungimams su pagrindiniu skidu arba tarpusavio sujungimams. Jis užtikrina struktūrinį stabilumą ir sistemos integraciją. The skid consolidates all piping for utilities and is designed for interconnections or connections to the main skid. It provides structural support and system integration. |  |
| CIP (Cleaning-in-Place) – minimizuota CIP (Cleaning-in-Place) minimized | Į talpą integruotas besisukantis purškimo rutuliukas. Programinės įrangos integracija leidžia naudoti programuojamas valymo receptūras su nustatytais laiko, temperatūros. Valymo ciklai vykdomi automatiškai ir stebimi per HMI/SCADA. CIP apima: Terpės talpą. Tarpusavio sujungimo / perdavimo linijas. Rotating spray ball installed in the vessel with only cleaning with water. Software integration allows programmable cleaning recipes with defined times, temperatures. Cleaning cycles are executed automatically monitored via HMI/SCADA. CIP loop includes: Media vessel Interconnection/transfer lines |  |
| Temperatūros kontrolės blokas (TCU) Temperature Control Unit (TCU) | Temperatūros kontrolė vykdoma uždaro ciklo principu per talpos apvalkalą, užpildytą technologiniu vandeniu. Sistema integruoja atvira grandinė su karštu vandeniu. Pilnai integruota į valdymo programinę įrangą (HMI/SCADA), leidžianti realaus laiko stebėjimą ir parametrų reguliavimą. Temperature control is carried out with hot plant water heating only and no active cooling. The system integrates open circuit with hot water. Fully integrated into the control software (HMI/SCADA), allowing real-time monitoring and parameter adjustment. |  |
| Instrumentai ir jutikliai Instrumentation and sensors | Temperatūra: ±0,1 °C. Lygio matavimas: svėrimo sistemos arba nenutrūkstamas lygio jutiklis, stebintis turinį. Temperature sensor: ±0.1°C Level: Load cells or continuous level sensor to monitor vessel contents. |  |
| Svėrimo elementai Load Cells | Svarstyklių rinkinys nuolatiniam svorio registravimui. Tikslaus C1 tikslumo klasės nerūdijančio plieno svarstyklės. Arba: Lygio registracija atliekama skysčio stulpelio aukščio koreliacija su slėgio siųstuvu. Load Cells Kit for continuous weight registration. Precision Class C1 load cells made of stainless steel. Or: Level registration is done by the correlation of liquid column height with a pressure transmitter. |  |
| Dangtis Lid | Plokščias, Klöpper tipo arba torisferinis viršus, užtikrinantis lengvą prieigą ir priežiūrą. Flat, Klöpper bottom or Torispherical top design for easy access and maintenance. |  |
| Apačia Bottom | Klöpper arba torisferinė apačia, užtikrinanti konstrukcinį tvirtumą ir lengvą išleidimą. Klöpper bottom or Torispherical bottom design for structural integrity and ease of draining. |  |
| Jungtys Ports | Talpos dangtis: Medžiagų pakrovimo liukas Purškimo rutuliukas CIP rūgštis CIP šarmas Vanduo Maišytuvas Viršutinė pusė: Apvalkalo išėjimas Apatinė pusė: Apvalkalo įvadas su temperatūros indikatoriumi / siųstuvu Temperatūros zondas Apatinės jungtys: Apatinis vožtuvas Svarstyklės Vessel lid: Manhole for material loading Spray ball with water Water Top drive Agitator or bottom drive Top Side: Jacket Outlet Button Side: Jacket Inlet with Temperature indicator/transmitter Temperature probe Bottom Ports: Bottom valve Load cells |  |
| Maišymo sistema Agitation system | Viršuje arba apačioje sumontuotas maišytuvas Vienas „marine“ tipo sparnuočių maišiklis Velenas sujungtas su maišymo varikliu, kuris užtikrina greičio diapazoną nuo 50 iki 250 aps./min. Kai terpės klampa 1,5 mPa·s. A top or bottom mounted stirrer. Single marine impeller A shaft connected to an agitation motor that delivers a speed range of 50 - 250 rpm (parameters for media will be presented). When the viscosity of the medium is 1.5 mPa·s. |  |
| Apvalkalas Jacket | Izoliuotas, cilindrinis su visiškai atviru termoreguliaciniu kontūru. Danga: nerūdijantis plienas, hermetiškai privirintas prie apvalkalo, užtikrinant vientisumą ir ilgaamžiškumą. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4307 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 304L (UNS S30403) specifikaciją. Insulated, cylindrical jacketed design with open circuit with hot water. Coating: Stainless steel hermetically welded on the jacket for seamless integration and durability. Stainless steel must be EN 1.4307 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 304L (UNS S30403). |  |
| Apvalkalo izoliacija Jacket Insulation | Rockwool arba Armaflex HT izoliacinė medžiaga, skirta tiksliam temperatūros palaikymui. Rockwool/Armaflex HT for thermal insulation of the jacket to maintain precise temperature control. |  |
| Medžiagos, kontaktuojančios su produktu Material parts in contact with the product | AISI 316L nerūdijantis plienas, paviršiaus šiurkštumas Ra ≤ 0,8 μm, mechaniškai poliruotas pagal higienos standartus. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4404 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 316L (UNS S31603) specifikaciją. AISI 316L stainless steel, with a roughness of Ra≤0.8 μm, mechanical polished for hygienic standards. Stainless steel must be EN 1.4404 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 316L (UNS S31603) specification. |  |
| Medžiagos, nekontaktuojančios su produktu Material other parts | Visos dalys, neturinčios kontakto su produktu, turi būti pagamintos iš AISI 304L nerūdijančio plieno, išorinis paviršiaus šiurkštumas Ra < 1,2 μm. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4307 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 304L (UNS S30403) specifikaciją. All parts not in contact with the product are made of AISI 304L stainless steel, with Ra < 1.2 μm (External finishing), ensuring durability and ease of cleaning. Stainless steel must be EN 1.4307 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 304L (UNS S30403). |  |
| Sujungimai ir komunalinių sistemų vamzdynai Interconnections and utility piping | Kontaktas su biomasėmis: AISI 316L nerūdijantis plienas, paviršiaus šiurkštumas Ra ≤ 0,8 μm, mechaniškai poliruotas, suvirinimas. Nekontaktuojančios dalys: AISI 304L nerūdijantis plienas, Ra < 1,2 μm (išorinis apdirbimas), suvirinimu. Nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4404 (AISI 316L / UNS S31603) ir EN 1.4307 (AISI 304L / UNS S30403). Contact with biomass: AISI 316L stainless steel, roughness Ra≤0.8 μm, mechanical polished, welding for connections. Not in contact: 304L stainless steel, Ra < 1.2 μm (External finishing), welding for connections. Stainless steel must be EN 1.4404 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 316L (UNS S31603) specification. Stainless steel must be EN 1.4307 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 304L (UNS S30403). |  |
| Platforma Platform and Supports | Platforma ir atramos Pagaminta iš AISI 304L nerūdijančio plieno, užtikrinant konstrukcinį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Made of AISI 304L stainless steel for structural support and durability. |  |
| Trpinės Gaskets | Pagamintos iš FDA patvirtintų medžiagų – PTFE, EPDM arba silikonas. Sukurtos sandariam sujungimui ir higieniškai aplinkai. FDA-approved materials: PTFE/EPDM/Silicone, designed for tight sealing and sanitary applications. |  |
| Apvalkalo slėgio diapazonas Designed for a jacket pressure range | Apvalkalo slėgis nuo –1 iki 4-6 barg. Testuota pagal PED. Designed for jacket pressure range between -1 and 4-6 barg, also tested in compliance with PED. |  |
| Temperatūros diapazonas Designed for a temperature range | Darbinė temperatūra: nuo 0 iki 70 °C. Temperature range: 0 to 70°C |  |
| Apvalkalo temperatūros diapazonas Designed for a jacket temperature range | Temperatūra: nuo 0 iki 80 °C. Temperature range: 0 to 80°C |  |
| Perdavimo linijos Transfer lines | Perdavimo linija per išcentrinį arba membraninį siurblį į: 10 000 l bioreaktorių 2000 l maitinimo talpą Transfer line via centrifugal or membrane pump to: 10,000L bioreactor Feed tank 2000L |  |
| HMI ir PLC integracija HMI and PLC Integration | Sistema turi būti su sklandžia HMI (žmogaus ir mašinos sąsajos) ir PLC (programuojamo loginio valdiklio) integracija, užtikrinančia patikimą valdymą, realaus laiko stebėseną, duomenų registravimą ir naudotojo sąveiką su visais proceso parametrais. The system must include seamless integration between the Human-Machine Interface (HMI) and the Programmable Logic Controller (PLC) to ensure reliable control, real-time monitoring, data logging, and user interaction with all process parameters. |  |
| Valdymas Control | Valdymas iš HMI/SCADA Control from HMI/SCADA |  |

## 2.6. CIP sistema / CIP System

| Reikalavimas Requirement | Aprašymas Description | Gamintojo komentarai Manufacturer Comments |
| --- | --- | --- |
| Prijungimas Connection | CIP yra integruota kiekvieno įrenginio skid’e. Jungtis išoriniams įrenginiams su koncentruotais reagentais. Siurbliai reagentų perpumpavimui. Valdymo skid‘as ir vožtuvų valdymas CIP is integrated in the skid of each unit A connection for dedicated external units with concentrated agents. Pumps for pumping the agents. A control skid and valve control. |  |
| Principas Principle | CIP principas, kai koncentruoti reagentai iš išorinių įrenginių pumpuojami į talpą ir tirpalo koncentracija reguliuojama cirkuliacijos būdu. A CIP principle of pumping concentrated agents from the units into the vessel and conditioning the concentration by circulating. |  |
| Žingsniai Steps | Galimybė atlikti CIP ciklą bent 5 etapais (pvz. skalavimas, reagentų keitimas). Galimybė konfigūruoti etapų trukmę. Capability of performing CIP in at least 5 steps (e.g. rinsing, agent change). Step duration configuration. |  |
| Procedura Procedure | Galimybė atlikti CIP uždaro ciklo principu ir pasiekti reikalingą slėgį purškimo rutuliukams. Galimybė konfigūruoti CIP procedūrą papildomų linijų, tokių kaip tirpalo išleidimo, oro išleidimo, inokuliavimo tiekimo, valymui Ability to perform CIP in a closed-circuit principle and ability to raise the pressure needed for the spray balls. Ability to configure the CIP procedure to clean additional lines like harvest, exhaust, inoculum. |  |
| Jutikliai Sensors | Mažo ir didelio diapazono arba didelio diapazono laidumo jutikliai tirpalų paruošimui ir valymo kokybės patikrai po CIP proceso. Low range and high range or high range conductivity sensors for solution preparation and quality checking after cleaning. |  |

## 2.7. pH kontrolės sistema / pH Control System

| Reikalavimas Requirement | Aprašymas Description | Gamintojo komentarai Manufacturer Comments |
| --- | --- | --- |
| Principas Principle | 200 L fermentatorius – 2 peristaltiniai siurbliai ir sterilūs sujungimai pH reagentams iš autoklavuojamų butelių. 10 000 L fermentatorius – 2 nerūdijančio plieno (AISI 316L) talpos, ne mažesnės kaip 500 l darbinio tūrio, su galimybe tiekti reagentus per suslėgtu oru valdomus vožtuvus. Talpos ir vamzdynai turi būti praplaunami vandeniu. 200L Fermenter - 2 peristaltic pumps and sterile connections for pH agents in autoclavable bottles. 10.000L Fermenter - 2 stainless steel tanks AISI 316L of not less than 500L wv with the ability to supply agents via compressed air controllable valves. Tanks and pipelines should be rinsible with water |  |
| Paruošimas Preparation | Automatinė / pusiau automatinė reagentų ruošimo funkcija talpoms, skirtoms 10 000 L fermentatoriui. Tirpalo koncentracijos nuskaitymas ir paruošimo proceso valdymas. Automatic/ semi automatic preparation function for the tanks dedicated for the 10.000L fermenter. Concentration read and preparation control. |  |
| Talpos Tanks | Bendrosios savybės: Slėginė maišoma talpa, tinkama valymui ir tuščiai sterilizacijai (EMPTY STERILIZATION) Su produktu kontaktuojantys paviršiai pagaminti iš AISI 316L, nekontaktuojantys – iš AISI 304 Dangtelio tarpinė – silikoninė Pagrindinė konfigūracija apima: Talpos charakteristikos Viršus – Klöpper formos, dugnas – kūginis, 30° kampu Darbinis tūris: ne mažiau kaip 50 l – 500 l ar daugiau. Slėgio projektavimo diapazonas nuo 0 iki 2 barg Maksimali temperatūra 120 °C Cilindrinė talpa pagaminta pagal UNE ISO sertifikatą ir pažymėta CE ženklu Standartinė konfigūracija: Dangčio jungtys Apsauginis slėgio vožtuvas Slėgio indikatorius ir slėgio išleidimo vožtuvas Lygio siųstuvas arba lygio jungiklis, skirtas nurodyti, kada reikia paruošti daugiau praskiestos tirpalo. Krovimo anga (manhole) Oro, vandens, garų įvadai Apatinės jungtys: Apatinis vožtuvas Oro modulis bazinėje konfigūracijoje sudarytas iš Pusiau automatinio arna rankinio slėgio reguliavimo su slėgio indikatoriumi viršutiniame kupole ir apsauginiu slėgio išleidimo vožtuvu Visų reikalingų komponentų vienai dujų linijai, skirtai automatiniam oro slėgio palaikymui Rankiniu būdu iš naujo sterilizuojamo apatinio vožtuvo Pagrindinis instrumentacijos paketas apima: Slėgio indikatorių Radarinis lygio siųstuvas arba lygio jungiklis, priklausomai nuo radaro trukdžių su maišykle pagal jungties vietą (ribota vieta montavimui). General features: Pressurized agitated vessel and sanitizable (EMPTY STERILIZATION). The surfaces in contact with the product are in AISI 316L and non‐contact product are in AISI 304. The lid gasket is made of Silicone. The basic configuration includes: Vessel Characteristics: Klöpper top and 30° conical bottom. Working volume: not less than 50 L- 500 L or higher. Design for a pressure range between 0 and 2 barg. Maximum temperature of 120°C. Cylindrical vessel built as per UNE ISO certification and CE marked Standard configuration Lid ports: Pressure safety valve Pressure indicator & pressure relief valve Level transmitter or level switch to indicate the need to prepare more diluted solution. Manhole Air, Water, Steam inlet Bottom ports: Bottom valve The air module, in its basic configuration consists on: Semi automatic or manual pressure adjustment with pressure indicator in upper dome and pressure relief valve. All the required components of 1 gas line for automated air pressurization. Manual re‐sterilizable bottom valve. A basic instrumentation package, comprised of all the following: A pressure indicator A radar level transmitter or level switch depending of interferences of radar with agitator according to port location (limited space for location) |  |

## 2.8. Putų kontrolės sistema / Foam Control System

| Reikalavimas Requirement | Aprašymas Description | Gamintojo komentarai Manufacturer Comments |
| --- | --- | --- |
| Talpa Tank | Ne mažesnė kaip 100 l darbinio tūrio talpa, pagaminta iš nerūdijančio plieno 316L. Not less than 100 L working volume tank made of stainless steel 316L. |  |
| Prijungimas Connection | Antiputintojo talpa prijungta prie 10.000 L fermentatoriaus per sterilizuojamus nerūdijančio plieno vamzdynus. Antifoam tank connected through sterilizable stainless steel piping to the 10.000L fermenter. |  |
| Sterilizacija Sterilization | Pilnai sterilizuojama talpa ir vamzdynai. Fully sterilizable tank and piping. |  |
| Dozavimas Dosing | Dozavimas į 10.000 L fermentatorių per pulsų valdomą vožtuvą. Dosing to the 10.000L fermenter through a controllable by pulses / valve. |  |
| Valdymas Control | Antiputintojo talpos ir funkcijų valdymas vykdomas per pagrindinę linijos valdymo spintą. Antifoam tank and antifoam functionality is controlled through the main line control cabinet. |  |

## 2.9. Procesų valdymo sistema / Process Control System

| Reikalavimas Requirement | Aprašymas Description | Gamintojo komentarai Manufacturer Comments |
| --- | --- | --- |
| Valdymo spinta Cabinet | Europos nerūdijančio plieno spinta (atitinkanti CE reikalavimus). Valdymo dėžė su liečiamu ekranu. European stainless steel cabinet (CE-compliant). Control box with touchscreen. |  |
| Parametrai ir valdymas Parameters and controls | Galimybė registruoti ir valdyti šiuos parametrus ir funkcijas: ištirpusio deguonies (DO), pH, temperatūros, putų kontrolės, slėgio, dujų srauto, maišymo, maitinimo, vožtuvų veikimo, CIP ir SIP ciklų. Ability to register and control DO, pH, temperature, foam control, pressure, gas-flow, agitation, feeding, valve function, CIP and SIP cycles. |  |
| Funkcionalumas Functionalities | Kaskadinis valdymas ir parametrų minimalių/maksimalių reikšmių funkcija. Sąlyginis programavimas pilnam proceso automatizavimui su veiksmų ir perėjimų kūrimu. Receptų kūrimas. PID valdymo parametrų keitimo galimybė proceso metu Kontroliniai sąrašai / saugos patikros, neleidžiančios procesui tęstis, kol neįvykdomi būtini žingsniai. Fed-batch proceso profiliavimas CIP/SIP procesų konfigūravimas ir valdymas. Galimybė prijungti ir programuoti išorinę įrangą (pvz., centrifugą ar terpės paruošimo talpą). Užraktų (interlock) sistemos. Cascade control and parameter min/max value function. Conditioning programming for full process automatization and step/shift creation. Recipe creation. PIDs configuration access during process control. Checklist/safety checking ensuring the process doesn’t proceed until needed steps are fulfilled. Fed-batch profiling. CIP/SIP process configuration and control. Ability to connect and program external equipment (e.g. centrifuge and media preparation tank). Interlock systems. |  |
| Registravimas Logging | Kreivių ir istorinių duomenų registravimas Galimybė atsisiųsti duomenis per USB arba nuotoliniu būdu Trendline and historical data logging. Ability to download the data via USB or remote control. |  |
| Pavojaus signalai Alarms | Klaidų ir pavojaus signalų registravimas Error and alarm logging. |  |
| Prieinamumas Accessibility | Operatorių lygių hierarchijos kūrimas. Nuotolinės prieigos galimybė. Galimybė programuoti ir konfigūruoti programinę įrangą papildomų funkcijų, įrangos ir jutiklių integravimui. Operator level hierarchy creation. Remote access possibility. Ability to program and configure the software to add additional functions, equipment and sensors. |  |

## 2.10. Darbai / Works

| Reikalavimas Requirement | Aprašymas Description | Gamintojo komentarai Manufacturer Comments |
| --- | --- | --- |
| FAT paruošimas ir vykdymas Preparation and Execution of FAT | Tiekėjas turi parengti ir atlikti išsamų gamyklinį priėmimo bandymą (FAT), užtikrinant, kad įranga atitinka visus techninius reikalavimus ir veikimo specifikacijas prieš išsiunčiant. Tai apima bandymų planų pateikimą, vykdymo protokolus ir bandymų rezultatų dokumentaciją, skirtą užsakovo peržiūrai ir patvirtinimui. The supplier shall prepare and execute a comprehensive Factory Acceptance Test (FAT), ensuring the equipment meets all technical specifications and operational requirements before shipment. This includes providing test plans, execution protocols, and documentation of test results for customer review and approval. |  |
| Įrangos pakavimas ir paruošimas transportavimui Packing and Preparation for Transportation | Įranga turi būti tinkamai supakuota ir paruošta transportavimui, siekiant užtikrinti saugų pristatymą. Tai apima tinkamų apsauginių medžiagų naudojimą pervežimo metu, atitiktį galiojantiems transportavimo reikalavimams bei įrangos vientisumo užtikrinimą atvykus į paskirties vietą. The equipment shall be properly packed and prepared for transportation to ensure safe delivery. This includes the use of suitable materials for protection during transit, compliance with relevant shipping regulations, and ensuring equipment integrity upon arrival. |  |
| Įrangos transportavimas į kliento patalpas (su draudimu) Transportation to Client Premises (Insurance Included | Tiekėjas turi organizuoti įrangos transportavimą į kliento patalpas, įskaitant visus reikiamus transportavimo dokumentus ir draudimo apsaugą viso pervežimo metu. Įranga turi būti apsaugota nuo pažeidimų transportavimo metu, o visa su pervežimu susijusi rizika tenka tiekėjui. The supplier shall arrange for transportation of the equipment to the client's premises, including the necessary shipping documentation and insurance coverage for the duration of the transport. The equipment must be protected against damage during transit, and all transportation risks shall be covered by the supplier. |  |
| Iškrovimas ir įrangos išdėstymas pagal planą (su priežiūra) Unloading and Placement on Layout (Supervision Included) | Atvykus įrangai į kliento aikštelę, tiekėjas privalo prižiūrėti jos iškrovimą, užtikrindamas tinkamą tvarkymą ir išdėstymą pagal patvirtintą vietos planą. Tai apima koordinavimą su kliento komanda, kad visa įranga būtų tiksliai ir saugiai pastatyta numatytose vietose. Įmonė įsipareigoja raštu nurodyti, kokia įranga ir darbo jėga bus reikalinga Įrangos iškrovimui ir sumontavimui. Upon arrival at the client site, the supplier shall supervise the unloading of equipment, ensuring proper handling and placement according to the site layout. This includes coordinating with the client’s team to ensure that all equipment is positioned correctly and safely in the designated areas. The Company obliges to indicate in writing what kind of equipment and workforce will be needed/ for the offload/setup of the Equipment. |  |
| Įrengimas / Pre-SAT Installation/ Pre-SAT | Tiekėjas turi užtikrinti priežiūrą vietoje įrangos išpakavimo, sumontavimo ir procesinių skidų bei jų tarpusavio sujungimų metu. Tai apima visos įrangos įrengimo priežiūrą pagal patvirtintą išdėstymo planą ir technines specifikacijas, taip pat visų mechaninių, elektros ir komunalinių prijungimų tinkamą įrengimą. Visi procesiniai ir komunaliniai sujungimai, įskaitant fermentatorių skidų tarpusavio sujungimus, turi būti suprojektuoti naudojant standartines pramonines jungtis (pvz., spaustuvines, sriegiuojamas ar flanšines), kad montavimą galėtų atlikti bendrieji mechaniniai rangovai be specializuotų technikų ar nuosavų įrankių poreikio. Visi prijungimo taškai turi būti aiškiai pažymėti, lengvai prieinami ir dokumentuoti, kad būtų užtikrintas efektyvus, saugus ir patikimas įrengimas aikštelėje. Klientas gali skirti ribotą skaičių darbuotojų, kurie padėtų Įmonei įrengimo metu, bet tik atliekant paprastas užduotis, kurioms nereikia specialaus techninio pasirengimo. Šios pagalbinės funkcijos yra papildomos ir neturi pakeisti ar dubliuoti Įmonei priskirtų atsakomybių. Klientas savo sąskaita užtikrina, kad viso įrengimo, paleidimo ir derinimo laikotarpiu būtų prieinamas mechanikas-technikas, mokantis anglų kalbą, kuris padės Įmonei vykdant nespecializuotas užduotis, kai to paprašys Įmonė. Pre-SAT (Pirminis vietinis priėmimo testas): Prieš atliekant SAT (Vietinį priėmimo testą), tiekėjas atliks Pre-SAT, kad patikrintų, ar visi būtini komunaliniai prijungimai (elektra, vanduo, suslėgtas oras, garai ir kt.) buvo tinkamai paruošti kliento. Patvirtinus prijungimų paruošimą ir juos užbaigus, klientas prijungs visus komunalinius tinklus prie sumontuotos įrangos. The supplier shall provide on-site supervision for the unpacking, installation, and connection of process skids and their interconnections. This includes overseeing the correct installation of all equipment in accordance with the approved layout and technical specifications, as well as ensuring that all mechanical, electrical, and utility connections are properly established. All process and utility connections including those between fermenter skids must be designed for standard industrial interfaces (e.g., clamp, threaded, or flanged), enabling installation to be performed by general mechanical contractors without the need for specialized technicians or proprietary tools. All connection points must be clearly labeled, accessible, and documented to support efficient, safe, and reliable installation on site. The Client may provide a limited number of personnel to support the Company during installation, but only for basic assistance that does not require specific technical qualifications. These support roles are auxiliary in nature and shall not substitute or overlap with the responsibilities assigned to the Company. A mechanical technician from the Client’s side, with fluent English communication skills, shall be made available during the entire period of installation, start-up, and commissioning, at the Client’s cost, to assist with non-specialized tasks as requested by the Company. Pre-SAT (Pre-Site Acceptance Test): Prior to the Site Acceptance Test (SAT), the Company will conduct a Pre-SAT to verify whether all required utility connections (electricity, water, compressed air, steam, etc.) have been properly prepared by the Client. Upon confirmation and completion of utility connections, the Customer will finalize the connection of all utilities to the installed equipment. |  |
| SAT SAT | Tiekėjas privalo atlikti Vietos priėmimo testavimą (SAT), užtikrindamas, kad įranga tinkamai veiktų savo veikimo aplinkoje. Terpės laikymo testas – Įmonė privalo atlikti validuotą maistinės terpės laikymo testą visiems susijusiems rezervuarams ir perdavimo linijoms, siekiant patvirtinti, kad sistema išlaiko sterilumą nustatytą laikotarpį (ne trumpiau nei 24 val.) kaip SAT testų dalį. Testas taip pat turi apimti maistinės terpės perkėlimą tarp fermenterių. Rezultatai turi apimti mikrobiologinius mėginius ir tendencijų duomenis, rodančius, kad nėra mikrobų augimo virš priimtinų ribų. Kelionių ir svetingumo išlaidos Visos kelionių ir svetingumo išlaidos, įskaitant transportą, apgyvendinimą, maitinimą ir kitas susijusias išlaidas paslaugų teikimo personalui, turi būti įtrauktos į bendrą kainą. Site Acceptance Testing (SAT) The supplier shall perform Site Acceptance Testing (SAT), ensuring that the equipment is functioning correctly in its operational environment. Media hold test - the Company shall perform a validated media hold test for all relevant tanks and transfer lines to confirm the system maintains sterility for the specified duration (minimum of 24 hours) as part of the SATs tests. The media hold test should also include media transfer between the fermenters. Results shall include microbiological sampling and trend data showing no microbial growth above acceptance limits. Travel and Hospitality Expenses All travel and hospitality expenses, including transportation, accommodation, meals, and incidentals for service personnel, must be included in the overall cost. |  |
| Mokymai Trainings | Įmonė įsipareigoja organizuoti struktūrizuotus mokymus Kliento personalui, siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir savarankišką Sistemos eksploatavimą. Mokymų apimtis ir trukmė turi atitikti Įmonės galutinėje pasiūloje pateiktas sąlygas ir būti suderinta tarp Šalių iki įrangos pristatymo. Pagrindiniai mokymai vyks Kliento patalpose, juos gali papildyti nuotolinės sesijos per vaizdo konferencijų platformas (pvz., Zoom, Microsoft Teams, Google Meet), vykdomos įprastomis darbo valandomis. Visi mokymai bus vedami anglų kalba, o visa susijusi techninė ir eksploatacinė dokumentacija taip pat bus pateikta anglų kalba. Mokymai turi apimti bent šiuos modulius, laikantis pasiūlyme nurodytų sąlygų ir laiko: Sistemos eksploatavimas – išsamios instrukcijos apie įrangos naudojimą, darbo eigas ir proceso parametrus Saugos protokolai – nurodymai dėl saugaus darbo su įranga ir veiksmų avarinėse situacijose Techninė priežiūra ir valymas – įprasti techninės priežiūros veiksmai, higienos procedūros ir mechaninės patikros Programinės įrangos ir valdymo sistemos naudojimas – automatizavimo sąsajų valdymas, duomenų įvedimas ir stebėsenos įrankiai Pagrindinis trikčių šalinimas – dažniausiai pasitaikančių gedimų atpažinimas ir reagavimo veiksmai Dokumentacija – instrukcijos dėl žurnalų pildymo, eksploatacijos žymėjimų Papildomas nuotolinis palaikymas prisijungiant prie programinės įrangos (ne mažiau 10 valandų) gali būti teikiamas per vaizdo konferencijas artimiausias 60 kalendorinių dienų po mokymų, siekiant paaiškinti jau aptartas temas. Bet kokie papildomi mokymai ar veiklos pagalba bus teikiami atskiru susitarimu ir papildomai apmokestinami. Šis palaikymas apima: Tiesioginę nuotolinę pagalbą operatoriams ir techniniam personalui iškilus neaiškumams ar klausimams dėl nepakankamų žinių Paaiškinimus el. paštu, vaizdo skambučiais ar kitomis abipusiai suderintomis komunikacijos priemonėmis Patarimus dėl trikčių šalinimo ir grįžtamąjį ryšį remiantis realiais veiklos atvejais The Company shall provide structured training sessions to the Client’s personnel to ensure the safe, efficient, and independent operation of the System. The scope and duration of the training shall be in accordance with the final offer provided by the Company and agreed by the Parties prior to equipment delivery. Initial training shall take place on-site at the Client’s premises and may be supplemented by remote sessions via video conferencing platforms (e.g., Zoom, Microsoft Teams, Google Meet), conducted during standard business hours. All training shall be delivered in English, and related technical and operational documentation shall also be provided in English. The training shall include, at minimum, the following modules and in the time and conditions explained in offer: System operation – full instruction on equipment usage, workflows, and process parameters; Safety protocols – guidance on safe handling of equipment and emergency procedures; Maintenance and cleaning – regular maintenance routines, hygiene procedures, and mechanical inspections; Software and control system usage – operation of automation interfaces, data input, and monitoring tools; Basic troubleshooting – identification of common faults and response procedures; Documentation – instruction on record-keeping, operational logs. Additional remote support which includes direct connection to software (not less than 10 hours in total) may be provided via video conference during the following 60 calendar days, for clarification of previously covered topics. Any further training or operational assistance shall be subject to separate agreement and invoicing. This support shall include: Direct remote assistance for operators and technical staff in case of uncertainties or issues arising from insufficient knowledge; Clarifications via email, video calls, or other mutually agreed communication platforms; Troubleshooting advice and operational feedback based on real use-case scenarios. |  |
| Veikimo kvalifikacija (OQ) Operational qualification OQ | Po ne trumpesnio kaip vieno (1) mėnesio veikimo po SAT testų, Klientas, padedamas Įmonės, atliks kamienų keitimo testą – fermentacijos linija turi sėkmingai atlikti visą gamybinį ciklą, naudojant sporų formuojantį bakterijų kamieną (pvz., Bacillus spp.) kaip atitinkantį proceso reikalavimus. Baigus šį ciklą ir atlikus CIP/SIP procedūrą, bus atliekamas maistinės terpės laikymo testas. Kamienų keitimo procedūra turi parodyti veiksmingas CIP/SIP (valymas vietoje / sterilizavimas vietoje) bei taršos kontrolės priemones, o po proceso gauti kokybės duomenys turi patvirtinti kryžminės taršos nebuvimą. After at least one (1) month of operation after SATs the Client will perform, with Company support a Strain changeover test- the fermentation line shall successfully perform a complete production cycle using as representative of the process requirements a spore forming bacterial strains (e.g., Bacillus spp.). Once that is finished and the plant has gone through CIP/SIP cycle a Media hold test will be performed. The changeover procedure shall demonstrate effective CIP/SIP (clean-in-place/sterilize-in-place) and contamination control measures, with post-run quality data confirming absence of cross-contamination. |  |
| Pagalba Support | Pagalba pirmųjų bandomųjų partijų metu. Pakanka nuotolinės konsultacijos; buvimas vietoje tik kritiniais atvejais. (ne ilgiau nei 3 mėn) Support during initial batches. Remote assistance is sufficient; on-site presence only if critical issues occur. (no longer than 3 months) |  |
| Garantija Warranty | Ne mažiau 12 mėnesių. Not less than 12 months warranty period. |  |

## 2.11. Dokumentacija / Documentation

| Reikalavimas Requirement | Aprašymas Description | Gamintojo komentarai Manufacturer Comments |
| --- | --- | --- |
| P&ID (Proceso ir instrumentų diagrama) P&ID (Process and Instrumentation Diagram) | Išsami P&ID diagrama, kurioje pateikiami visi proceso srautai, instrumentacija, valdymo sistemos ir įrangos tarpusavio sujungimai. Detailed P&ID that includes all process flows, instrumentation, control systems, and interconnections for the equipment |  |
| FAT protokolai ir vykdymas (Gamyklinis bandymų testas) FAT. Protocols & Execution (Factory Acceptance Testing) | Išsamūs gamyklinio priėmimo bandymo (FAT) protokolai, įskaitant bandymo kriterijus, procedūras ir vykdymo planus, siekiant patvirtinti, kad įranga atitinka specifikacijas prieš išsiunčiant. Detailed protocols for Factory Acceptance Testing, including test criteria, procedures, and execution plans to validate the equipment meets specifications before shipment. |  |
| SAT protokolai ir vykdymas su terpės sulaikymo testu (24 val.) SAT Protocols and Execution with Media Hold Test (24 hours) | Vietinio priėmimo bandymo (SAT) protokolai, įskaitant 24 valandų terpės sulaikymo testą, siekiant užtikrinti tinkamą sistemos veikimą ir sterilumą. Site Acceptance Testing protocols, including a 24-hour media hold test to ensure proper functionality and system sterility. |  |
| FDS paketas (Funkcinė projektavimo specifikacija) FDS Package (Functional Design Specification) | Išsamus FDS paketas, apibrėžiantis sistemos funkcinius reikalavimus, projektavimo parametrus ir našumo kriterijus. A comprehensive FDS package outlining functional requirements, design parameters, and performance criteria of the system. |  |
| PLC ir SCADA sistemos architektūros aprašymas Description of the PLC and SCADA System Architecture | Išsamus PLC ir SCADA sistemos architektūros aprašymas, įskaitant aparatinės įrangos topologiją, programinius komponentus, ryšio protokolus ir tinklo saugumo funkcijas. Pastaba: Apimtis apima SCADA funkcionalumą tik skid ar sistemos lygiu. Turi būti užtikrinta galimybė integruoti į aukštesnio lygio gamyklos SCADA sistemą, jei tokia būtų taikoma. Detailed description of the PLC and SCADA system architecture, including hardware topology, software components, communication protocols, and network security features. The scope includes SCADA functionality at the skid or system level. Integration capability must be ensured for connection to a higher-level plant SCADA system, if applicable. |  |
| Įrengimo instrukcijos ir brėžiniai Installation Instructions and Drawings | Išsamios įrengimo instrukcijos kartu su visais reikalingais brėžiniais, siekiant užtikrinti teisingą ir efektyvų sistemos surinkimą bei integravimą. Complete installation instructions along with all necessary drawings to ensure correct and efficient assembly and integration of the system. |  |
| Komunikacijų prijungimų diagrama Utility Connection Diagram | Diagrama, rodanti visus įrangos veikimui reikalingus komunalinius prijungimus (elektra, vanduo, suslėgtas oras ir kt.), įskaitant prijungimo taškus ir technines specifikacijas. Diagram showing all utility connections (electricity, water, compressed air, etc.) required for the equipment's operation, including connection points and specifications. |  |
| Komunalinių resursų sunaudojimo parametrai (elektra, garai, šaldymas, vanduo, oras ir kt.) Utilities Consumption Parameters (Electricity, Steam, Chiller, Water, Air, etc.) | Išsamūs komunalinių resursų sunaudojimo parametrai, įskaitant elektros energiją, garus, aušinimo vandenį, suslėgtą orą ir kitus, skirti operaciniams poreikiams įvertinti. Detailed consumption parameters for utilities, including electricity, steam, chilled water, compressed air, and others, to estimate operational requirements. |  |
| IQ/OQ protokolai (Įrengimo kvalifikacija / Veikimo kvalifikacija). Ne GMP. IQ/OQ Protocols (Installation Qualification / Operational Qualification). Non GMP. | Įrengimo kvalifikacijos (IQ) ir veikimo kvalifikacijos (OQ) protokolai, skirti užtikrinti tinkamą įrangos įrengimą ir jos funkcinį veikimą. Protocols for Installation Qualification and Operational Qualification to ensure proper installation and operational functionality of the equipment. |  |
| Elektros schemos Electrical Schematics | Išsamios elektros schemos, kuriose pavaizduoti visi elektros sujungimai, komponentai ir specifikacijos, reikalingos įrangos veikimui. Complete electrical schematics, showing all electrical connections, components, and specifications required for equipment operation. |  |
| Vartotojo vadovai ir eksploatavimo instrukcijos User Manuals and Operating Manuals | Vartotojo vadovai ir eksploatavimo instrukcijos, skirtos tinkamam įrangos naudojimui, valdymui ir gedimų šalinimui. User manuals and operating instructions for the proper use, operation, and troubleshooting of the equipment. |  |
| Atitikties deklaracija Declaration of Conformity | Deklaracija, patvirtinanti, kad įranga atitinka atitinkamus pramonės standartus, reglamentus ir saugos reikalavimus. EU CE A declaration certifying that the equipment complies with relevant industry standards, regulations, and safety requirements. EU CE |  |
| Medžiagų sertifikatai su gamintojo deklaracija Materials Certificates with Producer's Statement | Sertifikatai, patvirtinantys įrangos gamyboje sunaudotų medžiagų atitiktį, kartu su gamintojo deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą standartams. Kontaktui su biomasėmis: nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4404 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 316L (UNS S31603) specifikaciją. Be kontakto su biomasėmis: nerūdijantis plienas turi būti EN 1.4307 pagal EN 10088-1, atitinkantis AISI 304L (UNS S30403) specifikaciją. Certificates verifying the materials used in the manufacturing of the equipment, along with the producer’s statements confirming compliance with standards. Contact with biomass: Stainless steel must be EN 1.4404 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 316L (UNS S31603) specification. Non-contact with biomass: Stainless steel must be EN 1.4307 according to EN 10088-1, corresponding to AISI 304L (UNS S30403). |  |
| Kalibravimo sertifikatai Calibration Certificates | Kritinių instrumentų ir įrangos kalibravimo sertifikatai ir procedūros, užtikrinančios, kad jie atitinka nustatytas tolerancijas ir veikimo standartus. Certificates and procedures of calibration for critical instruments and equipment, ensuring they meet specified tolerances and performance standards. |  |
| Brėžiniai Drawings | Visi su įranga susiję techniniai brėžiniai, įskaitant surinkimo brėžinius, detalių brėžinius ir schemas. All relevant technical drawings related to the equipment, including assembly drawings, detailed part drawings, and schematics. |  |
| Išdėstymo brėžiniai Layout Drawings | Išsamus įrangos ir jos įrengimo vietos išdėstymas, parodantis aiškų išdėstymą, erdvės reikalavimus ir tarpusavio sujungimus. A comprehensive layout of the equipment and its installation site, showing clear placement, spatial requirements, and interconnections. |  |
| Suvirinimo dokumentacija Welding Documentation | Apima suvirinimo procedūrų specifikacijas (WPS), suvirintojų kvalifikacijas siekiant užtikrinti atitiktį suvirinimo standartams. Includes Welding Procedure Specifications (WPS), welding qualifications to ensure compliance with welding standards. |  |
| NDT protokolai (Nenaikinamieji bandymai) NDT Protocols (Non-Destructive Testing) | Nenaikinamųjų bandymų (NDT) protokolai, skirti užtikrinti suvirintų komponentų ir medžiagų vientisumą bei saugumą. Non-Destructive Testing protocols to ensure the integrity and safety of welded components and materials. |  |
| Slėgio bandymų protokolai Pressure Test Protocols | Slėgio bandymų protokolai, skirti patikrinti sistemos stiprumą ir atsparumą nuotėkiui. Protocols for pressure testing to verify the strength and leakage resistance of the system. |  |
| Pasyvavimo protokolai Passivation Protocols | Procedūros, skirtos nerūdijančio plieno ar kitų medžiagų pasyvavimui, siekiant užkirsti kelią korozijai ir užtikrinti ilgalaikį sistemos vientisumą. Procedures for the passivation of stainless steel or other materials to prevent corrosion and ensure long-term system integrity. |  |
| Įrenginių / komponentų sertifikatai, deklaracijos ir eksploatavimo instrukcijos Certificates, Declarations, and Operating Instructions of Devices/Items | Atskiriems sistemoje naudojamiems komponentams ir įrenginiams skirti sertifikatai bei eksploatavimo instrukcijos, užtikrinantys atitiktį saugos ir veikimo standartams. CE ženklinimas. Certification and operating instructions for individual components and devices used in the system, ensuring compliance with safety and performance standards. CE. |  |
| Atsarginių dalių sąrašas ir jų tiekimo garantijos, įskaitant pristatymo terminus bei prieinamumo užtikrinimą List of Spare Parts and Their Supply Warranty, Including Lead Times and Availability Guarantees | Išsamus svarbiausių atsarginių dalių sąrašas su tiekimo garantijomis, įskaitant pristatymo terminus, prieinamumo užtikrinimą ir tiekimo sąlygas. A complete list of critical spare parts, along with supply warranties, including lead times, availability guarantees, and conditions for supply. |  |
| Eksploatavimo ir priežiūros vadovas (O&M vadovas) Operation and Maintenance Manual (O&M Manual) | Išsamus eksploatavimo ir priežiūros vadovas, apimantis veikimo procedūras, profilaktinės priežiūros grafikus, gedimų šalinimą ir rekomenduojamas atsargines dalis. A comprehensive operation and maintenance manual, covering operational procedures, preventive maintenance schedules, troubleshooting, and spare parts recommendations. |  |
| Mokymų sesijų protokolai ir susijusi mokomoji medžiaga Training Session Protocols and Associated Materials | Išsamūs mokymų sesijų protokolai, įskaitant mokomąją medžiagą, siekiant užtikrinti tinkamą įrangos veikimo, priežiūros ir gedimų šalinimo supratimą. Detailed protocols for training sessions, including training materials to ensure proper understanding of equipment operation, maintenance, and troubleshooting. |  |
| Garantija – ne mažiau kaip 12 mėnesių Warranty – not less than 12 months | Garantijos dokumentacija, apibrėžianti įrangos garantijos apimtį, trukmę (ne trumpesnę kaip 12 mėnesių) ir sąlygas, įskaitant defektų šalinimo bei techninės pagalbos teikimo terminus ir tvarką. Warranty documentation detailing the scope, duration (not less than 12 months), and conditions of the equipment warranty, including terms for defect rectification and technical support provision. |  |

Nurodyti konkrečius parametrus (vertes), ar pateikti atitikimo reikalavimui aprašymą. Specify parameters (values) or provide a description of compliance with the requirement.