3 PRIEDAS

NAUJO SIJOTUVO, SKIRTO SMĖLIO-ŽVYRO IR KITŲ NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ IŠGAVIMO IR APDIRBIMO DARBAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

INFORMACIJA APIE PERKAMĄ OBJEKTĄ

Pirkimo objektas – Naujas sijotuvas  skirtas smėlio- žvyro ir kitų nerūdinių medžiagų išgavimo ir apdirbimo darbams.

Įrenginiai turi būti nauji, atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB reikalavimus, pilnai sukomplektuoti ir paruošti darbui.

Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas – derinimas ir darbuotojų apmokymas.

Prekės pristatymo terminas – 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo.

PERKAMOS ĮRANGOS APRAŠYMAS:

| Vikšrinis vibracinis sijotuvas galintis dirbti elektra prijungus prie elektros tinklo, dyzeliniu varikliu skirtu transportavimui po karjerą ar darbui, kai elektros nėra. | 1 vnt. |
| --- | --- |
| Sertifikavimas | Įrenginio konstrukcija turi atitikti nacionalinius ir ES reikalavimus gamybos, gamtosaugos, saugos darbe srityse (įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu (pateikiama galiojanti ir tiekėjo patvirtintą gamintojo EB atitikties deklaracija (sertifikatas) su vertimu į lietuvių kalbą). |
| Pagaminimo metai | Ne ankščiau 2024 m. |
| Sijojimo lygių vibracinis sijotuvas | Ne mažiau kaip 2 sijojimo lygių |
| Veikimo principas: | Sijojama medžiaga iš bunkerio metaliniu konvejeriu paduodama į vibruojančius sietus, sumontuotus vienas virš kito; sietai atskiria numatytas frakcijas ir atskirais konvejeriais jas transportuoja į sandėliavimo kaupus. |
| Bendras svoris | Ne mažiau nei 26 tonų, bet ne daugiau nei 30 tonų |
| Tranportiniai išmatavimai | Ne didesni nei (aukštis/plotis/ilgis) – 3,20m / 2,90m /14,2 m |
| Teorinis našumas | Ne mažiau 350 tonų per valandą |
| Maksimalus sijojimos medžiagos dydis, | Ne mažiau nei 600 mm |
| Variklio galingumas | Ne mažiau kaip 55 kW prie 2200 aps./min. (atitinka žalią pirkimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011) |
| Variklio taršos norma | Ne mažiau STAGE V |
| Nominali elektros variklių, prijungiamo prie elektros tinklo galia | Ne mažiau, kaip po 35 kw |
| Variklio cilindrų skaičius | Ne mažiau nei 4 vnt.; |
| Variklio litražas | Ne daugiau kaip 4,5 litrų; |
| Įrenginio darbinių funkcijų ir judėjimo užtikrinimas | Elektrinėmis ir hidraulinėmis pavaromis. |
| Kuro bako talpa | Ne mažiau kaip 280 litrų |
| Hidraulinės alyvos bako talpa | Ne mažiau kaip 200 litrų, bet ne daugiau kaip 300 litrų |
| Bunkerio talpa, | Ne mažiau nei 7 m3 |
| Metalinio plokštelinio maitintuvo plotas | Ne mažiau nei 3 m2 |
| Sijojimo dėžė | Ne mažiau, kaip 2 lygių |
| Sijotuvo konvejeriai | Hidrauliškai susilankstantys |
| Hidrauliškai nusileidžiantis ir pasikeliantis sijotuvo stambios frakcijos konvejeris, darbinis plotis ne mažiau nei 1200 mm. | 1 vnt. |
| Stambios frakcijos sijotuvo konvejeris | Darbinis plotis ne mažiau nei 1200 mm. |
| Hidrauliškai reguliuojami produkcijos išpylimo konvejerių darbiniai kampai | Taip |
| Smulkmės frakcijos konvejerio išpylimo aukštis | Ne mažesnis nei 3,50 m |
| Smulkmės frakcijos konvejerio konvejerio diržo plotis, | Ne mažiau nei 800 mm |
| Vidutinės frakcijos konvejerio išpylimo aukštis | Ne mažesnis nei 3,50 m |
| Vidutinės konvejerio profiliuoto konvejerio diržo plotis | Ne mažiau nei 800 mm |
| Hidrauliškai reguliuojamas sijotuvo sijojimo kampas | Ne mažiau nei 3 padėtys |
| Viršutinio sijojimo lygio išmatavimai | Ne mažesni, kaip 4,2 x 1,5 m.; |
| Apatinio sijojimo lygio išmatavimai | Ne mažesni, kaip 3,6 x 1,5 m.; |
| Viršutinis sijojimo lygis (aukštas) pirštinio tipo („finger screen“) | Su ne didesniu kaip 50 mm sijojimo tarpu |
| Apatinio sijojimo lygio pintas sietas | Su ne mažesne kaip 400 mm. sijojimo akimi |
| Įrengtos cinkuotos aptarnavimo aikštelės su užlipimo laipteliais sijojimo įrenginio šonuose. | Taip |
| Įrengta automatinė centrinė tepimo sistema | Taip |
| Vikšrų plotis, | Ne mažiau 500 mm |
| Vikšrinės pavaros valdymas | Nuotolinis radijo belaidis valdymas |
| Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių arba 2000 moto valandų, priklausomai kuris terminas sueis pirma |
| Telemetrinė sistema leidžianti stebėti mašinos lokaciją, kuro sąnaudas, moto valandas, klaidas ir gauti ataskaitas | Taip |
| Sijotuvo eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai, atsarginių dalių katalogai lietuvių ir gamintojo kalbomis. | Taip |
| Tiekėjas turi turėti galimybę ir įsipareigoti atlikti garantinį aptarnavimą bei remontą, tiekti atsargines dalis; turi turėti apmokytą personalą ir mobilias priemones aptarnauti ir remontuoti techniką pirkėjo gamybinėje bazėje (pateikti serviso tarnybos aprašymą). | Taip |
| Tiekėjas turi apmokytą personalą ir mobilias priemones aptarnauti ir remontuoti techniką pirkėjo gamybinėje bazėje (pateikiamas serviso tarnybos aprašymas). | Taip |

_____________