4 PRIEDAS

NAUJO KONVEJERIO, SKIRTO SMĖLIO- ŽVYRO IR KITŲ NERŪDINIŲ MEDŽIAGŲ IŠGAVIMO IR APDIRBIMO DARBAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

INFORMACIJA APIE PERKAMĄ OBJEKTĄ

Pirkimo objektas – Naujas konvejeris skirtas smėlio- žvyro ir kitų nerūdinių medžiagų išgavimo ir apdirbimo darbams.

Įrenginys turi būti naujas, atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB reikalavimus, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui.

Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas – derinimas ir darbuotojų apmokymas.

Pristatymo laikas – per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

PERKAMOS ĮRANGOS APRAŠYMAS:

| Vikšrinis konvejeris galintis dirbti elektra prijungus prie elektros tinklo, dyzeliniu varikliu skirtu transportavimui po karjerą ar darbui, kai elektros nėra. | 1 vnt. |
| --- | --- |
| Sertifikavimas | Įrenginio konstrukcija turi atitikti nacionalinius ir ES reikalavimus gamybos, gamtosaugos, saugos darbe srityse (įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu; tiekėjas privalės pateikti galiojančią ir tiekėjo patvirtintą gamintojo EB atitikties deklaraciją (sertifikatą) su vertimu į lietuvių kalbą). |
| Pagaminimo metai | Ne ankščiau 2024 m. |
| Konvejerio diržo atstumai tarp centrų | Ne mažiau nei 23 metrų |
| Veikimo principas: | Maitinama medžiaga transportuojama konvejerių į sandėliavimo rietuves |
| Transportinis svoris | Ne mažiau nei 12 tonų, bet ne daugiau nei 18 tonų |
| Tranportiniai išmatavimai | Ne didesni nei (aukštis/plotis/ilgis) – 2,8 / 2,3 / 12 m |
| Teorinis našumas | Ne mažiau 300 tonų per valandų |
| Maksimalus transportuojamos medžiagos dydis | Ne daugiau nei 200 mm |
| Variklio galingumas | Ne mažiau kaip 30 kW prie 1500 aps./min. |
| Variklio taršos norma | Ne mažiau STAGE V |
| Nominali elektros variklių, prijungiamo prie elektros tinklo galia | Ne mažiau, kaip po 11 kw (atitinka žalią pirkimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011) |
| Įrenginio darbines funkcijas ir judėjimą turi užtikrinti | Hidraulinės ir elektrinės pavaros |
| konvejerio diržo sukimąsi turi užtikrinti | Elektros varikliai |
| Kuro bako talpa | Ne mažiau kaip 200 litrų |
| Hidraulinės alyvos bako talpa | Ne mažiau kaip 100 litrų |
| Bunkerio apkaustymas | Ne mažiau kaip 6 mm storio plokštėmis |
| Bunkerio talpa | Ne mažiau nei 1,5 m3 |
| Konvejerio susilankstymas į transportinę padėtį | Hidraulinis |
| Konvejerio nusileidimas ir pasikėlimas | Hidraulinis |
| Hidrauliškai reguliuojamas konvejerio darbinis kampas | Ne mažiau 9-22 laipsnių |
| Maksimalus medžiagos išpylimo aukštis | prie 22 laipsnių darbinio kampo, ne mažiau kaip 9 m |
| Konvejerio diržo maksimalus sukimosi greitis | Ne mažiau nei 2m/s |
| Konvejerio diržo darbinis plotis | Ne mažiau nei 1000 mm |
| Vikšrų plotis | Ne mažiau 400 mm |
| Važiavimo greitis | Ne mažiau nei 1 km/h |
| Suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių arba 2000 moto valandų, priklausomai kuris terminas sueis pirma |
| Konvejerio eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai, atsarginių dalių katalogai lietuvių ir gamintojo kalbomis. | Taip |
| Tiekėjas turi turėti galimybę ir įsipareigoti atlikti garantinį aptarnavimą bei remontą, tiekti atsargines dalis; | Taip |
| Tiekėjas turi turėti apmokytą personalą ir mobilias priemones aptarnauti ir remontuoti techniką pirkėjo gamybinėje bazėje (Tiekėjas pateikia serviso tarnybos aprašymą). | Taip |

_____________