## Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1 Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - (JT EEK) taisyklė Nr. 107 – Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“ [2018/237].

  - Pirkėjas – UAB „Vlasava“.

  - Prekės – Taršių M2 klasės transporto priemonių konversija į visiškai netaršias M2/M3 klasės elektra varomas transporto priemones, naudojančias tik iš išorės įkraunamą elektros energiją.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo, kurioje nustatomi Tiekėjo ir Pirkėjo įsipareigojimai, teisės ir atsakomybės dėl Prekių tiekimo.

# PREKIŲ APRAŠYMAS IR APIMTYS

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Modifikuojamos prekės pavadinimas ir apibudinimas | Mato vienetas | Kiekis (apimtys) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 2.1. | Transporto priemonės markė, modelis: VW Crafter (aukštagrindis, vienaaukštis, M2 klasės) | Vnt. | 7 |
| 2.2. | Keleivių vietų skaičius: 15 pastovių sėdimų vietų, 3 atlenkiamos (papildomos) vietos, iš kurių 1 vieta neįgaliajam arba vaikų vežimėliui ir 3 stovimos vietos. | - | - |
| 2.3. | Kuro rūšis: dyzelinas | - | - |
| 2.4. | Transporto priemonė arba jos dalis, kuria naudojasi žmonės su negalia ir/arba specialiųjų poreikių turintys asmenys su neįgaliųjų vežimėliais, yra žemagrindė (įlipimui/išlipimui). | - | - |
| 2.5. | Žemagrindė zona, skirta stovintiems keleiviams (autobuso galinėje dalyje), neturi laiptelių ir yra prieinama bent per vienas duris. | - | - |

  - Prie šios techninės specifikacijos pridedamos modifikuojamų transporto priemonių registracijos liudijimų (techninių pasų) kopijos. Šie dokumentai pateikiami kaip papildoma informacija apie transporto priemonių konstrukcinius ir registracinius duomenis – svorį, kuro rūšį, ašių skaičių, emisijos klasę ir kt. Jie skirti tiekėjams, kad būtų galima tiksliau įvertinti pradinę transporto priemonių būklę ir pasirinkti tinkamus modifikavimo sprendinius.

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PREKĖMS

  - Transporto priemonės markė ir modelis – Tiekėjas privalo nurodyti konkretų markės ir modelio pavadinimą.

  - Automobilių klasė – transporto priemonė turi būti vieno aukšto, keleivinis autobusas, atitinkantis M2 arba M3 CE kodą, su įlaipinimu per pirmas arba antras duris, kur įrengtas pandusas.

  - Degalų šaltinis – autobusas turi būti varomas elektra.

  - Kėbulas – turi būti vienaaukštis žemagrindis; CE ženklinime turi būti įrašas „vienaaukštė žemagrindė transporto priemonė“.

  - Sertifikavimas – modifikavimas turi būti atliktas ne anksčiau kaip 2025 m., kartu turi būti pateiktas ES tipo atitikties liudijimas pagal Direktyvą 2007/46/EB.

  - Sėdimų vietų skaičius – autobuse turi būti ne mažiau kaip 13 sėdimų vietų (be vairuotojo), iki 3 atlenkiamų sėdynių ir 1 vieta neįgaliųjų ar vaikų vežimėliui. Bendras vietų skaičius – ne mažesnis kaip 20.

  - Sėdynių pritaikymas – turi būti įrengtos pirmenybinės sėdynės riboto judumo keleiviams, prieinamos iš nužemintos grindų zonos be laiptelių.

  - Grindų zona – žemagrindė zona turi sudaryti ne mažiau kaip 35% stovimų keleivių zonos, neturėti laiptelių, būti prieinama bent per vienas duris.

  - Neįgaliųjų įlaipinimas – turi būti įrengta rampa neįgaliesiems prie durų, kurių plotis ne mažesnis nei 1100–1200 mm, rampa turi atlaikyti ne mažiau kaip 320 kg, būti mechaniškai valdoma, su informaciniais mygtukais bei garsiniu ir vaizdiniu signalu.

  - Temperatūros sąlygos – transporto priemonė turi būti pritaikyta veikti nuo –30 °C iki +40 °C temperatūros.

  - Atitiktis JT EEK taisyklei Nr. 107 – autobusas turi atitikti I ir (arba) A klases bei visus riboto judumo asmenų įlaipinimo reikalavimus.

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekių parametrai/ reikalavimai/ charakteristikos ir jų reikšmė | Tiekėjo siūlomų Prekių techniniai rodikliai/reikšmės (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| BENDRA INFORMACIJA |  |  |
|  | Transporto priemonės markė, modelis: Automobilių klasė – vieno aukšto, keleivinis autobusas, kodas M2 arba M3 CE, įlaipinimas su pandusu prie pirmų arba antrų durų. Iš žaliavų pagamintos transporto priemonės, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (AIED II) reikalavimus. |  |
|  | Keleivių vietų skaičius: mažiausiai 15 sėdimų vietų (neįskaitant vairuotojo sėdynės), 3 atlenkiamos (papildomos) sėdynės, iš kurių 1 vieta neįgaliajam arba vaikų vežimėliui. Bendras numatytų sėdimų ir stovimų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 20. Neįgaliųjų vežimėlio tvirtinimas turi būti sertifikuotas pagal (JT EEK) taisyklės Nr. 107 reikalavimus, taip pat turi būti numatytas tvirtinimas kūdikio vežimėliui. |  |
|  | Energijos šaltinis yra elektra. |  |
|  | Modifikuota ne anksčiau kaip 2025 m. (Įskaitant autobusų traukos baterijas), kuri turi būti turi būti sertifikuota pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, reikalavimus su reikalavimų pakeitimais ir turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą. |  |
|  | Modifikuojama transporto priemonė turi atitikti I ir (arba) A klasę, apibrėžtas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklėje Nr. 107 “Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją”. |  |
|  | Transporto priemonė turi atitikti: 1) Leidimų vežti keleivius reguliariaisiais kelių maršrutais išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl keleivių ir keleivių vežimo reguliariaisiais kelių maršrutais taisyklių patvirtinimo“; 2) Keleivių ir bagažo vežimo keliais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Reglamento keleivių ir bagažo vežimo reguliariaisiais kelių transporto maršrutais patvirtinimas“; 3) Keleivių ir bagažo vežimo keliais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo keliais taisyklių patvirtinimo reikalavimų“. |  |
|  | Transporto priemonė arba jos dalis, kurioje įlaipinami ir (arba) išlaipinami neįgalieji ir (arba) specialiųjų poreikių turintys asmenys su neįgaliųjų vežimėliu, turi būti žemagrindė. |  |
|  | Transporto priemonė turi turėti įrengtas pirmenybines sėdimąsias vietas (specialiąsias sėdynes – padidintas, atitinkamai paženklintas) ir kitą privalomą įrangą, atitinkančią (JT EEK) taisyklės Nr. 107 reikalavimus, riboto judumo keleiviams; šios sėdimos vietos privalo būti pasiekiamos iš nužemintos grindų zonos be papildomų laiptelių; atlenkiamos sėdynės nėra laikomos pirmenybinėmis sėdynėmis. |  |
|  | Transporto priemonė turi atitikti kitus transporto priemonių pritaikymo individualių poreikių turintiems asmenims reikalavimus, numatytus Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-439. |  |
|  | Taršios transporto priemonės turi būti perdaromos (modifikuojamos) laikantis Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo reikalavimų. |  |
|  | Perdarytoms (modifikuotoms) į visai netaršias transporto priemonėms Lietuvos transporto saugos administracijoje turi būti atliktas atitikties įvertinimas. |  |
|  | Po perdarymo (modifikavimo) visai netarši transporto priemonė turi būti įregistruojama valstybės įmonėje „Regitra“. |  |
| MAITINIMO BLOKAS |  |  |
|  | Energijos šaltinis – elektra. Nuolatinė traukos galia turi būti ne mažesnė kaip 70 kW (matuojama pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (UNECE) reglamento Nr. 85 reikalavimus; pasiūlyme turi būti nurodyta didžiausia nuolatinė 30 minučių traukos galia). |  |
|  | Transporto priemonės elektros energijos sąnaudos neturi viršyti 50 kWh / 100 km, remiantis gamintojo techninėmis specifikacijomis (ES sertifikatas arba lygiavertis dokumentas). |  |
| TRAUKOS AKUMULIATORIAI IR REZERVUARAI PAPILDOMAI ŠILDYMO SISTEMAI |  |  |
|  | Traukos akumuliatoriai ličio geležies fosfatas (LFP) arba ličio jonų (Li-Ion), titano oksidas (LTO) arba lygiavertės. Talpa ne mažesnė kaip 50 kWh. |  |
|  | Papildomo dyzelinio šildytuvo bako talpa ne mažesnė nei 15 litrų. |  |
|  | Transporto priemonės traukos baterija (-os) turi būti aprūpinta (-os) šildymo ir (ar) aušinimo sistemomis arba lygiavertėmis priemonėmis, padedančiomis užtikrinti optimalią baterijos veikimo temperatūrą bei našumą. |  |
|  | Autobuso baterija turi būti įkraunama naudojant CCS2 jungtį. Įkrovimo galia – ne mažesnė kaip 50 kW. |  |
|  | Stabdant sukuriama energija turi būti grąžinama į baterijas. |  |
| VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS |  |  |
|  | Transporto priemonė turi būti aprūpinta hibridine šildymo sistema. Šildymas turi būti užtikrinamas naudojant šilumos siurblį (kompresorių) arba elektrinį (-ius) šildytuvą (-us), bei dyzelinį šildytuvą, kurio bako talpa – ne mažesnė kaip 15 litrų (gamintojas – „Webasto“ arba lygiavertis). Bendra šiluminė galia turi būti ne mažesnė kaip 5 kW. |  |
| GARANTIJA IR APTARNAVIMAS |  |  |
|  | Garantinis terminas suteiktoms paslaugoms ir dalims (išskyrus traukos akumuliatorius) – nurodytas tiekėjo pasiūlyme, bet ne mažesnis kaip 1 metai. |  |
|  | Garantinis terminas traukos akumuliatoriams – nurodytas tiekėjo pasiūlyme, bet ne mažesnis kaip 60 mėnesių arba 312 500 km rida, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Garantiniu laikotarpiu traukos akumuliatoriaus talpa turi būti bent 80 procentų. |  |

Pastaba: Dėl transporto priemonės svorio pakitimų modifikuojama transporto priemonė gali iš M2 klasės būti perkvalifikuojama į M3 klasės kategoriją (iki 5t ir daugiau nei 5t).

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 stulpelyje Nr. 2 pateikti parametrai/ reikalavimai/ charakteristikos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūlomos Prekės turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba turėti geresnę).

  - Kai Techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 stulpelyje Nr. 2 nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms arba prekės ženklui, patentui, rūšims, konkrečiai kilmei ar gamybai, standartas, sertifikatas, protokolas kuriuo pirmenybė teikiama tam tikriems objektams ar tam tikriems produktams arba juos atmeta (toliau – nuoroda), yra tik informacinio pobūdžio ir turi būti suprantama, kad tokia nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“, o Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertį tam (-iems) dalykui (-ams).

  - Prekės priimamos naudoti (pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas), kai Tiekėjas įrodo ir užtikrina, kad yra įvykdyti visi šiame dokumente aprašyti veikimo ir kokybės reikalavimai.

  - Tiekiamos prekės privalo atitikti techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas ir esant poreikiui tiekėjas turi galėti pateikti tai įrodančius dokumentus ar deklaracijas.

Pridedama:
Modifikuojamų transporto priemonių registracijos liudijimų (techninių pasų) kopijos – 7 lapai.