Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma.

PASIŪLYMAS

DĖL STAKLIŲ SU ROBOTU

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025-10-20.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | Kaina EUR be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | [pildo Pirkėjas] | [pildo Pirkėjas] | [pildo Pirkėjas] |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Savybės | Pageidaujama techninė reikšmė | Siūloma techninė reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Staklių galingumas | Ne mažiau kaip 600 kN |  |
|  | Lenkimo darbinis ilgis | Ne mažiau kaip 1300 mm |  |
|  | Peilių eiga | Ne mažiau kaip 300 mm |  |
|  | Staklių “atsidarymas” | Ne mažiau kaip 585 mm |  |
|  | Staklių bendras ilgis | Ne daugiau kaip 4700mm |  |
|  | Staklių bendras plotis | Ne daugiau kaip 4700mm |  |
|  | Galinių atramų ašių skaičius (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2) | Ne mažiau 6 ašių |  |
|  | Darbinis Y ašies greitis | Ne mažiau kaip 25 mm/s |  |
|  | Y ašies artėjimo greitis | Ne mažiau kaip 250mm/s |  |
|  | Y ašies atsitraukimo/grįžimo greitis | Ne mažiau kaip 250 mm/s |  |
|  | X ašies funkcija Delta | Turi būti |  |
|  | X ašies pozicijos tikslumas | Ne daugiau kaip +/- 0,015 mm |  |
|  | Y ašies pozicijos tikslumas | Ne daugiau kaip +/- 0,015 mm |  |
|  | Z ašies pozicijos tikslumas | Ne daugiau kaip +/- 0,025 mm |  |
|  | R ašies pozicijos tikslumas | Ne daugiau kaip +/- 0,025 mm |  |
|  | Galinių atramų skaičius | Ne mažiau 2 atramos |  |
|  | Aktyvi detalės šoninė atrama, padedanti poziocionuoti ruošinį. | Turi būti |  |
|  | Viršutinio įrankio tvirtinimas | Automatinis |  |
|  | Apatinio įrankio tvirtinimas | Automatinis |  |
|  | Bendra staklių galia | Ne daugiau kaip 10 kW |  |
|  | Automatinis įrankių keitimas | Turi būti |  |
|  | Automatinis įrankių keitimo tipas . | Celės gabaritų ribose, iš šono. |  |
|  | Minimalus įrankių komplektų vietų skaičius | 9 |  |
|  | Maksimalus įrankio ilgis naudojant automatinę roboto keitimo funkciją | Ne mažiau kaip 100 mm |  |
|  | Integruotas įrankių sandėlis įrengimo šone | Turi būti |  |
|  | Adaptyvi kontaktinė kampų matavimo sistema | Turi būti |  |
|  | Maksimali Kampo matavimo trukmė | 1sec |  |
|  | Pilnai elektrinės staklės, su DSP (dual servo press) pavara | Turi būti |  |
|  | Automatinis įrankių ir griebtuvų keitimo įrenginys | Turi būti |  |
|  | Ruošinio storio detektorius | Turi būti |  |
|  | Aktyvūs galinės atramos pirštų jutikliai, kurie prireikus sureguliuoja robotą. | Turi būti |  |
|  | Iškrovimo įrenginys | Turi būti |  |
|  | Minimalus griebtuvų skaičius | 8 |  |
|  | Minimalus sulenkiamos detalės svoris | 5kg |  |
|  | Minimalus roboto pakėlimo svoris | 10kg |  |
|  | Minimalus roboto ašių skaičius | 6 |  |
|  | Minimalus roboto nuovažiuojamas kelias | 3.2m |  |
|  | Minimalus sulenkiamo ruošinio storis | 0.5mm |  |
|  | Maksimalus sulenkiamo ruošinio storis | 6mm |  |
|  | Liečiamas ekranas | Ne mažesnis kaip 19” |  |
|  | Operacinė sistema | Turi būti |  |
|  | Papildoma programinės įrangos licencija lenkimo planų sudarymui iš 3D modelio ir susieta su programų lazeriniam pjovimui ruošimu. | Turi būti |  |
|  | Atitikimas CE reikalavimams | Turi būti |  |
|  | Garantija | 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos |  |
|  | Įrenginio priežiūra ir aptarnavimas | Ne trumpesnis nei garantinis laikotarpis |  |
|  | 3D detalės lenkimo proceso kūrimo ir optimizacijos programa | Turi būti |  |
|  | Brėžinių importavimo ir koregavimo programa | Tūri būti |  |
|  | Programinės įrangos licencijų galiojimas | Ne trumpesnis nei garantinis laikotarpis |  |
|  | Programų ruošimas Offline | Turi būti |  |
|  | Apatinių įrankių komplektas V8 86° R1,5 65t/m 4 x 100mm + 2 x 50mm + 30mm + 25mm + 20mm + 15mm + 10mm (tab) + 5mm (tab) | 1 komplektas |  |
|  | Apatinių įrankių komplektas V12 die 86° R2,5 100t/m 4 x 100mm + 2 x 50mm + 30mm + 25mm + 20mm + 15mm + 10mm (tab) + 5mm (tab) | 1 komplektas |  |
|  | Apatinių įrankių komplektas V16 die 86° R2,5 100t/m 4 x 100mm + 2 x 50mm + 30mm + 25mm + 20mm + 15mm + 10mm (tab) + 5mm (tab) | 1 komplektas |  |
|  | Apatinių įrankių komplektas V25 die 86° R3,0 100t/m 4 x 100mm + 2 x 50mm + 30mm + 25mm + 20mm + 15mm + 10mm (tab) + 5mm (tab) | 1 komplektas |  |
|  | Viršutinių įrankių komplektas Gooseneck Punch 86° R0,6 50t/m 4 x 100mm + 2 x 50mm + 30mm + 25mm + 20mm + 15mm + 10mm (tab) + 5mm (tab) | 1 komplektas |  |
|  | Viršutinių įrankių komplektas Robot Punch 86° R0,6 30t/m 4 x 100mm + 2 x 50mm + 30mm + 25mm + 20mm + 15mm + 10mm (tab) + 5mm (tab) | 1 komplektas |  |
|  | Viršutinių įrankių komplektas MT-30 Type Punch (Straight 8 mm) 86° R0,6 100t/m 4 x 100mm + 2 x 50mm + 30mm + 25mm + 20mm + 15mm + 10mm (tab) + 5mm (tab) | 1 komplektas |  |

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo apibūdinimas | Pageidaujama reikšmė | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| Žalieji kriterijai |  |  |  |
| 57. | Jeigu įranga bus pristatoma supakuota į antrinę pakuotę, ši pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, nurodytos Žaliųjų pirkimų aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punkte | Privaloma Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |