Pasirinkite tinkamos kalbos formą / Select the form in the appropriate language:

- Lietuvių kalba –2 psl.

- English version – page 7

Pasirašytą pasiūlymą pateikite tik viena kalba el . paštu: konkursas.iranga@glassltfire.com

Terminas: iki 2025-11-28 dienos 21:00 val. (Lietuvos laiku)

Submit the signed proposal in one language only by e-mail: konkursas.iranga@glassltfire.com
Deadline: by 28 November 2025, 21:00 (Lithuanian time)

# PASIŪLYMAS

# DĖL STIKLO BRIAUNŲ APDIRBIMO IR ŠLIFAVIMO ĮRENGINIO ĮSIGIJIMO

2025-__-__

_______________

(vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame www.esinvesticijos.lt

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias Prekes (įskaitant visas Konkurso sąlygų 4.12 p. nurodytas išlaidas):

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stiklo briaunų apdirbimo ir šlifavimo įrenginys | 1 | vnt. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas) | Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas) | Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas) | Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos išdėstymo planas | DWG |  |  |
|  | Produkto judėjimo įrengime kryptis | Iš dešinės į kairę |  |  |
|  | Maksimalus linijos ilgis ne daugiau | 17 m |  |  |
|  | Maksimalus stiklo dydis (visai linijai) ne mažiau | 3500 x 2500 mm |  |  |
|  | Minimalus stiklo dydis (visai linijai) ne daugiau | 350 x 180 mm |  |  |
|  | Stiklo storis (visai linijai) | 4–19 mm |  |  |
|  | Maksimalus stiklo svoris ne mažiau | 250 kg |  |  |
|  | Ciklo trukmė (1 m x 1 m) briaunų bukinimui su 1 apdirbimo galva | mažiau nei 25 sek. (bendras laikas, apdirbimas su uždėjimu ir nuėmimu) |  |  |
|  | Įrankių keitimas iš priekinės pusės | Taip |  |  |
|  | Įrankių komplektas briaunų bukinimui ir šlifavimui 4–19 mm storiui | Įtrauktas į pasiūlymą |  |  |
|  | Transportavimo konvejerio aukštis ne daugiau | 520–560 mm |  |  |
|  | Konvejerio pasvirimo kampas ne daugiau | 6° |  |  |
|  | Oro kondicionavimo sistema elektros spintose (pasirinktinai) | Taip |  |  |
|  | Nuotolinis aptarnavimas nemokamai | Taip |  |  |
|  | Įtampa | 3 / N / PE – 50 Hz 400 V |  |  |
|  | Tepimas | Centrinė viso įrengimo tepimo sistema |  |  |
|  | Statistikos internetinė duomenų sąsaja | Taip |  |  |
|  | Briaunų bukinimo / šlifavimo modulis |  |  |  |
|  | Dengto (selektyvine danga) stiklo apdirbimas be mechaninio kontakto su stiklo danga | Taip |  |  |
|  | Automatinis stačiakampių stiklų apdirbimas be išorinių duomenų (automatinio stiklų matavimo režimas) | Taip |  |  |
|  | Formos | Taip |  |  |
|  | Formų importas DXF formatu (internetu) | Taip |  |  |
|  | Reguliuojami, apvalūs, aštrūs ir nugludinti kampai | Automatiškai |  |  |
|  | Apžiūros langas pagrindiniame apdirbimo bokšte | Taip |  |  |
|  | Jungtys prie esamos išorinės vandens valymo sistemos | Taip |  |  |
|  | Vandens valymo sistema (nuo stiklo apdirbimo nuosėdų) | Taip |  |  |
|  | Stiklo briaunų bukinimas | Taip |  |  |
|  | Stiklo briaunų šlifavimas | Taip |  |  |
|  | Plovimo ir džiovinimo mašina |  |  |  |
|  | Šepečių kiekis | 6 (trys poros) |  |  |
|  | Dengto (selektyvine danga) stiklo apdirbimas (stiklo dangą liečia tik šepečiai) | Taip |  |  |
|  | Darbinis greitis, m/min | 4–12 |  |  |
|  | Atskira pirminio plovimo zona | Taip |  |  |
|  | Šerių tipas (skersmuo), mm | <0,15 |  |  |
|  | Korpusas iš nerūdijančio plieno | Taip |  |  |
|  | Formos | Taip |  |  |
|  | Nuėmimo sekcija |  |  |  |
|  | Speciali apšvietimo sistema stiklo kokybės kontrolei | Taip |  |  |
|  | Kokybė |  |  |  |
|  | Kokybės vertinimas pagal Priėmimo protokolą | Taip |  |  |
|  | Nėra įbrėžimų, dryžių ar pažeidimų esant įprastam darbo greičiui | Taip |  |  |
|  | Saugumas |  |  |  |
|  | Didžiausias triukšmo lygis | <80 dB |  |  |
|  | Apsauginės tvoros (kur reikia) | Taip |  |  |
|  | Dokumentai |  |  |  |
|  | Įrengimo išdėstymo planas DWG faile | Taip |  |  |
|  | CE ženklinimas (atitikties deklaracija) visai linijai | Taip |  |  |
|  | Programinės įrangos meniu lietuvių kalba | Taip |  |  |
|  | Įrengimo ženklinimas lietuvių kalba | Taip |  |  |
|  | Įrengimo naudojimo instrukcija elektroniniu formatu lietuvių kalba | Taip |  |  |
|  | Įrengimo techninės priežiūros instrukcija elektroniniu formatu lietuvių kalba + PDF | Taip |  |  |
|  | Rekomenduojamas atsarginių dalių sąrašas | Taip |  |  |
|  | Mokymai |  |  |  |
|  | Pirminiai apmokymai | Netrumpesni nei 1 savaitė |  |  |
|  | Gamybos palaikymas | Netrumpesni nei 1 savaitė |  |  |
|  | Aptarnavimo sąlygos |  |  |  |
|  | Jeigu nuotolinis aptarnavimas neišsprendžia problemos per 24h, po to reagavimo laikas apsilankymui įmonėje yra mažiau nei | 48 val. |  |  |
|  | Garantija ne mažiau | 24 mėn. |  |  |
|  | Žaliojo pirkimo reikalavimas: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; | Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 20__-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš patvirtinu, kad mano atstovaujamos įmonės ir/ar subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytų ribų.

Aš, patvirtinu, kad mano atstovaujamai įmonei ir/ar subtiekėjui, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# TENDER

# FOR THE SUPPLY OF SEAMING AND GRINDING MACHINE

2025-__-__

_______________

(place)

| Supplier name |  |
| --- | --- |
| Supplier address |  |
| Name and surname of the person responsible for the tender |  |
| Telephone number |  |
| E-mail address |  |

By this Tender, we confirm that we agree with all procurement conditions set forth in:

- the procurement notice published on www.esinvesticijos.lt;

- the Tender Conditions;

- the Annexes to the procurement documents.

We hereby offer the following Goods (including all costs specified in Clause 4.12 of the Tender Conditions):

| No. | Description of Goods | Quantity | Unit | Unit Price, EUR (excl. VAT) | Unit Price, EUR (incl. VAT) | Total Price, EUR (excl. VAT) | Total Price, EUR (incl. VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Seaming and grinding machine | 1 | unit |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL (overall tender price): |  |  |  |  |  |

The Goods offered fully comply with the requirements specified in the procurement documents, and their characteristics are as follows:

| No. | Description of the functions and/or technical requirements (parameters) of the Goods (to be completed by the Buyer) | Values of the functions and/or technical requirements (parameters) of the Goods (to be completed by the Buyer) | Values of the functions and/or technical requirements (parameters) of the Goods offered (to be completed by the Supplier) | Compliance of the offered Goods with the requirements (complies / does not comply) (to be completed by the Supplier) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reference lay-out | DWG |  |  |
|  | Running direction | Right to Left |  |  |
|  | Max. line length no more than | 17 m |  |  |
|  | Max. glass size (for complete line) no less than | 3500 x 2500 mm |  |  |
|  | Min. glass size (for complete line) no more than | 350 x 180 mm |  |  |
|  | Glass thickness (for complete line) | 4–19 mm |  |  |
|  | Max. glass weight no less than | 250 kg |  |  |
|  | Cycle time (1 m x 1 m) seaming with 1 processing head | below 25 seconds (total time, processing and handling) |  |  |
|  | Tool change from the front side | Yes |  |  |
|  | Tool package for seaming and grinding from 4–19 mm | included in the offer |  |  |
|  | Transportation conveyor height | 520–560 mm |  |  |
|  | Inclination no more than | 6° |  |  |
|  | Air conditioning system inside the electrical cabinets | Yes |  |  |
|  | Remote service free of charge | Yes |  |  |
|  | Voltage | 3 / N / PE – 50 Hz 400 V |  |  |
|  | Lubrication | Central lubrication system for the complete machine |  |  |
|  | Statistics on-line data interface | Yes |  |  |
|  | Arrising / grinding module |  |  |  |
|  | Low-E coated glass operation with no mechanical contact with the glass coating | Yes |  |  |
|  | Automated processing of rectangular glasses without external data (self measuring mode) | Yes |  |  |
|  | Shapes | Yes |  |  |
|  | Shape import by DXF format (online) | Yes |  |  |
|  | Adjustable, round, sharp and dubbed corners | automatically |  |  |
|  | Inspection window in the main processing tower | Yes |  |  |
|  | Connections for existing external water cleaning system | Yes |  |  |
|  | Own water cleaning system (from processing residues) | Yes |  |  |
|  | Glass seaming | Yes |  |  |
|  | Glass Grinding | Yes |  |  |
|  | Washing and drying machine |  |  |  |
|  | Minimum Quantity of brushes | 6 (three pairs) |  |  |
|  | Low-E coated glass operation (only brushes allowed to touch coated side) | Yes |  |  |
|  | Working speed, m/min | 4–12 |  |  |
|  | Separate pre-washing zone | Yes |  |  |
|  | Type of bristles (diameter), mm | <0.15 |  |  |
|  | Stainless steel body | Yes |  |  |
|  | Shapes | Yes |  |  |
|  | Unloading station |  |  |  |
|  | Special lighting system for glass quality control | Yes |  |  |
|  | Quality |  |  |  |
|  | Quality assessment according to Acceptance Protocol | Yes |  |  |
|  | No scratches, stripes or defects at normal process speed | Yes |  |  |
|  | Safety |  |  |  |
|  | Maximum sound level | <80 dB |  |  |
|  | Safety fences (where needed) | Yes |  |  |
|  | Documents |  |  |  |
|  | Machine lay-out in DWG file | Yes |  |  |
|  | CE marking (Declaration of Conformity) for complete line | Yes |  |  |
|  | Software menu in Lithuanian language | Yes |  |  |
|  | Machine labels in Lithuanian language | Yes |  |  |
|  | Operation manual in electronic files in Lithuanian language | Yes |  |  |
|  | Maintenance manual in electronic files in Lithuanian language + PDF | Yes |  |  |
|  | Recommended spare parts list | Yes |  |  |
|  | Training |  |  |  |
|  | Initial training – 1 week after installation | Yes |  |  |
|  | Production support – 1 week after initial training | Yes |  |  |
|  | Service conditions |  |  |  |
|  | If remote service (online connection and/or e-mails) fails to solve the problem within 24h, reaction time afterwards for visit in plant is less than | 48h |  |  |
|  | Warranty, not less than | 24 months |  |  |
|  | Green procurement requirement: The product must be durable, long-lasting, and functional; its parts must be suitable for multiple use and/or easily repairable and/or replaceable. | Manufacturer’s and/or Supplier’s technical documentation; written confirmation by the manufacturer and/or importer and/or Supplier; safety data sheet; manufacturer’s test report or protocol; manufacturer’s and/or Supplier’s declaration (providing objective evidence); environmental product declaration; product description, manual, or calculations; test protocol issued by a recognized or notified body; list of materials and/or products used in the service or works and supporting documentation confirming compliance with the specified requirements; or other equivalent evidence. |  |  |

The following documents are submitted together with this Tender:

| No. | Title of the submitted document | Number of pages |
| --- | --- | --- |

The Tender shall remain valid until 20__--.

I, the undersigned, hereby confirm that all information provided in our Tender is true and accurate, and that we have not withheld any information requested from participants in this procurement procedure.

I confirm that I did not participate in the preparation of the procurement documents and that I am not affiliated with any other company or interested party participating in this tender.

I confirm that neither my represented company nor any of its subcontractors includes Russian participation exceeding the limits established by Council Regulation (EU) No. 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, as amended.

I further confirm that no international sanctions implemented in the Republic of Lithuania, as defined in the Law on the Implementation of International Sanctions of the Republic of Lithuania, apply to my represented company and/or subcontractors, or to any economic operators whose capacities I rely upon or will rely upon, or to the manufacturers of the goods (and their components).

I understand that if any of the above circumstances are found to be true, I will be disqualified from this tender procedure, and my Tender will be rejected.

| Position of the Supplier’s manager or authorised representative |  | Signature |  | Full name |
| --- | --- | --- | --- | --- |