- priedas

PASIŪLYMAS

DĖL AUTOMATIZUOTOS SKYDŲ GAMYBOS LINIJOS

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso	skelbime,	paskelbtame	Europos	Sąjungos	struktūrinės	paramos	svetainėje

https://esinvesticijos.lt 2025 m. gegužės ___ d.

- konkurso sąlygose;

- pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių/ paslaugų/ darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatizuota skydų gamybos linija | 1 | Kompl. |  |  |
|  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: ________________________________

Siūlomos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jų savybės yra:

| Eil. Nr. | Prekės reikalaujami techniniai rodikliai | Prekės reikalaujama rodiklio reikšmė | Prekės siūlomos savybės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatizuotas skydų gamybos linijos ruošinių skersinio pjovimo cechas |  |  |
| 1.1. | Automatizuotas ruošinių padavimas | Turi atitikti |  |
| 1.2. | Automatizuota ruošinių pastūma | Turi atitikti |  |
| 1.3. | Automatizuotos ruošinių pastūmos našumas | Ne mažiau kaip 50 metrų per minutę |  |
| 1.4. | Pjaunamo ruošinio aukštis | Ne mažiau kaip 120 mm |  |
| 1.5. | Pjaunamo ruošinio plotis | Ne mažiau kaip 300 mm (esant 50 mm ruošinio aukščiui) |  |
| 1.6. | Integruota automatizuota freza | Turi būti; ne mažiau kaip 45 mm pločio, ne mažiau kaip 30 mm gylis |  |
| 1.7. | Atpjauto ruošinio stalas su automatizuotu nustūmimu į atidavimo konvejerį | Turi būti; pritaikytas ne mažiau kaip 4000 mm ilgio atpjautam ruošiniui |  |
| 1.8. | Atpjautų ruošinių trumpalaikio sandėliavimo stalas (konvejeris) integruotas su automatizuotu atpjauto ruošinio nustūmimu | Turi būti |  |
| 1.9. | Integruotas etikečių spausdintuvas | Turi būti |  |
| 2. | Automatizuota skydų surinkimo linija |  |  |
| 2.1 | Linijos pajėgumas | Ne mažiau kaip 500 kv. m. per 1 pamainą (8 val.) |  |
| 2.2. | Linija pritaikyta keičiamo ilgio ir aukščio skydams | Turi būti |  |
| 2.3. | Linijos gaminamų skydų ilgis | Ne mažiau kaip 12000 mm |  |
| 2.4. | Linijos gaminamų skydų plotis | Ne mažiau kaip 3200 mm |  |
| 2.5. | Automatizuotas apdirbimo tiltas (tiltai) arba jam prilyginamas sprendinys | Turi būti pritaikytas OSB, GKP ir lygiaverčių medžiagų pjovimo, frezavimo, tvirtinimo darbams |  |
| 2.6. | Sprendinys: tašų tvirtinimas į sienos karkasą su vinimis ir kabėmis | Tašai (45x45 mm arba 28x70 mm +-10 proc.) tvirtinami į sienos karkasą (45x195 mm +-10 proc.), kai vinių ilgis ne mažiau kaip 120 mm. |  |
| 2.7. | Sprendinys: tašų tvirtinimas į sienos karkasą su vinimis ir kabėmis | Tašai (45x45 mm +-10 proc.)) tvirtinami į sienos karkasą (45x195 mm +-10 proc.), kai vinių arba kabių ilgis nuo 70 iki 80 mm. |  |
| 2.8. | Sprendinys: OSB ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į tašus su kabėmis | OSB ar lygiavertė medžiaga tvirtinama į tašus (45x45 mm +-10%) su kabėmis, kurių dydis 12,5-15mm/ 55mm +-10 proc. |  |
| 2.9. | Sprendinys: GKP ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į tašus su kabėmis | GKP ar lygiavertė medžiaga tvirtinama į tašus (45x45 mm +-10%) su kabėmis, kurių dydis 12,5-15mm/ 55mm +-10 proc. |  |
| 2.10. | Sprendinys: Glassrock, Windstopper ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į sienos karkasą su medvaržčiais | Glassrock, Windstopper ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į sienos karkasą (45x195 mm +-10 proc.) su medvaržčiais, kurių dydis 3,9x32 mm +-10 proc. |  |
| 2.11. | Sprendinys: fasado dailylentės tvirtinimas į sienos karkasą su vinimis | Fasado dailylentės tvirtinamos į sienos į tašus (28x70 mm +-10 proc.) su vinimis (2,5x50mm +-10 proc.) |  |
| 2.12. | Automatizuotas skydų apvertimas | Turi būti |  |
| 2.13. | Skydų transportavimas surinkimo linijoje | Pneumatinis arba hidraulinis pakėlimas iki ir po skydo apvertimo su rankine pastūma |  |
| 2.14. | Vakuuminiai arba lygiaverčiai plokštinių medžiagų keltuvai | Turi būti |  |
| 3. | Automatizuota stogo skydų surinkimo linija |  |  |
| 3.1. | Linija pritaikyta keičiamo ilgio ir aukščio skydams | Turi būti |  |
| 3.2 | Linijos gaminamų skydų ilgis | Ne mažiau kaip 12000 mm |  |
| 3.3. | Linijos gaminamų skydų plotis | Ne mažiau kaip 3200 mm |  |
| 3.4. | Automatizuotas skydų apvertimas | Turi būti |  |
| 3.5. | Automatinis apdirbimo tiltas arba jam prilyginamas sprendinys | Turi būti |  |
| 3.6 | Sprendinys: tašų tvirtinimas į stogo karkasą su vinimis ir kabėmis | Tašai (45x45 mm arba 28x70 mm +-10 proc.) tvirtinami į stogo karkasą (45x195 mm +-10 proc.), kai vinių ilgis ne mažiau kaip 120 mm. |  |
| 3.7. | Sprendinys: tašų tvirtinimas į stogo karkasą su vinimis ir kabėmis | Tašai (45x45 mm +-10 proc.)) tvirtinami į stogo karkasą (45x195 mm +-10 proc.), kai vinių arba kabių ilgis nuo 70 iki 80 mm. |  |
| 3.8. | Sprendinys: OSB ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į tašus su kabėmis | OSB ar lygiavertė medžiaga tvirtinama į tašus (45x45 mm +-10%) su kabėmis, kurių dydis 12,5-15mm/ 55mm +-10 proc. |  |
| 3.9. | Sprendinys: GKP ar lygiavertės medžiagos tvirtinimas į tašus su kabėmis | GKP ar lygiavertė medžiaga tvirtinama į tašus (45x45 mm +-10%) su kabėmis, kurių dydis 12,5-15mm/ 55mm +-10 proc. |  |
| 3.10. | Vakuuminiai arba lygiaverčiai plokštinių medžiagų keltuvai | Turi būti |  |
| 4. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 4.1. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. arba 2000 val. darbo valandų (priklausomai nuo to kuris terminas sueina pirmiau) |  |
| 4.2. | Techninis įrangos aptarnavimas | Įrangos veiklos atstatymas per ne daugiau kaip 5 darbo dienas nuo informavimo apie gedimą |  |

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Teikiamas dokumentas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jungtinės veiklos sutartis (jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| 2. | Įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą (jei pasiūlymą pasirašo ir pateikia ne tiekėjo įmonės vadovas) |  |
| 3. | Deklaracija, kiti dokumentai |  |

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad siūloma automatizuota skydų gamybos linija atitinka Konkurso sąlygas ir Techninę specifikaciją.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas	Vardas Pavardė