Pasirinkite tinkamos kalbos formą / Select the form in the appropriate language:

- Lietuvių kalba –2 psl.

- English version – page 7

Pasirašytą pasiūlymą pateikite tik viena kalba el . paštu: konkursas.iranga@glassltfire.com

Terminas: iki 2025-11-28 dienos 21:00 val. (Lietuvos laiku)

Submit the signed proposal in one language only by e-mail: konkursas.iranga@glassltfire.com
Deadline: by 28 November 2025, 21:00 (Lithuanian time)

# PASIŪLYMAS

# DĖL STIKLO PAKETŲ GAMYBOS LINIJOS ĮSIGIJIMO

2025-__-__

_______________

(vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame www.esinvesticijos.lt

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias Prekes (įskaitant visas Konkurso sąlygų 4.12 p. nurodytas išlaidas):

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stiklo paketų gamybos linija | 1 | vnt. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas) | Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas) | Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas) | Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis ir sudėtis | Automatinė stiklo paketų (dvigubų, trigubų) surinkimo, presavimo, dujų užpildymo ir sandarinimo linija |  |  |
|  | Bendras stiklo paketų linijos ilgis, mm | Ne didesnis, negu 39 000 mm |  |  |
|  | Optimizuotas trijų stiklų stiklo paketų gamybai | Privaloma |  |  |
|  | Maksimalus stiklo dydis | Ne mažesnis kaip 2500 × 2000 mm |  |  |
|  | Minimalus stiklo dydis | Ne didesnis kaip 350 × 180 mm |  |  |
|  | Stiklo storio intervalas | Mažiausiai 2–32 mm (judanti plokštė 2–26 mm) |  |  |
|  | Minimalus paketų storis | Ne didesnis ne 10 mm |  |  |
|  | Maksimalus paketų storis | Ne mažesnis, nei 80 mm |  |  |
|  | Maksimalus vieneto svoris | 250 kg/m |  |  |
|  | Darbo kryptis | Iš kairės į dešinę |  |  |
|  | Konfigūracija | Dviejų ir trijų stiklų paketai, stačiakampiai ir formos |  |  |
|  | Formų apdirbimas | Standartinių formų apdirbimas pagal standartinių formų katalogą |  |  |
|  | Dujų užpildymas | Automatinis užpildymas dujomis; tikslus srauto valdymas su minimaliais nuostoliais |  |  |
|  | Presavimo sistema | Automatinis stiklo paketų presavimas iki nurodyto storio |  |  |
|  | Transportavimas | Vertikalus transportavimas su varikliu valdomais konvejeriais, sinchronizuotais visoje linijoje |  |  |
|  | Sandarinimas | Automatinis nepertraukiamas antrinio užtepimo procesas su servo pavaromis valdomu dozavimu ir kampų korekcijomis |  |  |
|  | Sandarinimo kamera | Uždara iš abiejų pusių, prisitaikanti prie stiklo dydžio, be turbulencijos dujų sraute |  |  |
|  | Medžiagų tiekimas | Dvigubi 200L pagrindo ir 200L katalizatoriaus bakai nenutrūkstamam darbui |  |  |
|  | Valymo sistema | Automatinis laikiklių valymas grandikliais ir besisukančiais šepetėliais |  |  |
|  | Saugos įranga | Lazerinis skeneris pavojingai zonai stebėti, CE atitiktis |  |  |
|  | Sąsaja su A+W sistema | Turi palaikyti duomenų mainus su užsakovo A+W sistema per TCP/IP arba failų (CSV/XML/transfer file) formatą |  |  |
|  | Valdymo sąsaja | Centralizuotas PC arba jutiklinis ekranas, integruotas į linijos valdymą |  |  |
|  | Vizualizacija | Realaus laiko linijos būsenos ir gamybos sekos atvaizdavimas ekrane |  |  |
|  | Integruotas vertikalus kokybės skaneris | Privaloma |  |  |
|  | Maksimalus skenuojamo stiklo aukštis | 2 000 mm |  |  |
|  | Maksimalus skenuojamos stiklo storis | 40 mm |  |  |
|  | Kokybės skenavimo metodai | Tamsaus lauko, Šviesaus lauko, Atspindėjimo |  |  |
|  | Kokybės skanerio raiška, DPI | Nemažiau 200 šviesaus lauko ir atspindėjimo; nemažiau 1000 tamsaus lauko |  |  |
|  | Skirtingų kokybės vertinimo zonų (įskaitant logotipo zoną) | Ne mažiau, nei 4 |  |  |
|  | Skaneris gali aptikti: - Nuvalomus defektus - Stiklo pažeidimus - Stiklo viduje esančius defektus (burbulai, inkliuzai ir t.t.) - Stiklo įtrūkimus ir „kriaukles“ prie stiklo briaunų - Dangos defektus Saugių stiklų žymėjimus (logotipai) | Visi privalomi |  |  |
|  | Kokybės skaneris gali skenuoti figūras | Privaloma |  |  |
|  | Galimybė apsirašyti ne mažiau 50 kokybės lygių pagal stiklų zonas, klientus, projektus | Privaloma |  |  |
|  | Galimybė priskirti kokybės lygius iš A+W sistemos | Privaloma |  |  |
|  | Galimybė aprašyti kiek tokių pačių defektų gali būti toje pačioje zonoje | Privaloma |  |  |
|  | Galimybė operatoriui pasirinkti kokybės lygį | Privaloma |  |  |
|  | Skenavimo rezultatų archyvas | Privaloma |  |  |
|  | Kokybės statistikos raportai | Privaloma |  |  |
|  | Stiklų kokybės skenavimo eiliškumas sinchronizuojasi su stiklo paketų gamybos eiliškumu stiklo paketų linijoje | Privaloma |  |  |
|  | Nuotolinė priežiūra | Turi turėti saugų nuotolinį prisijungimą diagnostikai, programų atnaujinimams ir aptarnavimui (VPN / slaptažodžiu apsaugota prieiga) |  |  |
|  | Sistemos suderinamumas | Visi įrenginiai ir programinė įranga turi būti pilnai suderinti tarpusavyje ir su užsakovo A+W gamybos valdymo sistema |  |  |
|  | Ataskaitos ir sekimas | Gamybos ataskaitos, linijos statusas, pabaigtų vienetų pranešimai („ready messages“) per TCP/IP |  |  |
|  | Operatoriaus sąsaja | Vartotojo meniu, palaikantis užsakymų peržiūrą, rankinį įvedimą ir partijų valdymą |  |  |
|  | Kalbos | Bent anglų ir lietuvių (naudojimo vadovai, programos meniu) |  |  |
|  | Energijos tiekimas | 3/N/PE, 400 V, 50 Hz |  |  |
|  | Atitiktis | CE ir ES Mašinų direktyva 2006/42/EB |  |  |
|  | Operatorių mokymai | Tiekėjas turi suteikti operatorių ir priežiūros personalo mokymus vietoje |  |  |
|  | Dokumentacija | Visi eksploatavimo, priežiūros ir saugos vadovai lietuvių ir anglų kalbomis |  |  |
|  | Garantija | Mažiausiai 12 mėn. nuo priėmimo |  |  |
|  | Žaliojo pirkimo reikalavimas: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; | Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 20__-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš patvirtinu, kad mano atstovaujamos įmonės ir/ar subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytų ribų.

Aš, patvirtinu, kad mano atstovaujamai įmonei ir/ar subtiekėjui, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# TENDER

# FOR THE SUPPLY OF INSULATING GLASS (IGU) PRODUCTION LINE

2025-__-__

_______________

(place)

| Supplier name |  |
| --- | --- |
| Supplier address |  |
| Name and surname of the person responsible for the tender |  |
| Telephone number |  |
| E-mail address |  |

By this Tender, we confirm that we agree with all procurement conditions set forth in:

- the procurement notice published on www.esinvesticijos.lt;

- the Tender Conditions;

- the Annexes to the procurement documents.

We hereby offer the following Goods (including all costs specified in Clause 4.12 of the Tender Conditions):

| No. | Description of Goods | Quantity | Unit | Unit Price, EUR (excl. VAT) | Unit Price, EUR (incl. VAT) | Total Price, EUR (excl. VAT) | Total Price, EUR (incl. VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Insulating Glass (IGU) Production Line | 1 | unit |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL (overall tender price): |  |  |  |  |  |

The Goods offered fully comply with the requirements specified in the procurement documents, and their characteristics are as follows:

| No. | Description of the functions and/or technical requirements (parameters) of the Goods (to be completed by the Buyer) | Values of the functions and/or technical requirements (parameters) of the Goods (to be completed by the Buyer) | Values of the functions and/or technical requirements (parameters) of the Goods offered (to be completed by the Supplier) | Compliance of the offered Goods with the requirements (complies / does not comply) (to be completed by the Supplier) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Purpose and composition | Automatic line for assembling, pressing, gas filling, and sealing of double and triple insulating glass units (IGUs) |  |  |
|  | Total length of IG line | No more than 39 000 mm |  |  |
|  | Optimized for TGU production | Required |  |  |
|  | Maximum glass size | Not less than 2500 × 2000 mm |  |  |
|  | Minimum glass size | Not more than 350 × 180 mm |  |  |
|  | Glass thickness range | At least 2–32 mm (moving plate 2–26 mm) |  |  |
|  | Minimum IGU thickness | Not more than 10 mm |  |  |
|  | Maximum IGU thickness | Not less than 80 mm |  |  |
|  | Maximum unit weight | 250 kg/m |  |  |
|  | Work direction | Left-to-right |  |  |
|  | Configuration | Double and triple IGUs, rectangular or shaped |  |  |
|  | Shape processing | Capable of processing shapes from standard shape catalogues |  |  |
|  | Gas filling | Automatic filling with gas, controlled flow with minimal losses |  |  |
|  | Pressing system | Automatic pressing of units to specified thickness |  |  |
|  | Transport | Vertical motor-driven conveyors synchronized across the line |  |  |
|  | Sealing | Automatic uninterrupted secondary sealing process, with servo-controlled dosing and corner correction |  |  |
|  | Sealing chamber | Closed on both sides, adjustable to glass size, laminar gas flow without turbulence |  |  |
|  | Material supply | Double 200L base + 200L catalyst tanks for uninterrupted operation |  |  |
|  | Cleaning system | Automatic holder cleaning with scrapers and rotating brushes |  |  |
|  | Safety features | Laser scanner for hazard area monitoring, CE compliance |  |  |
|  | Connection to A+W | Direct data exchange with Buyer’s A+W system via TCP/IP or file-based (CSV/XML/transfer file) |  |  |
|  | Control interface | Centralized PC or touch panel integrated into line control |  |  |
|  | Visualization | Real-time display of line status and production sequence |  |  |
|  | Integrated vertical quality scanner | Required |  |  |
|  | Maximum glass height for quality scanner | 2000 mm |  |  |
|  | Maximum glass thickness for quality scanner | 40 mm |  |  |
|  | Quality scanning methods | Darkfield, Brightfield, Reflection |  |  |
|  | Quality scanner resolution, DPI | At least 200 for Brightfield and Reflection; at least 1000 for Darkfield |  |  |
|  | Different quality requirement zones, including logo zone | Minimum 4 |  |  |
|  | Scanner capable of detecting: - Cleanable defects - Physical damage to the glass - Defects inside the glass (inclusions, bubbles etc.) - Glass cracks and chips on the edges - Coating defects Safety logos | All required |  |  |
|  | Quality scanner capable of scanning shapes | Required |  |  |
|  | Possibility to have no less than 50 quality levels based on areas of glass, customers, projects | Required |  |  |
|  | Possibility to assign quality levels through A+W software | Required |  |  |
|  | Possibility to define number of defects of the same type in a single zone | Required |  |  |
|  | Possibility for operator to choose the quality level in the scanner interface | Required |  |  |
|  | Archive of all the scanning results | Required |  |  |
|  | Reports on defect statistics | Required |  |  |
|  | Scanner sequence automatically synchronized to IG line production sequence | Required |  |  |
|  | Remote support | Secure remote connection for diagnostics, software updates, and service (VPN/password protected) |  |  |
|  | System compatibility | All equipment and software must be fully compatible and integrated with Buyer’s A+W production management system |  |  |
|  | Reporting and tracking | Production reports, line status, ready messages via TCP/IP to external system |  |  |
|  | Operator interface | User menu with order viewing, manual entry, and batch management |  |  |
|  | Language options | At least English and Lithuanian for software and manuals |  |  |
|  | Power supply | 3/N/PE, 400 V, 50 Hz |  |  |
|  | Compliance | CE and EU Machinery Directive 2006/42/EC |  |  |
|  | Operator training | Supplier to provide on-site training for operators and maintenance personnel |  |  |
|  | Documentation | Complete operating, maintenance and safety manuals (EN/LT) |  |  |
|  | Warranty | Minimum 12 months from successful FAT. |  |  |
|  | Green procurement requirement: The product must be durable, long-lasting, and functional; its parts must be suitable for multiple use and/or easily repairable and/or replaceable. | Manufacturer’s and/or Supplier’s technical documentation; written confirmation by the manufacturer and/or importer and/or Supplier; safety data sheet; manufacturer’s test report or protocol; manufacturer’s and/or Supplier’s declaration (providing objective evidence); environmental product declaration; product description, manual, or calculations; test protocol issued by a recognized or notified body; list of materials and/or products used in the service or works and supporting documentation confirming compliance with the specified requirements; or other equivalent evidence. |  |  |

The following documents are submitted together with this Tender:

| No. | Title of the submitted document | Number of pages |
| --- | --- | --- |

The Tender shall remain valid until 20__--.

I, the undersigned, hereby confirm that all information provided in our Tender is true and accurate, and that we have not withheld any information requested from participants in this procurement procedure.

I confirm that I did not participate in the preparation of the procurement documents and that I am not affiliated with any other company or interested party participating in this tender.

I confirm that neither my represented company nor any of its subcontractors includes Russian participation exceeding the limits established by Council Regulation (EU) No. 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, as amended.

I further confirm that no international sanctions implemented in the Republic of Lithuania, as defined in the Law on the Implementation of International Sanctions of the Republic of Lithuania, apply to my represented company and/or subcontractors, or to any economic operators whose capacities I rely upon or will rely upon, or to the manufacturers of the goods (and their components).

I understand that if any of the above circumstances are found to be true, I will be disqualified from this tender procedure, and my Tender will be rejected.

| Position of the Supplier’s manager or authorised representative |  | Signature |  | Full name |
| --- | --- | --- | --- | --- |