## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TRANSPORTO PRIEMONĖMS

- Lentelė

|  |  | TECHNINIAI REIKALAVIMAI | Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės (įrašyti konkrečius techninius rodiklius arba pažymėti apie atitiktį reikalavimui Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Žemagrindis (angl. low floor) vienaukštis elektra varomas autobusas M3 klasė, kėbulo kodas CE arba CV arba CM. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [siūlomas modelis, klasė, kėbulo kodas] |
|  |  | Sertifikuotas pagal 2018 m gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą. Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti dokumentų. CE/CV/CM sertifikato ar kito lygiaverčio dokumento pateikimas yra sutarties vykdymo metu, pateikiant autobusus. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Turi atitikti vienai iš pasirinktų siūlomų autobusų klasių – A, I arba II klasei keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“ (Tiekėjas negali siūlyti III ir B klasės transporto priemonių). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti klasę] |
| 2 | Kiekis | 4 vnt. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 3 | Amžius, registracija ir dokumentacija | Naujos transporto priemonės, ne ankstesnės nei 2025 metų pirmos registracijos. Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti dokumentų. Pristatant autobusus (sutarties vykdymo metu) bus reikalaujama pateikti šiuos dokumentus: - kiekvieno perduodamo autobuso Lietuvos Respublikoje galiojančią privalomosios techninės apžiūros kortelę, kuri turi galioti ne trumpiau kaip 10 (dešimt) mėnesių nuo Autobusų perdavimo Pirkėjui dienos. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 4 | Vietų skaičius | Ne mažiau nei 14 sėdimų vietų (neskaitant vairuotojo) ir ne mažiau kaip 1 vieta turi būti skirta neįgaliesiems ir (arba) specialiųjų poreikių turintiems asmenims su neįgaliųjų vežimėliais (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita neįgaliųjų vežimėliams tvirtinti skirta įranga). Privalo būti įrengtas ir vaikiško vėžimėlio tvirtinimas. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti sėdimų vietų skaičių ir neįgaliesiems ir (arba) specialiųjų poreikių turintiems asmenims su neįgaliųjų vežimėliais skirtų vietų skaičių] |
|  |  | Bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 20 (be vairuotojo). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti sėdimų ir stovimų vietų skaičių] |
| 5 | Kuro rūšis ir variklis | Visų transporto priemonių kuro rūšis – elektra. Transporto priemonės turi būti ne žemesnio kaip EURO 6 standarto Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Elektra transporto priemonei tiekiama iš įkraunamų traukos akumuliatorių (baterijų). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 6 | Traukos akumuliatorių sistema, įkrovimo sistema | Traukos akumuliatorių tipą, skaičių ir technines charakteristikas parenka elektra varomų autobusų gamintojas; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti Traukos akumuliatorių tipą, skaičių, gamintoją, modelį] |
|  |  | Turi būti įrengtas CCS (ang. Combined Charging System) Combo Type 2 tipo įkrovimo lizdas, leidžiantis įkrauti traukos akumuliatorius, arba lygiaverčio tipo greitojo DC įkrovimo lizdas; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti įkrovimo lizdo tipą] |
| 6 | Transporto priemonių apipavidalinimas | Kėbulo spalva – derinama sutarties metu Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti jokių įrodymų. Sutarties vykdymo metu bus prašoma pateikti spalvų naudojimą patvirtinančius įrodymus. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Durys (taikoma visoms durims) Automatinės durys. Durys turi atitikti minimalius reikalavimus – turi būti ne siauresnės kaip 900 mm, ties rankenomis (jeigu jos įrengtos) turi būti ne siauresnės nei 800 mm. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE , durų plotis mm] |
|  |  | Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje, užtikrinantys kiekvienų durų atidarymą/uždarymą atskiru mygtuku (jei yra daugiau nei dvi atskiros durys). Visas vairuotojo valdomas įlipimo ir išlipimo duris turi būti galima valdyti vairuotojui sėdint savo sėdynėje; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Turi būti įrengti išoriniai avariniai durų atidarymo įtaisai. Visų durų avarinis atidarymas turi būti apsaugotas nuo savaiminio arba netyčinio paspaudimo. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Trapas/įvažiavimo rampa Turi būti įrengtas trapas; trapo paviršius turi būti ne siauresnis kaip 800 mm (įskaitytinai). Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti trapo plotį] |
|  |  | Autobusas ar jo dalis, kurioje neįgaliųjų vežimėlių naudotojai įlaipinami / išlaipinami, turi būti žemagrindė (nužeminta grindų zona be papildomų laiptelių); Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Neįgaliųjų su vežimėliais / specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas / įvažiavimas ir išlaipinimas/išvažiavimas turi būti su pritaikytais vairuotojo informavimo apie įlaipinimą/įvažiavimą ir išlaipinimą/išvažiavimą mygtukais su specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonėje prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos). Aktyvavus vieną iš mygtukų, keleivis informuojamas spec. signalu. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Pritaikymas neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims Pirmą kartą Lietuvos Respublikoje registruojamos transporto priemonės turi atitikti 2022 m. rugsėjo 19 d. LR Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-439 patvirtinto „Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų apraše“ nustatytus reikalavimus. Privalo būti įrengtas ir vaikiško vėžimėlio tvirtinimas. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 8 | Būtina įranga | 1 ) Garsiakalbiai ir garso stiprintuvas: Ne mažiau 1 vnt. garsiakalbių sumontuotų salone vidiniam garsui (stotelių ar kitiems garsiniams pranešimams). Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti dokumentų. Bus tikrinama sutarties vykdymo metu, pateikiant autobusus. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Ne mažiau 1 vnt. garsiakalbis sumontuotas išoriniam garsui (maršruto Nr. ar kitiems garsiniams pranešimams). Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti dokumentų. Bus tikrinama sutarties vykdymo metu, pateikiant autobusus. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | - Informacinės švieslentės: Transporto priemonėje privalo būti sumontuotos maršruto LED ar lygiavertės elektroninės švieslentės, kuriose informacija pateikiama oranžinės spalvos raidėmis ir skaičiais: 1. Priekinė švieslentė (1 vnt.): • montuojama viršuje 2. Šoninė švieslentė (1 vnt.): • montuojama transporto priemonės dešiniame šone; • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis. 3. Galinė švieslentė (1 vnt.): • montuojama galinėje transporto priemonės dalyje; 4. Vidinė švieslentė (1 vnt.): • montuojama autobuso salone, priekyje, matoma visiems keleiviams; • pagal esamą GPS poziciją rodomi esamos ir kitos stotelės pavadinimai. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti švieslenčių būdą: LED ar kitas (tiksliai nurodyti lygiavertiškumą ir pateikti jo įrodymus); nurodyti švieslenčių gamintoją, modelį] |
|  |  | Švieslentėse turi būti automatinis informacijos pasikeitimas keičiantis signalui iš autobuse sumontuotos tvarkaraščių vykdymo (el. bilieto) įrangos. Švieslentės turi palaikyti RS232 arba/ir RS485 protokolą, kad galėtų komunikuoti su el. bilieto sistema. Taip pat turi būti numatyti galimybė (perjungimas) švieslentes naudoti autonomiškai - tai yra nepriklausomai nuo el. bilieto sistemos veikimo. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | - Privaloma į autobusą integruota vaizdo ir garso įrašymo įranga: Ne mažiau 3 kameros – filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų (turi matytis visas transporto priemonės salonas ir bilietų pardavimo vieta be aklųjų zonų (keleivių sėdynių ir turėklų užstojimas nėra laikomas akla zona)); Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Kameros: - Ne mažiau nei 2 megapikselių matrica; - Ne blogesnis nei H.265 kodavimas; - Bent viena priekyje montuojama kamera turi mikrofoną. - Kameros filmuojančios ne blogesne nei 1080p raiška, 24 kadrai per sekundę; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti kameros gamintoją, modelį] [nurodyti pikselių skaičių] [nurodyti kodavimą] [nurodyti raišką] |
|  |  | NVR (įrašymo įrenginys): - Turi galimybę prie NVR jungtis nuotoliniu būdu (pvz. naudojant 4G modemą), - NVR visą vaizdo medžiagą koduoja ne blogiau kaip H.265; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti NVR gamintoją, modelį] [nurodyti kodavimą] |
|  |  | - Kasos aparatas: Numatyti vietą kasos aparatui, kuris bus montuojamas vairuotojo darbo vietoje (kasos aparato NPO šiuo pirkimu neįsigyja). Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 9 | Oro kondicionavimo (šildymo/vėdinimo) sistema | Transporto priemonės keleivių salone turi būti užtikrinamas vėdinimas arba šildymas reaguojant į aplinkos oro sąlygas. Transporto priemonėse privalo būti sumontuota kondicionavimo ir šildymo sistema. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Turi būti užtikrinta, kad, esant poreikiui, autobuso šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema veiktų naudojant tik elektros energiją, t. y. ji neturi priklausyti nuo jokio pagalbinio energijos šaltinio, išskyrus autobuse sumontuotus traukos akumuliatorius; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Transporto priemonėse taip pat turi būti galimybė užtikrinti šildymą naudojant šildymo sistemą, kuri naudoja išorinį kuro šaltinį (HVO). Šildymo sistemos parametrus (galią ir bako talpą) parenka autobusų gamintojas; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti šildymo sistemą ir naudojamą kuro šaltinį] |
| 11 | Ašys | Bent galinė ašis turi būti su orine (pneumatine) pakaba. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 12 | Ratai / padangos | Padangos turi būti naujos, nerestauruotos, bekamerinės ir atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklių Nr. 54 ir Nr. 117 reikalavimus; Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti dokumentų. Bus vertinama sutarties vykdymo metu pateikiant autobusus. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). Su pasiūlymu nereikalaujama pateikti dokumentų. Bus vertinama sutarties vykdymo metu pateikiant autobusus. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 13 | Stabdžiai | Diskinio tipo stabdžiai; Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS arba lygiavertė sistema; Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 16 | Vairavimo sistema | Vairas turi būti kairėje pusėje. Vairo padėtis – reguliuojama pagal gylį ir aukštį; Sistema turi turėti vairo stiprintuvą. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 17 | Kėbulas | Transporto priemonės kėbulas arba karkasas turi būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų arba medžiagos turi būti apdorotos antikorozine danga. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 18 | Stiklai | Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti dvigubi (išimtis gali būti taikoma orlaidėms); Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 19 | Vairuotojo darbo vieta | Jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais (piktogramomis) ir/arba užrašais lietuvių ir/arba anglų kalbomis; Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos; Vairuotojo sėdynė su amortizavimo sistema, reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo (privalo reguliuotis priklausomai nuo vairuotojo ūgio bei svorio); Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas 12V lizdas; Transporto priemonė turi būti aprūpinta antialkoholiniu variklio užraktu (įtaisu, neleidžiančiu užvesti transporto priemonės variklio, jeigu transporto priemonės vairuotojo iškvėpto oro ėminyje aptinkama alkoholio). Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 20 | Keleivių sėdynės | Keleivių sėdynės vienvietės. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 21 | Apsaugos įranga | Ne mažiau nei du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai; Avariniai išėjimai pažymėti ir prie jų pritvirtinti plaktukai stiklo išdaužymui. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 22 | Galinio matymo veidrodžiai arba kameros / Išorinio matymo veidrodžiai | Viduje sumontuotas galinio matymo veidrodis (-džiai) - turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų. Salono viduje esantys ekranai (monitoriai) ar konstrukcijos neturi užstoti vaizdo, t. y. vairuotojas turi matyti keleivių stovėjimo vietas prie visų durų. Kaip alternatyva veidrodžiams gali būti įrengtos kameros su tiesiogine vaizdo transliacija į ekraną įrengtą vairuotojui gerai matomoje vietoje; Išorėje turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti elektra šildomi ir reguliuojami iš vairuotojo kabinos. Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Duomenų perdavimui ir komunikacijai: transporto priemonės turi būti sumontuotos GSM, GPS antenos. Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. NPO, pristačius autobusus patikrins, ar pridėta nurodyta įranga. | [nurodyti TAIP arba NE] |
|  |  | Autobusas privalo užtikrinti - Automatinę transporto priemonės unikalaus skaitmeninio parašo komunikaciją į įkrovimo stotelę (MAC/VIN) (ang. AutoCharge) arba lygiaverčius standartus, Su pasiūlymu pateikti gamintojo techninį aprašymą, brošiūrą ar kitą lygiavertį dokumentą | [nurodyti TAIP arba NE] |
| 24 | Garantija ir techninis aptarnavimas | Garantinis laikotarpis: - garantija, visai transporto priemonei, įskaitant elektroninę įrangą ne mažiau kaip 24 mėnesių. Ši garantija gali būti netaikoma greitai nusidėvinčioms dalims (padangoms, filtrams, tarpinėms, valytuvams, stabdžių kaladėlėms, skysčiams); - traukos akumuliatoriams (baterijoms) turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų garantija arba ne mažesnei nei 150 000 km ridai, garantija užtikrina, kad akumuliatorių talpumas sumažės ne daugiau kaip 30 % per nurodytą garantinį laikotarpį; Su pasiūlymu nereikalaujama pateiki įrodymų. Pristatant autobusus turės būti pateiktas gamintojo garantinis raštas. | [nurodyti siūlomą garantijos terminą] |